# 1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» является изучение: принципов открытой разработки месторождений полезных ископаемых; порядка формирования грузопотоков; вскрытия рабочих горизонтов карьеров; технологии и комплексной механизации при сплошных и углубочных системах разработки месторождений полезных ископаемых; комплексная механизация открытых горных работ для  подготовке специалистов умению использовать на практике современные технологические решения по открытой разработке месторождений полезных ископаемых и знанию основных закономерностей развития техники, технологии и организации в горном производстве,  развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина Б1.Б.38 «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» является дисциплиной, входящей в профессиональный цикл ООП по специальности 21.05.04 – Горное дело, специализация Открытые горные работы. Дисциплина «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения: «Геология», «Математика», «Физика», «Физика горных пород», «Геомеханика» «Открытая разработка МПИ», «Процессы ОГР», «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело».

Дисциплина «Технология и комплексная механизация ОГР» должна давать теоретическую подготовку в областях, связанных со вскрытием, системами разработки и комплексной механизации при открытом способе разработки месторождений полезных ископаемых. В курсе должно даваться представление о вскрытие рабочих горизонтов карьеров, сплошных и углубочных системах разработки месторождений, а также о технологических комплексах, посредством которых осуществляются горно-подготовительные, вскрышные и добычные работы.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при изучении дисциплин: «Разрушение горных пород при ОГР» «Разработка рудных и угольных месторождений», «Добыча строительных горных пород», «Проектирование карьеров» и защиты ВКР.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-12 готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства |  |
| Знать | - основные определения и понятия производственных процессов, типов разрабатываемых залежей; - методы первичного учета выполняемых работ; - основные принципы комплексной механизации; - структурную классификация звеньев механизации - основные правила выбора и взаимосвязи выемочно-погрузочного и транспортного оборудования и влияния их на показатели производства. |
| Уметь | - решать стандартные задачи по определению производительности комплексов оборудования; - комплектовать оборудование для подготовки пород к выемке, выемки и погрузки, отвалообразования и вспомогательных процессов; - применять методы расчета показателей производительности комплексов оборудования. |
| Владеть | - методами формирования звеньев механизации открытых горных работ; - способами демонстрации умения анализировать ситуацию при формировании звеньев комплексной механизации на карьерах; - профессиональным языком в рамках технологии и комплексной механизации открытых горных работ. - инженерными методами расчетов эксплуатационной производительности комплексов оборудования. |
| ПСК-3.1 готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ |  |
| Знать | - виды открытых горных разработок; - понятия о режиме и этапах горных работ; - принципы открытой разработки месторождений полезных ископаемых. |
| Уметь | - рассчитывать коэффициенты вскрыши в целом и по периодам деятельности карьера.; - анализировать горнотехническую ситуацию и выбирать вид геометрического анализа карьерных полей; - использовать современные методы комплексного обоснования открытых горных работ. |
| - Владеть | - практическими навыками определения параметров открытых горных работ; - практическими навыками оценки эффективности открытых горных работ; - практическими навыками проектирования открытых горных работ. |
| ПСК-3.2 владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и взрывных работ |  |
| Знать | - основные определения и понятия технологии и комплексной механизации открытых горных работ; - классификации способов вскрытия и систем разработок при отработки пологих и наклонных залежей; - виды технологических комплексов при сплошных и углубочных системах разработки. |
| Уметь | - рассчитывать параметры и показатели систем разработки; - выбирать способ вскрытия и систему разработки в зависимости от горнотехнических и природных факторов; - сформировать комплекты основного и вспомогательного оборудования и рассчитать их производительность и схемы экскавации. |
| Владеть | - практическими навыками определения параметров и показателей систем разработки; - инженерными методами расчетов технологических процессов, элементов систем разработок, технологических схем ведения горных работ, вскрытия рабочих горизонтов; - методами проектирования карьеров и планирования открытых горных работ. |
| ПСК-3.3 способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию открытых горных работ, методы профилактики аварий и способы ликвидации их последствий |  |
| Знать | - организацию горно-подготовительных работ по вскрытию и подготовке новых горизонтов; - технологию и комплексную механизацию открытых горных работ в различных горнодобывающих отраслях; - теорию технологии и комплексной механизации открытых горных работ. |
| Уметь | - составлять календарные графики горных работ на месяц, квартал, год; - сформировать грузопотоки горной массы в их взаимоувязке со способами вскрытия рабочих горизонтов» - обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, систему разработки, вскрытие, технологию и механизацию горных работ. |
| Владеть | - основными нормативными документами - методами анализа технико-экономических показателей работы горно-обогатительного предприятия - инженерными методами расчетов технологических процессов, элементов систем раз- работок,; - технологическими схемами ведения горных работ, вскрытия рабочих горизонтов. |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц 504 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 70,9 акад. часов:

–	аудиторная – 58 акад. часов;

–	внеаудиторная – 12,9 акад. часов

–	самостоятельная работа – 407 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 26,1 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Теория вскрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Карьерные грузопотоки | 5 | 2 | - | 2 | 16,8 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос (собеседование). | ПК-12 ПСК-3.1 |
| 1.2. Вскрытие рабочих горизонтов карьеров | 5 | 3 | - | 2/1И | 20 | Работа с электронными библиотеками. Домашнее задание №1. | Тестирование |  |
| 1.3. Системы открытой разработки месторождений | 5 | 3 | - | 2/1И | 20 | Контрольная работа №1Поиск дополнительной информации по применяемых на карьерах системах разработки. | Тестирование |  |
| Итого по разделу | 5 | 8 | - | 6/2И | 56,8 |  |  |  |
| 2.Системы разработки и технологические комплексы при отработки горизонтальных и пологопадающих залежей | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Системы разработки и способы вскрытия горизонтальных и пологих залежей | 5 | - |  | 0,5 | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос (собеседование). | ПСК-3.1 ПСК-3.2 |
| 2.2. Экскаваторно-отвальные технологические комплексы | 5 | - |  | 0,5 | 5 | Поиск дополнительной информации по применяемых на карьерах экскаваторно-автомобильных комплексов. | Устный опрос (собеседование). |  |
| 2.3. Технологические комплексы с консольными отвалообразователями и транспортно-отвальными мостами. | 5 | - |  | 0,5 | 5 | Поиск дополнительной информации по применяемых на карьерах комплексов с консольными отваообразователями и транспортно-отвальными мостами. | Контрольная работа. |  |
| 2.4. Скреперные, бульдозерные и гидромеханизированные комплексы. | 5 | - |  | 0,5 | 5 | Сравнение различных комплексов оборудования, применяемых на карьерах. Разработка проекта | Тестирование |  |
| 2.5. Транспортные технологические комплексы | 5 | - |  | - | 5 | Подготовка докладов по технологическим комплексам с различными видами транспорта. | Участие в конференциях |  |
| Итого по разделу | 5 | - | - | 2 | 23 |  |  |  |
| Итого за курс | 5 | 8 | - | 8/2И | 79,8 |  | Экзамен. |  |
| 3. Способы вскрытия, системы разработки и технологические комплексы при отработки крутопадающих месторождений. | 6 |  |  |  |  |  |  | ПСК-3.1 ПСК-3.2 ПСК-3.3 |
| 3.1. Способы вскрытия при углубочных системах разработки | 6 | 4 |  | 6 | 60 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. Подготовка к практическому занятию. Разработка проекта | Устный опрос (собеседование). |  |
| 3.2. Технологические комплексы при железнодорожном транспорте | 6 | 6 |  | 4/2И | 85,2 | Подготовка к практическому занятию. Разработка проекта | Тестирование |  |
| 3.3. Технологические комплексы при автомобильном транспорте | 6 | 4 |  | 4/2И | 60 | Подготовка к практическому занятию. Разработка проекта | Тестирование |  |
| 3.4. Технологические комплексы при конвейерном транспорте | 6 | 4 |  | 4/2И | 60 | Подготовка к практическому занятию. Решение задач Разработка проекта. | Контрольная работа |  |
| 3.5. Технологические комплексы при комбинации средств транспорта. | 6 | 4 |  | 2/2И | 60 | Подготовка к практическому занятию. Решение задач Разработка проекта | Тестирование |  |
| Итого по разделу | 6 | 22 |  | 20/8И | 325,2 |  |  |  |
| Итого за курс | 6 | 22 |  | 20/8И | 325,2 |  | Экзамен. Экзамен. Курсовой проект |  |
| Итого по дисциплине |  | 30 | - | 28/10И | 407 |  |  |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

5.1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

5.2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

5.3. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

Основной тип проектов:

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).

5.4. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-прессконференция.

5.5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Технология и комплексная механизация ОГР» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных предоставлений по курсу «Технология и комплексная механизация ОГР» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информация, лекций-конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал изложенный и объясненный студентам на лекциях-информациях, подлежит самостоятельному осмыслению и запоминанию. Совокупность докладов по предварительно подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает всестороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятий используется работа в команде, контекстное обучение, обучение на основе опыта, «мозговой штурм» и традиционный семинар.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий и докладов для практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа по освоению дисциплины необходима для углубленного изучения материала курса. Самостоятельная работа студентов регламентируется графиками учебного процесса и самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов состоит из следующих взаимосвязанных частей:

- Изучение теоретического материала в форме:

- Самостоятельное изучение учебной и научно литературы по теме

- Поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет).

Остаточные знания определяются результатами сдачи экзамена (зачета).

- Подготовка к практическим  занятиям

- Выполнение курсового проекта (КП).

Самостоятельная работа выполняется студентами на основе учебно-методических материалов дисциплины, приведенных в разделе 7.

Задание на КП выдается преподавателем в начале семестра. Оно содержит исходные данные и перечень задач, которые необходимо решить при работе над КП (примеры заданий приведены в разделе 7,б).

Тема: СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  ПЕРЕВАЛКОЙ ПОРОД ВСКРЫШИ. СХЕМЫ ЭКСКАВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОКОВШОВЫХ ВСКРЫШНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ.

Задача 1. Определить предельную мощность вскрыши при работе экскаватора ЭВГ-35.65М в следующих условиях:

- транспортирование угля производится: по кровле пласта (вариант 1-10); по подошве пласта (вариант 11-20);

- горизонтальный угольный пласт мощностью h=6+0,3N (N – номер варианта);

- радиус разгрузки экскаватора Rp=62 м;

- расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки угольного пласта B=15 м (для вариантов 1-10); B=10 м (для вариантов (11-20);

- ширина заходки S=30 м;

- угол откоса угольного уступа α=50+ N град.;

- угол откоса отвала β=30+0,5N град.;

- коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,01N.

Задача 2. Определить параметры системы разработки, начертить план и вертикальный разрез схемы выемки и перевалки породы вскрышным экскаватором ЭКГ-15 для следующих условиях:

- транспортирование угля производится по подошве пласта;

- горизонтальный угольный пласт мощностью h=4+0,3N (N – номер варианта);

- мощность вскрышных пород H=30-0,5N м;

- радиус разгрузки экскаватора Rp=37,5 м;

- половина ширины хода экскаваторас/2=6,75 м;

- расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки угольного пласта B=10 м (для вариантов;

- ширина заходки S=35 м;

- угол откоса угольного уступа α=50+ N град.;

- угол откоса отвала β=30+0,5N град.;

- коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,01N.

Тема: КРАТНАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ ПЕРЕВАЛКА. СХЕМА ЭКСКАВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСКРЫШНЫХ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ. Задача. Определить максимальную высоту нижнего вскрышного уступа и коэффициент переэкскавации при работе драглайна ЭВГ-35.65М в следующих условиях: - без подвалки добычного уступа (вариант 1-7), с частичной подвалкой (вариант 8-15), с полной подвалкой (вариант 16-20); - мощность угольного пласта h=10+0,5N; - высота подвалки добычного уступа hП=4+0,5N м; - наибольший радиус разгрузки экскаватора Rp=62 м; - максимальная высота разгрузки Hp.max=45 м; - высота разгрузки при максимальном радиусе разгрузи Hp=26 м - ширина предохранительной бермыL=8 м; - расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки угольного уступа B=14 м; - ширина заходки S=30+0,2N м; - ширина площадки на почве угля Б=4 м; - угол откоса вскрышного уступа γ=40+0,5N град.; - угол откоса добычного уступа α=50+0,5N град.; - угол откоса отвала β=30+0,5N град.; коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,02N. - коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,01N. Тема: СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПЕРЕВАЛКОЙ ПОРОД ВСКРЫШИ. СХЕМЫ ЭКСКАВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДРАГЛАЙНОВ Задача Определить максимальную высоту вскрышного уступа при работе драглайна ЭШ-15/90А в следующих условиях: - транспортирование угля производится: по кровле пласта (вариант 1-10); по подошве пласта (вариант 11-20); - драглайн установлен: на кровле вскрышного уступа (вариант 1-7); на промежуточном горизонте вскрышного уступа (вариант 8-15); на кровле добычного уступа (вариант 16-20); - радиус разгрузки экскаватора Rp=83,5 м; - ширина предохранительной бермыL=7 м; - расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки вскрышного уступа B=18 м (для варианта 1-10); B=12 м (для варианта 11-20); м; - ширина заходки S=27 м; - угол откоса вскрышного уступа γ=40+0,2N град.; - угол откоса добычного уступа α=60+0,5N град.; - угол откоса отвала β=30+0,3N град.; - коэффициент разрыхления породы Kp=1,1+0,01N.

1. Скреперные, бульдозерные и гидромеханизированные комплексы. 2. Технологические комплексы при железнодорожном, автомобильном, конвейерном и комбинированном транспорте

Тема:  КРАТНАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ ПЕРЕВАЛКА. СХЕМА ЭКСКАВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДРАГЛАЙНОВ

Задача. Выбрать экскаватор и определить параметры системы разработки с кратной перевалкой вскрышных пород во внутренний отвал при расположении драглайна на промежуточном горизонте вскрышного уступа (рис.1).

Рис. 1 Схема экскавации с драглайнами на вскрышном подуступе и на предотвале

Принятые параметры системы разработки должны обеспечивать  минимальные объемы переэкскавации и максимальную производительность карьера по полезному ископаемому.

Начертить в масштабе план и вертикальный разрез системы разработки с рассчитанными параметрами.

Условие:

- высота добычного уступа h=8 м;

- высота вскрышного уступа H=15 +N м;

- расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки нижнего подуступа B=10 м;

- ширина предохранительной бермы на верхней площадке добычного уступаL=3 м;

- ширина площадки на почве угля Б=5 м;

- угол откоса вскрышного уступа γ=40+0,5N град.;

- угол откоса добычного уступа α=50+0,5N град.;

- угол откоса отвала β=30+0,5N град.;

- коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,02N.

Тема:  РАСЧЕТ И ВЗАИМОУВЯЗКА ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Исходные данные

- Простирание рудного тела (Lи) и длина карьера по низу (Lк.нз) 450 м.

- Горизонтальная мощность залежи (Ви) и ширина дна карьера (Вк.нз)-140 м.

- Граничная глубина карьера Нг=280 м.

- Мощность покрывающих пород  Нзал=20 м.

- Ширина траншей по низу капитальных и разрезных  Втр=25 м.

- Плотность: руды γи=3,4т/м3; скальной вскрыши γв=2,7 т/м3 .

- Производительность экскаваторов: ЭКГ-5А  Q=900 тыс. м3/год; ЭКГ-8И  Q=1300 тыс. м3/год.

- Угол падения рудного тела αи=30о.

- Направление углубки (ϕу) принять равным углу падения рудного тела (αи) по контакту с висячим или лежачим боком залежи.

- Транспорт – автомобильный.

- Остальные данные сведены в табл. 2.1 и 2.2.

Таблица 1

Исходные данные для расчетно-графической работы

| Номер варианта | Производственная мощность карьера в год |  | Глубина карьера на расчетный период, Нр.З. , м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | руда Qк(и), млн.м3 | скальная вскрыша Qк(в), млн. м3 |  |
| 0 | 1,7 | 7,7 | 72 |
| 1 | 1,0 | 2,0 | 100 |
| 2 | 1,1 | 2,2 | 100 |
| 3 | 1,2 | 2,4 | 100 |
| 4 | 1,3 | 2,6 | 100 |
| 5 | 1,4 | 2,8 | 100 |
| 6 | 1,5 | 3,0 | 100 |
| 7 | 1,6 | 3,2 | 100 |
| 8 | 1,7 | 3,4 | 100 |
| 9 | 1,8 | 3,6 | 100 |
| 10 | 1,9 | 3,8 | 100 |
| 11 | 2,0 | 6,0 | 150 |
| 12 | 2,1 | 6,3 | 150 |
| 13 | 2,2 | 6,6 | 150 |
| 14 | 2,3 | 6,9 | 150 |
| 15 | 2,4 | 7,2 | 150 |
| 16 | 2,5 | 7,5 | 150 |
| 17 | 2,6 | 7,8 | 150 |
| 18 | 2,7 | 8,1 | 150 |
| 19 | 2,8 | 8,4 | 150 |
| 20 | 2,9 | 8,7 | 150 |
| 21 | 1,0 | 4,0 | 200 |
| 22 | 1,1 | 4,4 | 200 |
| 23 | 1,2 | 4,8 | 200 |
| 24 | 1,3 | 5,2 | 200 |
| 25 | 1,4 | 5,6 | 200 |
| 26 | 1,5 | 6,0 | 200 |
| 27 | 1,6 | 6,4 | 200 |
| 28 | 1,7 | 6,8 | 200 |
| 29 | 1,8 | 7,2 | 200 |
| 30 | 1,9 | 7,6 | 250 |
| 31 | 2,0 | 7,0 | 250 |
| 32 | 2,1 | 7,35 | 250 |
| 33 | 2,2 | 7,7 | 250 |
| 34 | 2,3 | 8,05 | 250 |
| 35 | 2,4 | 8,4 | 250 |
| 36 | 2,5 | 8,75 | 250 |
| 37 | 2,6 | 9,1 | 250 |
| 38 | 2,7 | 9,45 | 250 |
| 39 | 2,8 | 9,8 | 250 |
| 40 | 2,9 | 10,15 | 250 |
| 41 | 1,0 | 1,0 | 280 |
| 42 | 1,1 | 1,1 | 280 |
| 43 | 1,2 | 1,2 | 280 |
| 44 | 1,3 | 1,3 | 280 |
| 45 | 1,4 | 1,4 | 280 |
| 46 | 1,5 | 1,5 | 280 |
| 47 | 1,6 | 1,6 | 280 |
| 48 | 1,7 | 1,7 | 280 |
| 49 | 1,8 | 1,8 | 280 |
| 50 | 1,9 | 1,9 | 280 |

Недостающие данные берутся из справочной литературы.

Номер варианта – последние цифры шифра  (для заочного обучения) или порядковый номер в списке группы ( для дневного обучения).

Углы откосов уступов и борта карьера

| Угол откоса уступа αу, град |  |  |  |  | Угол откоса нерабочего борта карьера ϕн, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рабочего αу.р. |  |  | не рабочего αу.н. |  |  |
| Породы |  | руда | Породы |  |  |
| рыхлые | скальные |  | рыхлые | скальные |  |
| 45 | 75 | 75 | 30 | 60 | 41 |

Задание на выполнение расчетно-графической работы

- Обосновать способ, схему и систему вскрытия месторождения по вышеприведенным инженерно-техническим данным (табл.1. и 2.) для углубочных одно, двухбортовой и кольцевой центральной систем разработки.

- Привести план горных работ карьера и разрезы в масштабах 1:1000 или 1:2000.

- Рассчитать параметры и показатели углубочных систем разработки в их взаимозависимости между собой и параметрами карьера.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Технология и комплексная механизация ОГР»:

- Основные контуры карьеров.

- Определение углов откосов рабочих и нерабочих бортов карьеров.

- Основные элементы углубочных систем открытой разработки наклонных и крутопадающих месторождений.

- Взаимосвязь горизонтального подвигания фронта горных работ и темпа углубки карьера.

- Классификация и основные особенности углубочных систем разработки.

- Классификация способов вскрытия.

- Вскрытие месторождений внешними траншеями (групповыми, общими, отдельными).

- Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями с тупиково-телескопической формой трассы.

- Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями со ступенчато-тупиковой формой трассы.

- Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями с тупиковой формой трассы и диагональным заложением разрезных траншей.

- Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями со спиральной формой трассы.

- Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями с петлевой формой трассы.

- Вскрытие месторождений общими внешне-внутренними траншеями с комбинированными трассами.

- Вскрытие месторождений крутыми траншеями со скиповым подъемником.

- Вскрытие месторождений крутыми траншеями с применением конвейеров.

- Вскрытие месторождений с применением наклонных предохранительных берм.

- Вскрытие месторождений парными траншеями.

- Бестраншейные способы вскрытия месторождений.

- Комбинированные способы вскрытия месторождений.

- Углубочная, продольная, однобортовая система разработки с применением железнодорожного транспорта.

- Углубочная, продольная, двухбортовая система разработки с применением железнодорожного транспорта.

- Угубочная, кольцевая, центральная система разработки с применением железнодорожного или автомобильного транспорта.

- Углубочная, веерная, рассредоточенная система разработки с применением железнодорожного или автомобильного транспорта.

- Углубочные системы разработки с применением автомобильного транспорта.

- Углубочные системы разработки с применением комбинированного транспорта.

- Углубочные системы разработки с применением комбинированного автомобильно-железнодорожного транспорта.

- Углубочные системы разработки с применением комбинированного автомобильно-скипового транспорта.

- Углубочные системы разработки с применением конвейерного транспорта.

- Разработка нагорных и высокогорных месторождений.

- Разработка месторождений этапами.

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:

Тема 1. Вскрытие рабочих горизонтов карьеров при разработки пологих и крутопадающих залежей.

Тема 2. Системы разработки и способы вскрытия горизонтальных и пологих залежей.

Тема 3. Скреперные, бульдозерные и гидромеханизированные комплексы.

Тема 4. Технологические комплексы при железнодорожном, автомобильном, конвейерном и комбинированном транспорте

В индивидуальном порядке студенты выполняют реальные курсовые проекты по заказам предприятий.

Курсовой проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя. При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В начале изучения дисциплины преподаватель предлагает обучающимся на выбор перечень тем курсовых проектов. Обучающийся самостоятельно выбирает тему курсового проекта. Совпадение тем курсовых проектов у студентов одной учебной группы не допускается. Утверждение тем курсовых проектов проводится ежегодно на заседании кафедры.

После выбора темы преподаватель формулирует задание по курсовому проекту и рекомендует перечень литературы для ее выполнения. Исключительно важным является использование информационных источников, а именно системы «Интернет», что даст возможность обучающимся более полно изложить материал по выбранной им теме.

В процессе написания курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Преподаватель, проверив проект, может возвратить его для доработки вместе с письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в установленный срок, после чего проект окончательно оценивается.

Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с СМК-О-СМГТУ-42-09 «Курсовой проект (работа): структура, содержание, общие правила выполнения и оформления».

Примерный перечень тем курсовых проектов и пример задания представлены в разделе 7 «Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации»

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-12 готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства |  |  |
| Знать | - основные определения и понятия производственных процессов, типов разрабатываемых залежей; - методы первичного учета выполняемых работ; - основные принципы комплексной механизации; - структурную классификация звеньев механизации основные правила выбора и взаимосвязи выемочно-погрузочного и транспортного оборудования и влияния их на показатели производства. | - Виды открытых разработок. - Принципы комплексной механизации.. - Основы комплектации оборудования для подготовки пород к выемке. - Основы комплектации выемочного и транспортного оборудования. - Комплектация отвального и вспомогательного оборудования. - Область применения комплексов оборудования. |
| Уметь | - решать стандартные задачи по определению производительности комплексов оборудования; - комплектовать оборудование для подготовки пород к выемке, выемки и погрузки, отвалообразования и вспомогательных процессов; - применять методы расчета показателей производительности комплексов оборудования. | Тема: СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПЕРЕВАЛКОЙ ПОРОД ВСКРЫШИ. СХЕМЫ ЭКСКАВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОКОВШОВЫХ ВСКРЫШНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ. Задача 1. Определить предельную мощность вскрыши при работе экскаватора ЭВГ-35.65М в следующих условиях: - транспортирование угля производится: по кровле пласта (вариант 1-10); по подошве пласта (вариант 11-20); - горизонтальный угольный пласт мощностью h=6+0,3N (N – номер варианта); - радиус разгрузки экскаватора Rp=62 м; - расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки угольного пласта B=15 м (для вариантов 1-10); B=10 м (для вариантов (11-20); - ширина заходки S=30 м; - угол откоса угольного уступа α=50+ N град.; - угол откоса отвала β=30+0,5N град.; - коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,01N. Задача 2. Определить параметры системы разработки, начертить план и вертикальный разрез схемы выемки и перевалки породы вскрышным экскаватором ЭКГ-15 для следующих условиях: - транспортирование угля производится по подошве пласта; - горизонтальный угольный пласт мощностью h=4+0,3N (N – номер варианта); - мощность вскрышных пород H=30-0,5N м; - радиус разгрузки экскаватора Rp=37,5 м; - половина ширины хода экскаваторас/2=6,75 м; - расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки угольного пласта B=10 м (для вариантов; - ширина заходки S=35 м; - угол откоса угольного уступа α=50+ N град.; - угол откоса отвала β=30+0,5N град.; - коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,01N. |
| Владеть | - методами формирования звеньев механизации открытых горных работ; - способами демонстрации умения анализировать ситуацию при формировании звеньев комплексной механизации на карьерах; - профессиональным языком в рамках технологии и комплексной механизации открытых горных работ. - инженерными методами расчетов эксплуатационной производительности комплексов оборудования. | 1. Вскрытие рабочих горизонтов карьеров при разработки пологих и крутопадающих залежей. 2. Системы разработки и способы вскрытия горизонтальных и пологих залежей. |
| ПСК-3.1 готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ |  |  |
| Знать | - виды открытых горных разработок; - понятия о режиме и этапах горных работ; - принципы открытой разработки месторождений полезных ископаемых. | - Виды и периоды горных работ. - Порядок формирования грузопотоков. - Виды грузопотоков. - Вскрывающие горные выработки. - Способы вскрытия рабочих горизонтов карьера. - Трассы вскрывающих выработок. - Системы открытой разработки месторождений и их классификация. - Разделение карьерного поля на выемочные слои. - Основные понятия о фронте горных работ. - Направления перемещения фронта работ. - Протяженность и скорость подвигания фронта работ. - Технологическая классификация комплексов оборудования. |
| Уметь | - рассчитывать коэффициенты вскрыши в целом и по периодам деятельности карьера.; - анализировать горнотехническую ситуацию и выбирать вид геометрического анализа карьерных полей; - использовать современные методы комплексного обоснования открытых горных работ. | Тема: КРАТНАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ ПЕРЕВАЛКА. СХЕМА ЭКСКАВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСКРЫШНЫХ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ. Задача. Определить максимальную высоту нижнего вскрышного уступа и коэффициент переэкскавации при работе драглайна ЭВГ-35.65М в следующих условиях: - без подвалки добычного уступа (вариант 1-7), с частичной подвалкой (вариант 8-15), с полной подвалкой (вариант 16-20); - мощность угольного пласта h=10+0,5N; - высота подвалки добычного уступа hП=4+0,5N м; - наибольший радиус разгрузки экскаватора Rp=62 м; - максимальная высота разгрузки Hp.max=45 м; - высота разгрузки при максимальном радиусе разгрузи Hp=26 м - ширина предохранительной бермыL=8 м; - расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки угольного уступа B=14 м; - ширина заходки S=30+0,2N м; - ширина площадки на почве угля Б=4 м; - угол откоса вскрышного уступа γ=40+0,5N град.; - угол откоса добычного уступа α=50+0,5N град.; - угол откоса отвала β=30+0,5N град.; коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,02N. - коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,01N. Тема: СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПЕРЕВАЛКОЙ ПОРОД ВСКРЫШИ. СХЕМЫ ЭКСКАВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДРАГЛАЙНОВ Задача Определить максимальную высоту вскрышного уступа при работе драглайна ЭШ-15/90А в следующих условиях: - транспортирование угля производится: по кровле пласта (вариант 1-10); по подошве пласта (вариант 11-20); - драглайн установлен: на кровле вскрышного уступа (вариант 1-7); на промежуточном горизонте вскрышного уступа (вариант 8-15); на кровле добычного уступа (вариант 16-20); - радиус разгрузки экскаватора Rp=83,5 м; - ширина предохранительной бермыL=7 м; - расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки вскрышного уступа B=18 м (для варианта 1-10); B=12 м (для варианта 11-20); м; - ширина заходки S=27 м; - угол откоса вскрышного уступа γ=40+0,2N град.; - угол откоса добычного уступа α=60+0,5N град.; - угол откоса отвала β=30+0,3N град.; - коэффициент разрыхления породы Kp=1,1+0,01N. |
| Владеть | - практическими навыками определения параметров открытых горных работ; - практическими навыками оценки эффективности открытых горных работ; - практическими навыками проектирования открытых горных работ. | 1. Скреперные, бульдозерные и гидромеханизированные комплексы. 2. Технологические комплексы при железнодорожном, автомобильном, конвейерном и комбинированном транспорте |
| ПСК-3.2 владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и взрывных работ |  |  |
| Знать | - основные определения и понятия технологии и комплексной механизации открытых горных работ; - классификации способов вскрытия и систем разработок при отработки пологих и наклонных залежей; - виды технологических комплексов при сплошных и углубочных системах разработки. | Вопросы к экзамену - Область применения комплексов оборудования. - Системы разработки горизонтальных и пологих залежей. - Система разработки с однократной перевалкой пород во внутренний отвал и общим вскрышным и добычным фронтом работ. - Система разработки с однократной перевалкой пород во внутренние отвалы. - Система разработки с однократной перевалкой пород вскрыши во внешние отвалы (траншейная система разработки). - Системы разработки с однократной перевалкой пород вскрыши во внешние и внутренние отвалы. - Системы разработки с кратной перевалкой пород вскрыши (обзор всех систем разработки). - Сплошная система разработки с кратной перевалкой пород вскрыши во внутренние отвалы (подмосковная, украинская, райчихинская и черемховская схемы). - Системы разработки с кратной перевалкой пород во внешние отвалы. - Система разработки с кратной перевалкой пород во внешние и внутренние отвалы. - Система разработки с многократной перевалкой пород во внешние отвалы. - Системы разработки с применением транспортно-отвальных агрегатов (обзор). - Системы разработки с применением консольных отвалообразователей. - Особенности отработки торца заходки с использованием консольных отвалообразователей. - Системы разработки с применением транспортно-отвальных мостов. - Отработка тупиков при использовании транспортно- отвальных мостов. - Системы разработки с применением породометателей. - Сплошные транспортные системы разработки (обзор). - Сплошные системы разработки с перевозкой пород автомобильным транспортом во внешние и внутренние отвалы. - Сплошные системы разработки с перевозкой пород железнодорожным транспортом во внешние и внутренние отвалы. - Сплошные системы разработки с перемещением пород конвейерным транспортом во внутренние и внешние отвалы. - Комбинированные сплошные системы разработки. - Классификация и основные особенности углубочных систем разработки. - Классификация способов вскрытия. - Вскрытие месторождений внешними траншеями (групповыми, общими, отдельными). - Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями с тупиково-телескопической формой трассы. - Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями со ступенчато-тупиковой формой трассы. - Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями с тупиковой формой трассы и диагональным заложением разрезных траншей. - Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями со спиральной формой трассы. - Вскрытие месторождений общими внутренними траншеями с петлевой формой трассы. - Вскрытие месторождений общими внешне-внутренними траншеями с комбинированными трассами. - Вскрытие месторождений крутыми траншеями со скиповым подъемником. - Вскрытие месторождений крутыми траншеями с применением конвейеров. - Вскрытие месторождений с применением наклонных предохранительных берм. - Вскрытие месторождений парными траншеями. - Бестраншейные способы вскрытия месторождений. - Комбинированные способы вскрытия месторождений. - Углубочная, продольная, однобортовая система разработки с применением железнодорожного транспорта. - Углубочная, продольная, двухбортовая система разработки с применением железнодорожного транспорта. - Угубочная, кольцевая, центральная система разработки с применением железнодорожного или автомобильного транспорта. - Углубочная, веерная, рассредоточенная система разработки с применением железнодорожного или автомобильного транспорта. - Углубочные системы разработки с применением автомобильного транспорта. - Углубочные системы разработки с применением комбинированного транспорта. - Углубочные системы разработки с применением комбинированного автомобильно-железнодорожного транспорта. - Углубочные системы разработки с применением комбинированного автомобильно-скипового транспорта. - Углубочные системы разработки с применением конвейерного транспорта. |
| Уметь | - рассчитывать параметры и показатели систем разработки; - выбирать способ вскрытия и систему разработки в зависимости от горнотехнических и природных факторов; - сформировать комплекты основного и вспомогательного оборудования и рассчитать их производительность и схемы экскавации. | Тема: КРАТНАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ ПЕРЕВАЛКА. СХЕМА ЭКСКАВАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДРАГЛАЙНОВ Задача. Выбрать экскаватор и определить параметры системы разработки с кратной перевалкой вскрышных пород во внутренний отвал при расположении драглайна на промежуточном горизонте вскрышного уступа (рис.1). Принятые параметры системы разработки должны обеспечивать минимальные объемы переэкскавации и максимальную производительность карьера по полезному ископаемому. Начертить в масштабе план и вертикальный разрез системы разработки с рассчитанными параметрами. Условие: - высота добычного уступа h=8 м; - высота вскрышного уступа H=15 +N м; - расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки нижнего подуступа B=10 м; - ширина предохранительной бермы на верхней площадке добычного уступаL=3 м; - ширина площадки на почве угля Б=5 м; - угол откоса вскрышного уступа γ=40+0,5N град.; - угол откоса добычного уступа α=50+0,5N град.; - угол откоса отвала β=30+0,5N град.; - коэффициент разрыхления породы Kp=1,15+0,02N. |
| Владеть | - практическими навыками определения параметров и показателей систем разработки; - инженерными методами расчетов технологических процессов, элементов систем разработок, технологических схем ведения горных работ, вскрытия рабочих горизонтов; - методами проектирования карьеров и планирования открытых горных работ. | 1 Построение карьеров на макетах при вскрытии их внутренними общими траншеями с тупиковыми , петлевыми, спиральными и комбинированными формами трасс 2 Расчет темпа углубления и скорости подвигания фронта горных работ при углубочных системах разработки с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта 3 Расчет технологических комплексов при использовании железнодорожного транспорта 4 Расчет технологических комплексов грузопотоков при использовании автомобильного транспорта 5 Расчет технологических комплексов грузопотоков при использовании комбинированного автомобильно-железнодорожного транспорта 6 Расчет технологических комплексов грузопотоков при использовании комбинированного автомобильно-конвейерного транспорта |
| ПСК-3.3 способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию открытых горных работ, методы профилактики аварий и способы ликвидации их последствий. |  |  |
| Знать | - организацию горно-подготовительных работ по вскрытию и подготовке новых горизонтов; - технологию и комплексную механизацию открытых горных работ в различных горнодобывающих отраслях; - теорию технологии и комплексной механизации открытых горных работ. | Вопросы к экзамену - Горно-геологические и горнотехнические условия применения сплошных систем разработки. - Рабочая зона карьера и требования к ней. - Технологическое значение элементов и параметров систем разработки. - Расчеты технологических схем с перевалкой мягких и скальных пород драглайнами и механическими лопатами. - Достоинства и недостатки траншейных систем разработки. - Достоинства и недостатки систем разработки с однократной перевалкой пород вскрыши во внешние и внутренние отвалы. - Выбор сплошной системы разработки с кратной перевалкой пород во внутренние отвалы. Достоинства и недостатки данных систем разработки. - Достоинства и недостатки систем разработки с кратной перевалкой пород. - Достоинства и недостатки систем разработки с использованием консольных отвалообразователей. - Взаимосвязь параметров транспортно-отвальных мостов и элементов системы разработки. - Системы разработки с применением породометателей. - Основные контуры карьеров. - Определение углов откосов рабочих и нерабочих бортов карьеров. - Основные элементы углубочных систем открытой разработки наклонных и крутопадающих месторождений. - Взаимосвязь горизонтального подвигания фронта горных работ и темпа углубки карьера.. - Разработка нагорных и высокогорных месторождений. - Разработка месторождений этапами. |
| Уметь | - составлять календарные графики горных работ на месяц, квартал, год; - сформировать грузопотоки горной массы в их взаимоувязке со способами вскрытия рабочих горизонтов» - обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, систему разработки, вскрытие, технологию и механизацию горных работ | Тема: РАСЧЕТ И ВЗАИМОУВЯЗКА ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Исходные данные - Простирание рудного тела (Lи) и длина карьера по низу (Lк.нз) 450 м. - Горизонтальная мощность залежи (Ви) и ширина дна карьера (Вк.нз)-140 м. - Граничная глубина карьера Нг=280 м. - Мощность покрывающих пород Нзал=20 м. - Ширина траншей по низу капитальных и разрезных Втр=25 м. - Плотность: руды γи=3,4т/м3; скальной вскрыши γв=2,7 т/м3 . - Производительность экскаваторов: ЭКГ-5А Q=900 тыс. м3/год; ЭКГ-8И Q=1300 тыс. м3/год. - Угол падения рудного тела αи=30о. - Направление углубки (ϕу) принять равным углу падения рудного тела (αи) по контакту с висячим или лежачим боком залежи. - Транспорт – автомобильный. Задание на выполнение расчетно-графической работы - Обосновать способ, схему и систему вскрытия месторождения по вышеприведенным инженерно-техническим данным (табл.1. и 2.) для углубочных одно, двухбортовой и кольцевой центральной систем разработки. - Привести план горных работ карьера и разрезы в масштабах 1:1000 или 1:2000. - Рассчитать параметры и показатели углубочных систем разработки в их взаимозависимости между собой и параметрами карьера. |
| Владеть | - основными нормативными документами - методами анализа технико-экономических показателей работы горно-обогатительного предприятия; - инженерными методами расчетов технологических процессов, элементов систем раз- работок; - технологическими схемами ведения горных работ, вскрытия рабочих горизонтов. | Темой курсового проекта по «Технологии и комплексной механизации открытых горных работ» может быть открытая разработка или доработка конкретного месторождения. В соответствии с инструкцией по выполнению курсового проекта студент выбирает систему разработки и способ вскрытия с учетом фактических горно-геологических условий. Обосновывает тип горно-транспортного оборудования по основным производственным процессам, рассчитывает или принимает производительность технологических комплексов и необходимое их количество. Обосновывает параметры элементов схем вскрытия и систем разработки. Выполняются определения объемов и сроков строительства карьера в их взаимной увязке с параметрами элементов системы разработки. По заданию руководителя курсового проекта один из разделов выполняется с элементами исследования и применения ЭВМ. Студенты, участвовавшие в выполнении научно-исследовательских работ, по решению кафедры и заданию руководителя могут выполнять курсовой проект по теме научно-исследовательской работы. По возможности тема курсового проекта увязывается с задание на дипломное проектирование. Курсовой проект должен состоять из пояснительной записки объемом 35-40 страниц машинописного текста и графической части объемом 2 листа формата А1 в соответствии с инструкцией по выполнению курсового проекта. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена и в форме выполнения и защиты курсового проекта.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе ее написания обучающийся развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса «Технология и комплексная механизация открытых горных работ». При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В процессе написания курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты проекта обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Ржевский В.В. Открытые горные работы: Технология и комплексная механизация. Учебник. – М.: ЛЕНАНД, 2017. 549 с.

- Колесников В.Ф.. Технология и комплексная механизация открытых горных работ / издательство «ИНФРА-М» Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.magtu.ru//. – http://znanium.com/ . – Загл. с экрана.

- Ялтанец И.М. и др. Практикум по процессам и технологии открытых горных и строительных работ. Учебное пособие. М.: Горная книга, 2016. 519 с. – Режим доступа: http://www.magtu.ru// – http://e.lanbook.com/ . – Загл. с экрана.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2015. – 276 с.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах». М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2015. – 332 с..

б) Дополнительная литература:

- Арсентьев А.И. Вскрытие и системы разработки карьерных полей. – М.: Недра, 1981. – 278 с.

- Арсентьев А.И., Холодняков Г.А. Проектирование горных работ при открытой разработке месторождений. М.: Недра, 1994. - 336 с.

- Открытые горные работы. Справочник /Трубецкой К.Н., Потапов М.П., Виницкий К.Е., Мельников Н.Н. и др. М.: Горное бюро, 1994. - 590 с.

4. Селюков, А.В. Проектирование карьеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Селюков. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2014. — 185 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69519. — Загл. с экрана.

в) Методические указания:

- Гавришев С.Е., Кузнецова Т.С. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Технология и комплексная механизация открытых горных работ». Магнитогорск: МГТУ, 2008. - 18 с.

- Гавришев С.Е., Пыталев И.А. Углубочные системы разработки. Магнитогорск: МГТУ, 2010. - 23 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 Д-593-16 от 20.05.2016 Д-1421-15 от 13.07.2015 | 11.10.2021 27.07.2018 20.05.2017 13.07.2016 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoind Security для бизнеса - Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 Д-1347-17 от 20.12.2017 Д-1481-16 от 25.11.2016 Д-2026-15 от 11.12.2015 | 28.01.2020 21.03.2018 25.12.2017 11.12.2016 |
| 7 Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

Интернет-ресурсы:

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/  – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

- Студенческая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libstudend.ru/  – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

- Бибилиотека ФГБОУ ВПО ВПО «МГТУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.magtu.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/ Центр информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997г. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

- Все студенты имеют открытый доступ к вузовской электронной библиотечной системе. Студенты имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС Издательство «Лань», режим доступа: http://e.lanbook.com/   а также Издательство «ИНФРА-М», режим доступа: http://znanium.com/ .

- Сайты посвященные Технологии и комплексной механизации ОГР http://miningexpo.ru/, http://geoprotection.narod.ru, http://www.tetralab.ru

8. Международная справочная система «Полпред» polpred.comотрасль «Образование, наука». –URL: http://edication.polpred.com/.

9.Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). - URL:https://elibrary.ru/projest_risc.asp.

10. Поисковая система Академия Google (GoogleScholar). - URL: https://scholar.google.ru/.

11. Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. - URL: http://window.edu.ru/.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей. |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MSOffice, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий. |