| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |
| --- | --- |
| Целями освоения дисциплины «Нагрев и нагревательные устройства» являются: – изучение фундаментальных законов теплопеpедачи, совpеменной теоpии гоpе-ния и pационального сжигания топлива, – констpукций и элементов высокотемпеpатуpных металлуpгических печей, а так-же устpойств и матеpиалов пpименяемых пpи сооpужении печей. Задачи изучения дисциплины: – получение студентами комплекса знаний о пpоцессах теплообмена в пpомышлен-ных печах; – понимание физико-химической сущности пpоцессов пpотекающих в pабочем пpостpанстве печей; – пpиобpетение навыков тепловых pасчетов печей, гоpелок, фоpсунок и гоpения га-зообpазного, жидкого и твеpдого топлива. – научить pазpабатывать и подтвеpждать pасчетами меpопpиятия по повышению эффективности эксплуатации печей; – на основе полученных знаний научить анализиpовать пpотекающие пpоцессы, опpеделять пути совеpшенствования технологических пpоцессов, pазpаботки экологиче-ски безвpедных и малоотходных технологий. |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина Нагрев и нагревательные устройства входит в вариативную часть учебного плана образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Химия |  |
| Физика |  |
| Математика |  |
| Безопасность жизнедеятельности |  |
| Машиностроительные материалы |  |
| Технология производства кузнечно-штамповочного оборудования |  |
| Технологические процессы обработки металлов давлением |  |
| Современное оборудование для производства длиномерных изделий |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Производственная – преддипломная практика |  |
| Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |  |
| Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Нагрев и нагревательные устройства» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| ПК-15 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования |  |
| Знать | - порядок и методы расчета нагрева металла, - физико-химическую сущность процессов теплообмена, протекающих в рабочем пространстве печей, - основные законы теплообмена, - основные теплотехнические характеристики нагревательных печей, - конструкции и тепловые режимы работы нагревательных и термических печей, - конструкции и особенности эксплуатации топливосжигающих устройств и теплообменных аппаратов, - принципы энергосбережения в печах различного технологического назначения; |
| Уметь | - пользоваться справочной литературой по тепло- и массообмену, - проводить расчеты нагрева (охлаждения) тел различной формы; - рассчитать процесс горения газообразного, твердого и жидкого топлива, время тепловой обработки металла, тепловой баланс нагревательных печей периодического и непрерывного действия; |
| Владеть | - методикой проведения расчетных работ по определению температурного поля в нагреваемых телах; - методикой выбора рациональных условий нагрева тел различной формы при различных граничных условиях и видах теплообмена; |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 13 акад. часов: – аудиторная – 12 акад. часов; – внеаудиторная – 1 акад. часов – самостоятельная работа – 55.1 акад. часов; – подготовка к зачёту – 3,9 акад. часа Форма аттестации - зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1.1 Место нагревательных устройств в технологических процессах на металлопроизводящих предприятиях. Классификация Нагревательных устройств. |  | 5 | 1 |  |  | 7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №№1,2,3,4 | ПК-15 |
| 2.1 Потери тепла в печах теплопроводностью, конвекцией и излучением. Режимы нагрева металла в пламенных печах. Технология и расчет времени нагрева металла. |  | 5 | 1 |  |  | 7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №№1,2,3,4 | ПК-15 |
| 3.1 Тепловой баланс и характеристики печей; типы, конструкции и область применения печей. Выбор нагревательных устройств |  | 5 | 1 |  |  | 7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №№1,2,3,4 | ПК-15 |
| 4.1 Нагрев в электропечах сопротивления. Контактный и индукционный нагрев. |  | 5 | 1 |  |  | 7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №№1,2,3,4 | ПК-15 |
| 5.1 Нагрев углеводородным топливом. Теплота сгорания топлива. Теоретические основы расчета пламенных печей, расчет горения топлива. Механика движения газов. Удаление продуктов горения из печи. Основы теории теплопередачи. Теплообмен в пламенных печах. |  | 5 | 2 |  |  | 7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №№1,2,3,4 | ПК-15 |
| 6.1 Определение удельного теплового потока при стационарном режиме |  | 5 |  |  | 1/0,5И | 7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №1 | ПК-15 |
| 7.1 Нагрев тел при нестационарном режиме. (Краевые условия III рода) |  | 5 |  |  | 2/0,5И | 7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №2 | ПК-15 |
| 8.1 Определение коэффициента теплопередачи в элементе рекуператора |  | 5 |  |  | 2/0,5И | 7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №3 | ПК-15 |
| 9.1 Определение коэффициента теплопроводности шамота |  | 5 |  |  | 1/0,5И | 5,7 | Изучение учебных материалов. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. | Контрольные работы №4 | ПК-15 |
| Зачет |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ПК-15 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за курс |  |  | 6 |  | 6/2И | 61,7 |  | зачёт |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 6 |  | 6/2И | 61,7 |  | зачет |  |

5 Образовательные технологии

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов. 2. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлксию. Основные типы проектов: Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем). Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). 3. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно- значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (меж-групповой диалог, дискуссия как спор-диалог).

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Нагрев и нагревательные устройства» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач:

1.	Определение потерь давления на трение и местные сопротивления

2.	Расчёт параметров работы инжектора

3.	Расчет удельного теплового потока при стационарном режиме

4.	Динамика нагрева тел при нестационарном режиме. (Краевые условия III рода).

5.	Определение коэффициента теплопередачи в элементе рекуператора

6.	Расчет коэффициента теплопроводности огнеупора

Контрольные вопросы для подготовки к зачету

1. Виды топлива и их состав. Условное топливо.

2. Основные характеристики топлива.

3. Устройства для сжигания топлива.

4. Электронагрев плазменный, индукционный, электросопротивлением,

электроннолучевой. Области применения.

5. Ограниченные струйные течения. Инжектор и эжектор.

6. Виды движения газов в печах.

7. Потери энергии при движении газов.

8. Виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение.

Основные понятия и определения.

9. Основы теории подобия и моделирования тепловых процессов.

10. Назначение печей  и общая схема промышленной печи.

11. Использование вторичных энергоресурсов. Типы теплообменников

и их сравнительная оценка.

12. Очистка дымовых газов промышленных печей.

13. Основы технологии нагрева металла. Типовые режимы нагрева

"тонких" и "массивных" заготовок.

14. Виды брака при нагреве металла и пути снижения потерь металла.

15. Огнеупорные и теплоизоляционные материалы, их основные свойства.

16. Основные элементы конструкций печей.

17. Основные типы нагревательных устройств.

18.  Тепловые балансы нагревательных устройств.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-15 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования |  |  |
| Знать | порядок и методы расчета нагрева металла, физико-химическую сущность процессов теплообмена, протекающих в рабочем пространстве печей, основные законы теплообмена, основные теплотехнические характеристики нагревательных печей, конструкции и тепловые режимы работы нагревательных и термических печей, конструкции и особенности эксплуатации топливосжигающих устройств и теплообменных аппаратов, принципы энергосбережения в печах различного технологического назначения; | Контрольные вопросы к зачету 1. Виды топлива и их состав. Условное топливо. 2. Основные характеристики топлива. 3. Устройства для сжигания топлива. 4. Электронагрев плазменный, индукционный, электросопротивлением, электроннолучевой. Области применения. 5. Ограниченные струйные течения. Инжектор и эжектор. 6. Виды движения газов в печах. 7. Потери энергии при движении газов. 8. Виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Основные понятия и определения. 9. Основы теории подобия и моделирования тепловых процессов. 10. Назначение печей и общая схема промышленной печи. 11. Использование вторичных энергоресурсов. Типы теплообменников и их сравнительная оценка. 12. Очистка дымовых газов промышленных печей. 13. Основы технологии нагрева металла. Типовые режимы нагрева "тонких" и "массивных" заготовок. 14. Виды брака при нагреве металла и пути снижения потерь металла. 15. Огнеупорные и теплоизоляционные материалы, их основные свойства. 16. Основные элементы конструкций печей. 17. Основные типы нагревательных устройств. 18. Тепловые балансы нагревательных устройств. |
| Уметь | пользоваться справочной литературой по тепло- и массообмену, проводить расчеты нагрева (охлаждения) тел различной формы; рассчитать процесс горения газообразного, твердого и жидкого топлива, время тепловой обработки металла, тепловой баланс нагревательных печей периодического и непрерывного действия; | Расчёт параметров работы инжектора Произвести расчет характеристики инжектора без диффузора по следующим данным. Диаметры рабочего сопла и смесителя соответственно равны d1 = 7,4 мм; d3 = 59,5 мм; f2 = F3/F2 = 1; f1 = 0,01547. Инжектирующий газ - компрессорный воздух с давлением p0 = 147,2 кПа и Т0 = 293 К. Инжектируемая среда - атмосферный воздух при температуре Т2 = 300 К и давлении 99,2 кПа. Противодавление в камере, куда происходит инжекция D рс = 900 Па. Газовая постоянная и показатель адиабаты для воздуха: R = 288 Н×м/(кг×К), k = 1,4. Расчетная схема инжектора без головки и диффузора |
| Владеть | методикой проведения расчетных работ по определению температурного поля в нагреваемых телах; выбора рациональных условий нагрева тел различной формы при различных граничных условиях и видах теплообмена; | Примеры решения задач: Расчет параметров нестационарного теплообмена 1. Резиновая пластина толщиной 2d = 20 мм, нагретая до температуры t0 = 140 °С, помещена в воздушную среду с температурой tж = 15 °С. Определить температуры в середине и на поверхности пластины через t = 20 мин после начала охлаждения. Коэффициент теплопроводности резины l = 0,175 Вт/(м×К). Коэффициент температуропроводности резины а = 0,833×10-7 м2/с. Коэффициент теплоотдачи от поверхности пластины к окружающему воздуху a = 65 Вт/(м2×К). Ответ. tx=0 = 47,5 °С; tx=d = 25,4 °С. Решение. Температуры в середине и на поверхности безграничной пластины при охлаждении (нагревании) в среде с постоянной температурой можно определить с помощью графиков Qх=0 = f1(Bi, Fo) (рис. 2-1) и Qх=d = f2(Bi, Fo) (рис 2-2). В рассматриваемом случае Bi = ad/l = 65×0,01/0,175 =3,73; Fo = at/d2 = 0,833×10-7×1200/(0,01)2 = 1,0. При этих значениях критериев Bi и Fo по графику на рис. 2-1 находим Qx=0 = 0,26 и по графику на рис 2-2 Qx=d = 0,083. Безразмерная температура Q = (t - tж)/(t0 - tж), следовательно, tx=0 = tж + Qx=0 (t0 - tж) = 15 + 0,26 (140 -15) = 47,5 °С; tx=d = tж + Qx=d (t0 - tж) =15 + 0,083 (140-15) = 25,4 °C. 2. Для условии .задачи 2-1 определить температуру на расстоянии х = d/2 = 5 мм от середины пластины. Определить также безразмерные температуры в середине и на поверхности пластины расчетным путем и сравнить результаты расчета со значениями Qx=0 и Qx=0, полученными в задаче 2-1. Ответ. tx=d/2 = 41 °С; Qx=0 = 0,257; Qx=d = 0,082. Решение. Безразмерная температура неограниченной пластины при охлаждении в среде с постоянной температурой выражается уравнением и безразмерные температуры в середине и на поверхности пластины будут соответственно равны. Значения величин N, Р, e1 и e2 в зависимости от Bi приведены в табл. 2-1. В рассматриваемом случае при Bi = 3,73 из табл. 2-1 находим: N = 1,224; P = 0,390, e1 = 1,248, e12 = 1,56. Следовательно, при Fo = l 2-3. Определить промежуток времени, по истечении которого лист стали, прогретый до температуры t0 = 500 °С, будучи помещен в воздушную среду, температура которой tж = 20 °C, примет температуру, отличающуюся нe более чем на 1 % от температуры окружающей среды. Толщина листа 2d = 20 мм, коэффициент теплопроводности стали l= 45,5 Вт/(м×К); теплоемкость стали с = 0,46 кДж/(кг×К), плотность стали r = 7900 кг/м3. Коэффициент теплоотдачи от поверхности ласта к окружающему воздуху a = 35 Вт/(м2×К). Указание. Для оценки характера распределения температуры по сечению листа стали подсчитаем значение критерия Био: Так как Bi < 0,1, то можно температуру по сечению пластины считать одинаковой во всех точках и воспользоваться формулой Q = ехр (-Bi Fo). Ответ: 2 ч 15 мин. 2-4. Определить время t, необходимое для нагрева листа стали толщиной 2d = 24 мм, который имел начальную температуру t0 = 25°С, а затем был помещен в печь с температурой tж = 600 °С. Нагрев считать законченным, когда температура листа достигнет значения t = 450 °C. Коэффициент теплопроводности, теплоемкость и плотность стали равны соответственно l = 45,4 Bт/(м×К); c = 0,502 кДж/(кг×К); r = 7800 кг/м3 а коэффициент теплоотдачи к поверхности листа a = 23,3 Вт/(м2×К). Ответ. t = 45 мин. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Нагрев и нагревательные устройства» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

-	«зачтено» – обучаемый должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

-	«не зачтено» – обучаемый не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Теплотехника : учебное пособие / В.В. Дырдин, А.А. Мальшин, В.Г. Смирнов, Т.Л. Ким. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 174 с. Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/115115 .

2. Тинькова, С.М. Теплофизика и металлургическая теплотехника : учеб. пособие / С.М. Тинькова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 168 с. Режим доступа URL: https://new.znanium.com/catalog/product/

б) Дополнительная литература:

1. Теплотехника [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Г.А Круглов., Р.И. Булгакова, Е.С.Круглова. – СПб.: Лань, 2012.-208 с. – Режим доступа URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3900 . – Заглавие с экрана ISBN 978-5-8114-1017-0.

2. Гидрогазодинамика: [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.А. Кудинов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.magtu.ru// . – http://znanium.com/. – Загл. с экрана.

3.Тепломассообмен: Учебное пособие / А.А. Кудинов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 375 с.: http://znanium.com/ Заглавие с экрана

4. Брюханов, О.Н. Тепломассообмен: Учебник / О.Н. Брюханов, С.Н. Шевченко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258657 .

5. Копцев, В. В. Тепловой расчет коксогазовой вагранки : учебное пособие / В. В. Копцев, А. В. Тихонов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1407.pdf&show=dcatalogues/1/1123921/1407.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

6. Стульпин, Е. А. Тепловой расчет вагранки : учебное пособие / Е. А. Стульпин, В. В. Копцев, А. И. Шкирмонтов ; МГТУ, [каф.ТиЭС]. - Магнитогорск, 2011. - 60 с.: ил., диагр., табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=467.pdf&show=dcatalogues/1/1081629/467.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

в) Методические указания:

1. Злоказова, Н.Г., Иванов, Д.А. Лабораторный практикум по дисциплинам «Топливо и ТСУ», «Теория и практика теплогенерации». – Магнитогорск : Изд-во Магнитогорс. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. – 53 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПО |  | № договора |  | Срок действия лицензии |  |  |  |  |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |
|  | MS Windows 7 Professional (для классов) |  | Д-757-17 от 27.06.2017 |  | 27.07.2018 |  |  |  |  |
|  | MS Office 2007 Professional |  | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | 7Zip |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | Программное обеспечение для моделирования напряжений деформаций, в рулонном прокате, в процессе термического воздействия периодического характера |  | К-167-12 от 02.07.2012 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | Программное обеспечение для разработки, адаптации и расчета износа валков станов горячей прокатки и прогнозирования профиля полосы |  | К-324-12 от 26.11.2012 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | MathCAD v.15 Education University Edition |  | Д-1662-13 от 22.11.2013 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | MathWorks MathLab v.2014 Classroom License |  | К-89-14 от 08.12.2014 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | Maple 14 Classroom License |  | К-113-11 от 11.04.2011 |  | бессрочно |  |  |  |  |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название курса | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |

|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: |  |  |  |
| 1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей. 2. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: Лабораторный корпус с лабораторией сварки и лабораторией резания: комплект печатных и электронных версий методических рекомендаций, учебное пособие, плакаты по темам. Лабораторное оборудование. 3. Учебная аудитория для проведения механических испытаний: 1) Машины универсальные испытательные на растяжение. 2) Мерительный инструмент. 3) Приборы для измерения твердости по методам Бринелля и Роквелла. 4) Микротвердомер. 5) Печи термические. 4. Учебная аудитория для проведения металлографических исследований: Микроскопы МИМ-6, МИМ-7 5. Учебные аудитории для проведения индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Доска. 6. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Стеллажи, инструменты для ремонта лабораторного оборудования. |  |  |  |