1 Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины является получение навыков производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления, усвоение основных сведений по теории работы типовых элементов автоматических систем управления, необходимых в будущей практической деятельности.

Основной задачей дисциплины является изучение методов и способов обработки и преобразования информации о величине контролируемых параметров для автоматического управления технологическими объектами

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.08 «Технические средства автоматизации и управления» входит в  вариативную часть профессионального цикла дисциплин ООП по направлению подготовки бакалавров 27.03.04 – Управление в технических системах, профиль – Системы и средства автоматизации технологических процессов.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих освоенных дисциплинах:

- Б1.Б.9 «Математика»;

- Б1.Б.10 «Физика»;

- Б1.В.07 «Электроника в управляющих устройствах»;

- Б1.В.06 «Технические измерения и приборы»;

- Б1.В.ДВ.03.01 «Электрические измерения» (Б1.В.ДВ.03.02 Измерение параметров цепей);

- Б1.В.15 «Теория автоматического управления».

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

владеть:

- навыками использования математических методов в практической деятельности;

- навыками постановки физического эксперимента и оценки его результатов;

- навыками статистической обработки результатов;

знать:

- основные понятия и методы математического анализа;

- прямое и обратное преобразования Лапласа;

- основы комбинаторной и секвенциальной переключательной алгебры;

- электричество и магнетизм;

- типовые методы и средства измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин;

уметь:

- оформлять результаты экспериментов в виде таблиц и графиков;

- пользоваться учебной, научной и справочной литературой;

- пользоваться электрическими измерительными приборами;

- пользоваться приборами для измерения таких технологических величин, как температура, расход вещества, давление;

- оценивать погрешности измерений измерительных установок.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин:

- Б1.Б.18 «Комплексы технических средств в САУ»;

- Б1.В.ДВ.02.01 «Автоматизация технологических процессов и производств» (Б1.В.ДВ.02.02 «Оптимизация управления технологическими процессами металлургического производства»);

- Б1.В.ДВ.01.01 «Системы автоматизации и управления» (Б1.В.ДВ.01.02 «Автоматизированное управление в технических системах»);

- Б1.В.05 «Проектирование автоматизированных систем».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, и планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины «Технические средства автоматизации и управления» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-6 Способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления |  |
| Знать | - основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-технических комплексов; - устройство основных типов технических средств автоматизации и управления, методы и способы получения информации о параметрах управляемого объекта; - методы проектирования и расчёта отдельных блоков и устройств систем автоматизации. |
| Уметь | - выбирать стандартные средства измерительной и вычислительной техники с целью проектирования систем автоматического управления; - согласовывать работу устройств измерительной и вычислительной техники для выбранной конфигурации системы автоматического управления; - выполнять проектирование систем управления на основе типовых программно-технических комплексов |
| Владеть | - навыками получения статических и динамических характеристик параметров структурных блоков и объектов управления; - умением рассчитывать параметры настройки автоматических регуляторов; - практическими навыками монтажа и налаживания систем автоматического управления |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 акад. часа, в том числе:

- контактная работа – 21,5 акад. часов:

- аудиторная – 18 акад. часов;

- внеаудиторная – 3,5 акад. часов

- самостоятельная работа – 149,8 акад. часов

- контроль – 8,7 акад. часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Технические средства автоматизированных систем регулирования (АСР) | 4 |  |  |  |  |  |  | ПК-6 - з |
| 1.1 Основные элементы АСР. ГСП |  | 0,5 | - |  | 5,4 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Конспект лекций |  |
| 1.2 Принципы управления. Классификация АСР |  | 0,5 | - |  | 5 |  | Конспект лекций |  |
| Итого по разделу |  | 1 | - |  | 10 |  |  |  |
| Раздел 2. Измерители рассогласования (ИР) АСР и усилители | 4 |  |  |  |  |  |  | ПК-6 - зув |
| 2.1 Функции, характеристики, варианты исполнения ИР. Параметры сигналов |  | 0,5 | - |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Конспект лекций |  |
| 2.2 Выпрямители и усилители. Интерфейсные устройства |  | 0,5 | - |  | 10 |  | Конспект лекций |  |
| Итого по разделу |  | 1 | - |  | 20 |  |  |  |
| Раздел 3. Исполнительные механизмы (ИМ) АСР | 4 |  |  |  |  |  |  | ПК-6 - зув |
| 3.1 Классификация, стандартные параметры, характеристики, конструкции |  | 1 | - |  | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Конспект лекций |  |
| 3.1 Электрические, пневматические, гидравлические ИМ. Динамические характеристики ИМ |  | 1 | 2/1И1 |  | 15 |  | Конспект лекций Лабораторные работы |  |
| Итого по разделу |  | 2 | 2/1И1 |  | 30 |  |  |  |
| Раздел 4. Исполнительные устройства | 4 |  |  |  |  |  |  | ПК-6 - зув |
| 4.1 Дроссельные регулирующие органы (РО) |  | 1 | - |  | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Тест Лабораторные раб. Контрольная работа Конспект лекций |  |
| 4.2 Расходные характеристики РО. Конструкции РО |  | 1 | 1 |  | 15 |  |  |  |
| 4.3 Выбор РО. Сочленение РО и ИМ |  | - | 1/1И1 |  | 15 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 2 | 2/1И1 |  | 45 |  |  |  |
| Раздел 5. Автоматические регуляторы и регулирующие устройства | 4 |  |  |  |  |  |  | ПК-6 - зув |
| 5.1 Реализация законов И-, П-, ПИ-, ПИД- регулирования с ИМ пропорциональной и постоянной скорости |  | 1 | 2/1И1 |  | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Тест Лабораторные раб. Контрольная работа Конспект лекций |  |
| 5.2 Экспериментальное определение динамических параметров регуляторов. Принципы построения средств регулирования и управления |  | 1 | 2/1И1 |  | 15 |  |  |  |
| 5.3 Микропроцессорные средства автоматизации |  | - | - |  | 14,4 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 2 | 4/1И1 |  | 44,4 |  |  |  |
| Итого по дисциплине: |  | 8 | 8/4 И1 | - | 149,8 |  | Экзамен, контрольная работа |  |

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Технические средства автоматизации и управления» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные работы с использованием проблемного обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос, контрольная работа, тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Технические средства автоматизации и управления» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Исследование измерителей рассогласования (самостоятельное изучение) | - Перечислить основные принципы управления. - Структурная схема системы автоматического управления. - Нарисовать переходную характеристику релейного измерителя рассогласования. - Нарисовать конструкцию (упрощённую) и принципиальную схему включения потенциометрического резистивного задатчика. - Нарисовать переходную характеристику потенциометрического резистивного задатчика с линейным потенциометром. - Нарисовать упрощённую принципиальную схему измерителя рассогласования с резистивными датчиком и задатчиком. - Нарисовать мостовой измеритель рассогласования с резистивным задатчиком и медным терморезистором в качестве датчика температуры объекта. - Как понимать, что для равновесного состояния объекта коэффициент передачи мостового измерителя рассогласования по каналу задания составляет 0,006 В/Ом? |
| Изучение динамических свойств электрических исполнительных механизмов | - Из каких основных частей состоит электрический исполнительный механизм? - Эскизно нарисовать мембранный пневматический исполнительный механизм. - Назвать пределы изменения давления воздуха, соответствующие началу и концу перемещения штока мембранного пневматического исполнительного механизма. - Какими основными параметрами характеризуется электрический исполнительный механизм? - Перечислить стандартные углы поворота электрических механизмов. - Перечислить стандартные времена полного хода электрических исполнительных механизмов. - Нарисовать схему дистанционного указателя положения выходного вала электрического исполнительного механизма с резистивным датчиком положения. - Нарисовать схему дистанционного указателя положения выходного вала электрического исполнительного механизма с дифференциально-трансформаторным датчиком положения. - Нарисовать схему дистанционного указателя положения выходного вала электрического исполнительного механизма с индуктивным датчиком положения |
| Определение расходных характеристик дроссельных регулирующих органов | - Дать определение пропускной способности дроссельного регулирующего органа. - Дать определение пропускной характеристики дроссельного регулирующего органа. - Дать определение конструктивной характеристики дроссельного регулирующего органа. - Дать определение расходной характеристики (идеальной) дроссельного регулирующего органа. - Дать определение условного коэффициента сопротивления дроссельного регулирующего органа. - Дать определение условного коэффициента сопротивления линии. - Объяснить, почему при преимущественно внутренних возмущениях, идущих по каналу регулирующего воздействия, предпочтительна равнопроцентная расходная характеристика регулирующего органа. - Объяснить, почему при преимущественно внешних возмущениях, идущих, например, по каналу задания, предпочтительна линейная расходная характеристика регулирующего органа. - Перечислить наиболее распространённые виды дроссельных регулирующих органов. - Перечислить виды сочленений дроссельных регулирующих органов и исполнительных механизмов |
| Автоматическое двухпозиционное регулирование (самостоятельное изучение) | - Чем отличаются между собой непрерывные и прерывистые САР? - . Что такое релейная САР? - Нарисовать статическую характеристику релейного элемента и объяснить её работу. - Что такое двухпозиционное автоматическое регулирование? - Придумать и нарисовать эскиз двухпозиционной САР уровня жидкости в баке. - Нарисовать график двухпозиционного регулирования температуры одноёмкостного объекта без самовыравнивания с чистым запаздыванием. - Объяснить, почему средняя температура на участке автоколебательного режима отличается от температуры задания. - Объяснить, как изменится период колебаний на участке автоколебательного режима с изменением нагрузки. - В каком соотношении между собой должны находиться величины притока и оттока для осуществления двухпозиционного автоматического регулирования? |
| Исследование САУ с пропорциональным регулятором | - Какими параметрами характеризуется объект управления? - Как экспериментально получить статическую и динамические характеристики объекта управления? - Определить, что такое П-регулятор, написать формулу закона П-регулирования и дать определение величин, входящих в эту формулу. - Нарисовать функциональную структуру П-регулятора. - Назвать основные прямые показатели качества процесса управления. - Какой прямой показатель характеризует точность системы в установившемся режиме? - Какие из прямых показателей характеризуют колебательность системы, а какие – её быстодействие? - Нарисовать график переходного процесса по каналу задания, соответствующий перерегулированию 30%. - Как влияет коэффициент передачи регулятора на статическую ошибку регулирования? - Как влияет нагрузка объекта на статическую ошибку регулирования? |
| Исследование САУ с интегральным регулятором | - Написать формулу закона И-регулирования и определить входящие в неё величины. - Перечислить и пояснить ход типовых переходных процессов при автоматическом регулировании. - Определить показатели качества процесса регулирования. - Как найти передаточную функцию регулятора? - Как опытным путём найти коэффициент передачи kр1? - Как повлияет на kр1 изменение глубины дифференцирующей обратной связи? - Как экспериментально найти возмущение yв, эквивалентное изменению нагрузки? - Как найти оптимальные настройки И-регулятора? - Как определить и реализовать уставки И-регулятора? |
| Определение динамических характеристик ПИ-регулятора (самостоятельное изучение) | - Аппроксимировать переходную характеристику реального объекта с S-образной переходной характеристикой моделью второго порядка. - Написать передаточную функцию модели первого порядка. - Как определить оптимальные параметры настройки ПИ-регулятора, если использована модель первого порядка? - Как по годографу АФЧХ объекта определить критическое значение коэффициента передачи П-регулятора? - Как построить АФЧХ разомкнутой системы с ПИ-регулятором по АФЧХ объекта? - Изложить алгоритм определения оптимальных динамических настроек ПИ-регулятора по АФЧХ объекта. - Определить прямые показатели качества переходного процесса по каналу задания. - Изложить алгоритм Циглера и Никольса для определения параметров динамической настройки П- и ПИ-регуляторов |

Пример расчета одного варианта контрольной работы

Задание: рассчитать РО для регулирования расхода мазута

Дано:

среда - мазут (марки 80)

;

;

∆)=2,5

∆

при T(1)= 50(°C);

Расчет:

- Для данной пропускной способности выбираем односедельный РО с условным диаметром:

- Определим число Re

находим  = 1,22;

Определим пропускную способность с учетом вязкости жидкости по числу Re:

- Так как пропускная способность РО меньше требуемой, то выбираем другой  РО с ;

- Определим

- Определим значение пропускной способности:

- Окончательно принимаем односедельный РО с ;

- Определим

- Уточним

- Уточним

- Уточним  через РО при

- Чтобы получить расходную характеристику, находим относительное значение объемного расхода:

- Определим диапазон перемещения РО  для  :

а) линейной характеристики 0,1<S<0.3;

б) равнопроцентной характеристики 0,45<S<0.7;

14) Определим max и min значение коэффициента передачи РО для рабочего диапазона нагрузки:

а) линейной характеристики:

б) равно процентной характеристики:

Выбираем РО с линейной пропускной характеристикой

Примеры практических заданий для экзамена и лабораторных работ:

- Спроектировать контактную двухпозиционную схему управления электродвигателем М

На рисунке САР уровня в резервуаре от минимально допустимой отметки НУ (нижний уровень) до максимально допустимой ВУ(верхний уровень). Вода подаётся насосом Q, приводимом от трёхфазного двигателя М. Чувствительный элемент системы – поплавок – тросовой связью соединён с нажимными планками конечных выключателей нижнего уровня KBHУ (SQ1) и верхнего уровня КВВУ (SQ2), замыкающих свои контакты при нажатии планкой

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-6 Способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления |  |  |
| Знать | - основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-технических комплексов; - устройство основных типов технических средств автоматизации и управления, методы и способы получения информации о параметрах управляемого объекта; - методы проектирования и расчёта отдельных блоков и устройств систем автоматизации. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Перечислить основные принципы управления. - Нарисовать структурную схему системы автоматического управления - Промышленные регуляторы, основные понятия и схемы - Структурная схема П-регулятора. Передаточная функция регулятора. Балластное звено. Влияние балластного звена на переходный процесс. - Структурная схема, передаточная функция, понятие балластного звена и влияние его параметров на переходный процесс в ПИ-регуляторе, построенном на основе идеального ПИ-регулятора - Регулирующие органы, классификация, основные параметры - Регулирующие клапаны, их конструкции, характеристики - Поворотные заслонки, их конструкции и характеристики - Шиберы и их конструктивные характеристики - Влияние внутренних и внешних возмущений на ход характеристик РО, выбор целесообразного вида расходных характеристик - Влияние гидравлических сопротивлений в трубопроводах на вид расходных характеристик РО - Работа дроссельного РО в системе - Динамические характеристики электрических ИМ и их влияние на параметры регуляторов - Контактные пусковые устройства для двух- и трёхфазных исполнительных механизмов, их включение - Безконтактные пусковые устройства для двух- и трёхфазных исполнительных механизмов, их включение - Однооборотный ИМ МЭО, параметры МЭО, конструкция. ИМ МЭОК, МЭОБ, схемы управления - Блок сигнализации положения токовый БСПТ-10, конструкция, блок датчика БД-10, функциональные возможности, принципиальная электрическая схема, работа с блоком |
| Уметь | - выбирать стандартные средства измерительной и вычислительной техники с целью проектирования систем автоматического управления; - согласовывать работу устройств измерительной и вычислительной техники для выбранной конфигурации системы автоматического управления; - выполнять проектирование систем управления на основе типовых программно-технических комплексов. | Примеры практических заданий для экзамена и лабораторных работ: - Спроектировать контактную двухпозиционную схему управления электродвигателем М На рисунке САР уровня в резервуаре от минимально допустимой отметки НУ (нижний уровень) до максимально допустимой ВУ(верхний уровень). Вода подаётся насосом Q, приводимом от трёхфазного двигателя М. Чувствительный элемент системы – поплавок – тросовой связью соединён с нажимными планками конечных выключателей нижнего уровня KBHУ (SQ1) и верхнего уровня КВВУ (SQ2), замыкающих свои контакты при нажатии планкой - Выбор РО при известном диапазоне изменения нагрузки - Определение количества вещества, проходящего через систему «линия – РО» - Экспериментальное определение условного коэффициента сопротивления дроссельного РО - Определение условного коэффициента сопротивления линии расчётным путём - Экспериментальное определение условного коэффициента сопротивления линии на действующей установке - Определить максимальный расход газа для режима ∆Рро ≥ Р1/2, если его плотность газа 1,25 кг/м3, перед давления на регулирующем органе 0,8 МПа и условная пропускная способность 31 м3/ч, температура перед РО 15 0С |
| Владеть | - навыками получения статических и динамических характеристик параметров структурных блоков и объектов управления; - умением рассчитывать параметры настройки автоматических регуляторов; - практическими навыками монтажа и налаживания систем автоматического управления. | Перечень лабораторных работ: - Автоматическое двухпозиционное регулирование - снять и построить статическую характеристику релейного элемента и объяснить её работу; - график двухпозиционного регулирования температуры одноёмкостного объекта без самовыравнивания с чистым запаздыванием. - Исследование САУ с пропорциональным регулятором - экспериментально получить статическую и динамические характеристики объекта управления; - нарисовать график переходного процесса по каналу задания, соответствующий перерегулированию 30%. - Исследование САУ с интегральным регулятором - опытным путём найти коэффициент передачи kр1; - экспериментально найти возмущение yв, эквивалентное изменению нагрузки; - найти оптимальные настройки И-регулятора; - определить и реализовать уставки И-регулятора |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические средства автоматизации и управления» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в устной форме по теоретическим вопросам и задачам.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен полно раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, чётко и правильно дать определения, привести доказательства на основе математических и логических выкладок, показать навыки исследовательской деятельности. Ответ должен быть самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, в основном правильно дать основные определения и понятия предмета. При ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения, допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов, практические навыки нетвёрдые;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен усвоить основное содержание материала. При ответе определения и понятия даны не чётко, допущены ошибки при промежуточных математических выкладках в выводах, практические навыки слабые;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. При ответе допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не проведено, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя, отсутствуют навыки исследовательской деятельности;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, основное содержание учебного материала не раскрыто.

8   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и управления: учеб. пособие / О.В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010325-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/600381  (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Артамонов, Ю. С. Технические средства автоматизации: лабораторный практикум / Ю. С. Артамонов; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1334.pdf&show=dcatalogues/1/1123638/1334.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

- Смирнов, Ю. А. Технические средства автоматизации и управления : учебное пособие / Ю. А. Смирнов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-5413-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140779  (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей

- Артамонов, Ю. С. Электрические измерения : учебно-методическое пособие / Ю. С. Артамонов, В. В. Гребенникова. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1000.pdf&show=dcatalogues/1/1119172/1000.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Страшун, Ю. П. Технические средства автоматизации и управления : учебно-методическое пособие / Ю. П. Страшун. — Москва : МИСИС, 2015. — 154 с. — ISBN 978-5-87623-910-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116695  (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Захахатнов, В. Г. Технические средства автоматизации : учебное пособие / В. Г. Захахатнов, В. М. Попов, В. А. Афонькина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-4111-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130159  (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Смирнов, Ю. А. Управление техническими системами : учебное пособие / Ю. А. Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-3899-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126913  (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей

в) Методические указания:

- Артамонов, Ю. С. Технические средства автоматизации: лабораторный практикум / Ю. С. Артамонов; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1334.pdf&show=dcatalogues/1/1123638/1334.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Аполлонский, С. М. Электрические аппараты автоматики : учебное пособие / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3728-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121463  (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows XP Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2003 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория технических средств автоматизации | Лабораторные установки для выполнения лабораторных работ: - лабораторная установка «Динамические свойства исполнительных механизмов»; - лабораторная установка «Определение расходных характеристик РО»; - лабораторная установка «Динамич. парам. ПИ-регулятора»; - лабораторная установка «Определение параметров П-регулятора»; - лабораторная установка «Определение параметров И- регулятора». |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |