- Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы и средства диагностирования» являются: приобретение студентами способности формулировать цели и задачи диаг- ностических исследований; обоснованно выбирать и применять на практике теоретиче- ские и экспериментальные методы и средства решения задач диагностирования; при- менять принципы планирования и методы автоматизации процесса диагностирования на основе информационно-измерительных комплексов как средства повышения точно- сти и снижения затрат на его проведение.

# Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Методы и средства диагностирования» входит в профессиональный цикл образовательной программы по направлению подготовки электроника и микро- электроника.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки), сформирован- ные в результате изучения следующих дисциплин: «Математика», «Планирование экс- перимента», «Методы математического моделирования» Знание указанных теоретиче- ских дисциплин обусловлено необходимостью в способности обучающегося применять статистические, вероятностные и прочие математические методы при создании автома- тизированных микропроцессорных систем диагностирования аналоговых и цифровых электронных устройств.

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для успешного прохождения государственной итоговой аттестации.

# Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Методы и средства диагностирова- ния» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пороговый уровень | Средний уровень | Высокий уровень |
| Код и содержание компетенции ПК-7 готовность осуществлять контроль соответст- вия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |  |  |  |
| Знать | основные поня- тия теории тех- нического диаг- ностирования и общей теории на- дежности | методы расчета основных показа- телей надежности и диагностирова- ния | статистические методы класси- фикации диагно- зов |
| Уметь: | производить рас- чет надежности электронных сис- тем | применять раз- личные методы автоматической классификации диагнозов | разрабатывать диагностические тесты различной сложности |
| Владеть: | навыками основ- ных математиче- ских методов расчета и моде- | методами клас- сификации диаг- нозов электрон- ных систем | средствами диаг- ностирования |

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пороговый уровень | Средний уровень | Высокий уровень |
|  | лирования на- дежности элек- тронных систем |  |  |

# Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единиц 108 часа:

- аудиторная работа – 57 часов;

- самостоятельная работа – 15 часов;

- подготовка к экзамену – 36.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Виды учебной рабо- ты, включая самостоя- тельную работу сту- дентов и трудоемкость (в ча- сах)1 |  |  |  | Формы текущего и промежуточного контроля успеваемо- сти | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия | самост. раб. |  |  |
| 1. Введение в тех- ническую диагно- стику |  |  |  |  |  |  | ПК-7 |
| 1.1. Понятие тех- нической диагно- стики. Термины и определения. | 7 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| 1.2. Цели и задачи технической диаг- ностики. Структу- ра технической диагностики. | 7 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| 1.3. Диагностиче- ские параметры. | 7 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| 1.4 Минимизация набора контроли- руемых парамет- ров. | 7 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
| 1.5 Физические методы контроля. | 7 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
| Итого по разделу | 7 | 7 |  | 10 | 5 | Отчет по выполне- нию практического задания №1 |  |
| 2. Методы стати- стических реше- ний. |  |  |  |  |  |  | ПК-7 |
| 2.1. Метод Байеса. | 7 | 2 |  | 4 | 1 |  |  |

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Виды учебной рабо- ты, включая самостоя- тельную работу сту- дентов и трудоемкость (в ча- сах)1 |  |  |  | Формы текущего и промежуточного контроля успеваемо- сти | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия | самост. раб. |  |  |
| 2.2. Метод после- довательного ана- лиза. | 7 | 2 |  | 4 | 1 |  |  |
| 2.3. Метод мини- мального риска. | 7 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| 2.4. Метод мини- мального числа ошибочных реше- ний. | 7 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| 2.5. Метод мини- макса | 7 | 1 |  | 4 | 1 |  |  |
| 2.6. Метод наи- большего правдо- подобия. | 7 | 1 |  | 4 | 1 |  |  |
| Итого по разделу | 7 | 8 |  | 20 | 6 | Индивидуальное домашнее задание |  |
| 3. Основы надеж- ности электрон- ных средств | 7 |  |  |  |  |  | ПК-7 |
| 3.1. Основные термины и опре- деления теории надежности. | 7 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| 3.2. Характери- стики надежности радиоэлектронных средств. | 7 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |
| 3.3. Методы рас- чета надежности электронных средств. | 7 | 2 |  | 4 | 2 |  |  |
| Итого по разделу | 7 | 4 |  | 8 | 4 | Отчет по выполне- нию практического задания №2 |  |
| Итого по дисцип- лине | 7 | 19 |  | 38 | 15 | Экзамен |  |

# Образовательные и информационные технологии

Образовательные технологии – это целостная модель образовательного процесса, системно определяющая структуру и содержание деятельности обеих сторон этого

процесса (преподавателя и студента), имеющая целью достижение планируемых ре- зультатов с поправкой на индивидуальные особенности его участников. Технологич- ность учебного процесса состоит в том, чтобы сделать учебный процесс полностью управляемым.

Основными признаками образовательной технологии в ее современном понима- нии являются:

- детальное описание образовательных целей;

- поэтапное описание (проектирование) способов достижения заданных результа- тов-целей;

- использование обратной связи с целью корректировки образовательного про- цесса;

- гарантированность достигаемых результатов;

- воспроизводимость образовательного процесса вне зависимости от мастерства преподавателя;

- оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий.

Выбирая ту или иную технологию работы со студентами, необходимо иметь в ви- ду, что наибольшего эффекта от ее применения можно достичь, если учитывать цели образования, на реализацию которых должна быть направлена избираемая технология, содержание, которое предстоит передать обучающимся с ее помощью, а также условия, в которых она будет использоваться.

# Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение в техни- ческую диагностику |  |  |  |
| 1.1. Понятие техни- ческой диагностики. Термины и опреде- ления. | Углубленное изучение ма- териала по указанной теме. | 1 | Текущий контроль |
| 1.2. Цели и задачи технической диаг- ностики. Структура технической диаг- ностики. | Углубленное изучение ма- териала по указанной теме | 1 | Текущий контроль |
| 1.3. Диагностиче- ские параметры. | Углубленное изучение ма- териала по указанной теме | 1 | Текущий контроль |
| 1.4 Минимизация набора контроли- руемых параметров. | Углубленное изучение ма- териала по указанной теме | 1 | Текущий контроль |
| 1.5 Физические ме- тоды контроля. | Подготовка к выполнению практического задания №1. Подготовка отчета по ре- зультатам выполнения практического задания №1. | 1 | Текущий контроль |
| Итого по разделу |  | 5 | Отчет по выполне- нию практического задания №1 |
| 2. Методы статисти- ческих решений. | Углубленное изучение ма- териала по указанной теме |  | Текущий контроль |
| 2.1. Метод Байеса. | Выполнение индивидуаль- ного домашнего задания | 1 | Текущий контроль |

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Метод последо- вательного анализа. | Выполнение индивидуаль- ного домашнего задания | 1 | Текущий контроль |
| 2.3. Метод мини- мального риска. | Выполнение индивидуаль- ного домашнего задания | 1 | Текущий контроль |
| 2.4. Метод мини- мального числа ошибочных реше- ний. | Выполнение индивидуаль- ного домашнего задания | 1 | Текущий контроль |
| 2.5. Метод мини- макса | Выполнение индивидуаль- ного домашнего задания | 1 |  |
| 2.6. Метод наи- большего правдопо- добия. | Подготовка отчета по вы- полнению индивидуально- го домашнего задания | 1 | Текущий контроль |
| Итого по разделу |  | 6 | Индивидуальное домашнее задание |
| 3. Основы надежно- сти электронных средств | Углубленное изучение ма- териала по указанной теме |  | Текущий контроль |
| 3.1. Основные тер- мины и определения теории надежности. | Углубленное изучение ма- териала по указанной теме | 1 | Текущий контроль |
| 3.2. Характеристики надежности радио- электронных средств. | Углубленное изучение ма- териала по указанной теме | 2 | Текущий контроль |
| 3.3. Методы расчета надежности элек- тронных средств. | Подготовка к выполнению практического задания №2. Подготовка отчета по ре- зультатам выполнения практического задания №2 | 6 | Текущий контроль |
| Итого по разделу |  | 4 | Отчет по выполне- нию практического задания №2 |
| Подготовка к заче- ту/ экзамену |  | 36 | Промежуточный контроль |
| Итого по дисцип- лине |  | 51 | Экзамен |

Перечень вопросов для подготовки к выполнению практического задания №1

- Определение интегральной и дифференциальной нелинейности сигнала ЦАП;

- Определение коэффициента гармонических искажений сигнала ЦАП;

- Измерения потребляемой мощности;

- Определение характеристик проходного полосового фильтра;

# Перечень тем для подготовки к практическому заданию №2

- Тесты характеризующие ошибки при передаче данных;

- Тестирование шины I2C;

- Аналоговый анализ цифрового сигнала;

- Функциональные тесты памяти.

# Варианты индивидуального домашнего задания

Вариант №1 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 5% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  50Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение  сопротивление  измерительных  катушек  N 10 чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  5. На графике

из п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу минимакса. Привести обоснование количества при- ближений для расчета граничного значения диагностического параметра.

- Для п. 2,3 рассчитать вероятности пропуска цели и ложной тревоги.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №2 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 10% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение     7Ом . В слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  59Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини- мального количества ошибочных решений отсортировать измерительные устройства на

два состояния:

D1 – исправное состояние,

D2 – неисправное состояние. На графике из

п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу Неймана-Пирсона при k  1. Привести обоснование

количества приближений для расчета граничного значения диагностического парамет- ра.

- Для п. 2,3 рассчитать вероятности пропуска цели и ложной тревоги.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №3

ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 7% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  59Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение  сопротивление  измерительных  катушек  N 10 чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  10. Необходи-

мо учесть зону неопределенности:

C0  4. На графике из п. 1 отобразить граничные

значения диагностического признака, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 по методу минимакса без учета зоны неопределенности. При- вести обоснование количества приближений для расчета граничного значения диагно- стического параметра.

- Для п. 2 построить зависимость граничного значения диагностического призна- ка от величины C0 .

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №4 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 5% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых  изменений  в измерительном сигнале среднее значение  со-

противления составляет RИ  50Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение  сопротивление  измерительных  катушек  N 10 чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом Неймана-

Пирсона отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – исправное

состояние,

D2 – неисправное состояние. На графике из п. 1 отобразить граничное зна-

чение диагностического признака, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 по с учетом зоны неопределенности при k  1 и

B  0,01A. На

графике из п. 1 отобразить граничные значения диагностического признака, а также зо- ну неопределенности.

ка от

- Для п. 2 построить зависимость граничного значения диагностического призна-

P1 .

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №5 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ-

лено, что в 5% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  50Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

  - Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

  - На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  5. Сортировку

осуществлять при наличии зоны неопределенности: C0  4. На графике из п. 1 отобра- зить граничные значения диагностического признака.

  - Повторить п. 2 по методу Неймана-Пирсона при k  1, B  0,5  A.

  - Для п. 3 построить зависимость ширины зоны неопределенности от величины

B .

4. Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №6 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При  диагностировании  электромагнитного  измерительного  устройства установ-

лено, что в 10% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение  1   7Ом . В слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  59Ом , а среднеквадратичное отклонение  2  3Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини- мального количества ошибочных решений отсортировать измерительные устройства на

два состояния:

D1 – исправное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом

стоимость ложной тревоги и цена пропуска дефекта соответственно составляют. На графике из п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу Неймана-Пирсона с учетом зоны неопределенности:

k  1, B  0,001 A .

- Выполнить п. 2 методом наибольшего правдоподобия.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №7 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 7% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    4Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  45Ом , а среднеквадратичное отклонение   4Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  2 . Требуется

учесть наличие зоны неопределенности с ценой за отказ распознавания C0  1. На гра- фике из п. 1 отобразить граничные значения диагностических признаков, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 по методу минимакса без учета зоны неопределенности. При- вести обоснование количества приближений для расчета граничного значения диагно- стического параметра.

- Для п. 3 построить зависимость среднего риска от соотношения C12 / C21 .

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №8 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 30% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки  составляет   RИ    35Ом ,  а  среднеквадратичное  отклонение    10Ом .   В

случае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение

сопротивления составляет RИ  65Ом , а среднеквадратичное отклонение   8Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  50 . На графи-

ке из п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу минимакса. Привести обоснование количества при- ближений для расчета граничного значения диагностического параметра.

- Построить зависимость среднего риска от величины C21 .

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №9 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 30% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение     7Ом . В слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  65Ом , а среднеквадратичное отклонение   8Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини- мального количества ошибочных решений отсортировать измерительные устройства на

два состояния:

D1 – исправное состояние,

D2 – неисправное состояние. На графике из

п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу Неймана-Пирсона при k  1. Привести обоснование

количества приближений для расчета граничного значения диагностического парамет- ра.

- Для п. 3 построить зависимость граничного значения диагностического пара-

метра от значения

P1 .

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №10 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 15% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки  составляет   RИ    40Ом ,  а  среднеквадратичное  отклонение    10Ом .   В

случае  наличия недопустимых  изменений  в измерительном сигнале среднее  значение

сопротивления составляет RИ  65Ом , а среднеквадратичное отклонение   8Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  20 . Необхо-

димо учесть зону неопределенности:

C0  1. На графике из п. 1 отобразить граничные

значения диагностического признака, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 по методу минимакса без учета зоны неопределенности. При- вести обоснование количества приближений для расчета граничного значения диагно- стического параметра.

- Для п. 2 построить зависимость граничного значения диагностического призна- ка от величины C12 .

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №11 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 1% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    30Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  50Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение  сопротивление  измерительных  катушек  N 10 чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом Неймана-

Пирсона отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – исправное

состояние,

D2 – неисправное состояние. На графике из п. 1 отобразить граничное зна-

чение диагностического признака, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 по с учетом зоны неопределенности при k  1 и

B  0,01A. На

графике из п. 1 отобразить граничные значения диагностического признака, а также зо- ну неопределенности.

- Для п. 2 выполнить расчет вероятностей ложной тревоги и пропуска дефекта.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №12 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 20% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  50Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100 и C21  60 . Сортиров-

ку осуществлять при наличии зоны неопределенности:

C0  2. На графике из п. 1 ото-

бразить граничные значения диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу Неймана-Пирсона при k  1,

B  0,1 A.

- Для п. 3 построить зависимость ширины зоны неопределенности от величины

A

4. Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №13 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При  диагностировании  электромагнитного  измерительного  устройства установ-

лено, что в 10% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение  1   7Ом . В слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  59Ом , а среднеквадратичное отклонение  2  3Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини- мального количества ошибочных решений отсортировать измерительные устройства на

два состояния:

D1 – исправное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом

стоимость ложной тревоги и цена пропуска дефекта соответственно составляют. На графике из п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Выполнить задание п. 2 по методу минимакса: C12  100 , C21  2 .

- Для п. 2 и 3 выполнить расчеты вероятностей ложной тревоги и пропуска де- фекта. Рассчитать средний риск.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №14 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 30% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    30Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  45Ом , а среднеквадратичное отклонение   4Ом .

Выполнено  измерение  сопротивление  измерительных  катушек  N 10 чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

R10  36Ом .

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  6 . Требуется

учесть наличие зоны неопределенности с ценой за отказ распознавания

C0  2. На

графике из п. 1 отобразить граничные значения диагностических признаков, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 без учета зоны неопределенности.

- Для п. 3 построить зависимость ширины зоны неопределенности от величины

P1 .

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №15 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При  диагностировании  электромагнитного  измерительного  устройства установ-

лено, что в 7% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых  изменений в  измерительном сигнале среднее значение  со-

противления составляет RИ  59Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение  сопротивление  измерительных  катушек  N 10 чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  10. Необходи-

мо учесть зону неопределенности:

C0  4. На графике из п. 1 отобразить граничные

значения диагностического признака, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 по методу минимакса без учета зоны неопределенности. При- вести обоснование количества приближений для расчета граничного значения диагно- стического параметра.

- Для п. 3 рассчитать значения вероятностей ложной тревоги и пропуска дефекта. Для п. 2 вычислить средний риск.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №16 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 30% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  65Ом , а среднеквадратичное отклонение   8Ом .

Выполнено измерение сопротивление измерительных катушек N 10

чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3  35Ом ,

R4  37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини- мального количества ошибочных решений отсортировать измерительные устройства на

два состояния:

D1 – исправное состояние,

D2 – неисправное состояние. На графике из

п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу Неймана-Пирсона при k  1. Привести обоснование

количества приближений для расчета граничного значения диагностического парамет- ра.

- Для п. 2, 3 рассчитать значения вероятностей ложной тревоги и пропуска де- фекта. Для п. 3 построить зависимость граничного значения параметра от величины k .

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №17 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 7% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение    4Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  45Ом , а среднеквадратичное отклонение   4Ом .

Выполнено  измерение  сопротивление  измерительных  катушек  N 10 чувстви-

тельных	элементов:	R1    47Ом ,	R2    54Ом ,	R3    35Ом ,	R4    37Ом ,

R5  54,2Ом ,

R10  36Ом .

R6  38,5Ом,

R7  53Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  2 . Требуется

учесть наличие зоны неопределенности с ценой за отказ распознавания

C0  1. На гра-

фике из п. 1 отобразить граничные значения диагностических признаков, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 по методу минимакса без учета зоны неопределенности. При- вести обоснование количества приближений для расчета граничного значения диагно- стического параметра.

- Для п. 3 построить зависимость граничного значения параметра от величины

C21 .5. Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №18 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 1% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери-

тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    30Ом , а среднеквадратичное отклонение    7Ом . В  слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  50Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом Неймана-

Пирсона отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – исправное

состояние,

D2 – неисправное состояние. На графике из п. 1 отобразить граничное зна-

чение диагностического признака, а также зону неопределенности.

- Повторить п. 2 по с учетом зоны неопределенности при k  1 и

B  0,01A. На

графике из п. 1 отобразить граничные значения диагностического признака, а также зо- ну неопределенности.

- Для п. 3 построить зависимость левой границы зоны неопределенности от ве- личины В.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №19 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ- лено, что в 5% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки составляет  RИ    35Ом , а среднеквадратичное отклонение     7Ом . В слу-

чае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение со-

противления составляет RИ  50Ом , а среднеквадратичное отклонение   3Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  5. На графике

из п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу минимакса. Привести обоснование количества при- ближений для расчета граничного значения диагностического параметра.

- Выполнить п.2 по методу наибольшего правдоподобия.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

Вариант №20 ЗАДАНИЕ 1. Методы статистических решений.

При диагностировании электромагнитного измерительного устройства установ-

лено, что в 30% случаев выход подобных устройств связаны с неисправностью измери- тельной катушки. При этом для исправного состояния среднее значение сопротивления

катушки  составляет   RИ    35Ом ,  а  среднеквадратичное  отклонение    10Ом .   В

случае наличия недопустимых изменений в измерительном сигнале среднее значение

сопротивления составляет RИ  65Ом , а среднеквадратичное отклонение   8Ом .

Выполнено  измерение сопротивление измерительных  катушек  N 10  чувстви-

тельных	элементов:	R1    45Ом ,	R2    44Ом ,	R3    35Ом ,	R4    45Ом ,

R5    44,2Ом ,

R10    34,7Ом .

R6  38,5Ом,

R7  52Ом ,

R8  41,2Ом ,

R9  35,1Ом ,

- Построить функции плотности вероятностей диагностического признака для исправного и неисправного состояний.

- На основе данных о сопротивлении измерительных катушек методом мини-

мального риска отсортировать измерительные устройства на два состояния:

D1 – ис-

правное состояние,

D2 – неисправное состояние. При этом стоимость ложной тревоги

и цена пропуска дефекта соответственно составляют

C12  100

и C21  50 . На графи-

ке из п. 1 отобразить граничное значение диагностического признака.

- Повторить п. 2 по методу минимакса. Привести обоснование количества при- ближений для расчета граничного значения диагностического параметра.

- Для п. 2, 3 рассчитать значения вероятностей ложной тревоги и пропуска де- фекта.

- Результаты вычислений свести в таблицы. Сделать выводы.

# Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации Перечень тем для подготовки к экзамену:

- Цели и задачи технической диагностики.

- Минимизация набора контролируемых параметров.

- Структура технической диагностики.

- Метод Байеса.

- Математическая постановка задачи технического диагностирования.

- Метод последовательного анализа.

- Диагностические параметры.

- Ложная тревога и пропуск цели. Средний риск.

- Таблица функций неисправностей.

- Метод минимального риска.

- Энтропия системы.

- Метод минимального числа ошибочных решений.

- Измерение информации.

- Метод минимакса.

- Количественные показатели безотказности.

- Метод Неймана-Пирсона.

- Метод минимального риска при наличии зоны неопределенности.

- Физические методы контроля в технической диагностике.

- Энтропия системы, состояния которой распределены по нормальному закону

- Понятия надежности

- Отказы и неисправности

- Системы и элементы

- Единичные показатели безотказности

- Зависимости между отдельными показателями надежности

- Единичные показатели восстанавливаемости

- Комплексные показатели надежности радиоэлектронных средств

- Методы расчета надежности по внезапным отказам при последовательном со- единении элементов

- Прикидочный расчет надежности

- Ориентировочный расчет надежности

- Окончательный расчет надежности

# Перечень рекомендуемой литературы:

- Ямпурин, Н.П Основы надежности электронных средств: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.П.Ямпурин, А.В.Баранова ; под ред. Н.П.Ямпурина. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 240 с..

- Биргер, И.А. Техническая диагностика / И.А. Биргер. – М.: «Машинострое- ние», 1987. – 240с.

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируе- мыми результатами обучения):

- на оценку «отлично» – студент должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оцен- ки и вынесения критических суждений;

- на оценку «хорошо» – студент должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

- на оценку «удовлетворительно» – студент должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения про- стых задач;

- на оценку «неудовлетворительно» – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуаль- ные навыки решения простых задач.

# Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины а) Основная литература:

- Григорьев, С.Н. Диагностика автоматизированного производства. Монография

/ Григорьев С.Н., Гурин В.Д., Кзочкин М.П., Кузовкин В.А. – М.: Машиностроение, 2011.	–	600с.	режим	доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2020

- Аполлонский, С.М. Надежность и эффективность электрических аппаратов // Аполлонский С.М., Куклев Ю.В. М.: Лань, 2011, – 448с. режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2034)

# б) Дополнительная литература:

- Ямпурин, Н.П Основы надежности электронных средств: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.П.Ямпурин, А.В.Баранова ; под ред. Н.П.Ямпурина. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 240 с.

- Данилов, В.Н. Диагностика и надежность автоматических систем. Учебное по- собие. / В.Н. Данилов. – М.: МГИУ, 2004. – 160с.

- Биргер, И.А. Техническая диагностика / И.А. Биргер. – М.: «Машинострое- ние», 1987. – 240с.

- Острейковский, В.А. Теория надежности. Учеб. для вузов / В.А. Острейков- ский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463с.

# в) Методические указания:

- Петушков, М.Ю. Реккурентный метод. Склеивание тестов: методические ука- зания к лабораторным работам по дисциплине «Методы и средства технической диаг- ностики электронных устройств» для студентов специальности 210106, направления 210100 / М.Ю. Петушков, А.С. Сарваров, Е.А. Завьялов. – Магнитогорск: ГОУ ВПО

«МГТУ», 2010. – 9с.

- Петушков, М.Ю. Нахождение неисправностей методом D-кубов: методиче- ские указания к лабораторным работам по дисциплине «Методы и средства техниче- ской диагностики электронных устройств» для студентов специальности 210106, на- правления 210100 / М.Ю. Петушков, – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 7с.

- Петушков, М.Ю. Построение тестов цифровых структур методом таблиц функций неисправностей: методические указания к лабораторным работам по дисцип- лине «Методы и средства технической диагностики электронных устройств» для сту- дентов специальности 210106, направления 210100 / М.Ю. Петушков, А.С. Сарваров, – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 8с.

# г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- National Instruments Lab View 2012.

- Mixed Signal Demo Box.

# Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Лаборатория ауд. 459 | - National instruments PXI с набором модулей. - NI Mixed signal box - NI Chip Test Demo DUT - NI Memo DUT |