- Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются изучение физических закономерностей процессов, происходящих при движении носителей заряда в вакууме, газах, твердых телах, на границах раздела сред и принципов построения и работы электронных прибо- ров различного назначения, что позволит разрабатывать на их основе электронные уст- ройства, предназначенные для контроля и управления в промышленности.

- Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Физические основы электроники» (ФОЭ) входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформирован- ные в результате изучения дисциплин естественнонаучного цикла блока 1, в том чис- ле математики, физики, химии, информатики.

Знания (умения, владения), полученные в результате изучения данной дисциплины будут необходимы при изучении дисциплин блока 1:

- элементы цифровой техники;

- микроэлектроика;

- схемотехника;

- расчёт электронных схем;

- основы преобразовательной техники;

- энергетическая электроника;

- датчики первичной информации.

Для успешного усвоения дисциплины студент должен

знать:

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений ма- тематической физики, теории вероятностей и математической статистики, математиче- ских методов решения профессиональных задач;

- технические и программные средства реализации информационных технологий, ос- новы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные методы решения ма- тематических задач и алгоритмы их реализации, один из языков программирования вы- сокого уровня;

- законы Ньютона и законы сохранения, принципы специальной теории относительно- сти Эйнштейна, элементы общей теории относительности, элементы механики жидко- стей, законы термодинамики, статистические распределения, законы электростатики, природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле, законы электромаг- нитной индукции, волновые процессы, геометрическую и волновую оптику, основы квантовой механики, строение многоэлектронных атомов, квантовую статистику элек- тронов в металлах и  полупроводниках,  строение  ядра, классификацию элементар-  ных частиц;

- электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в соедине- ниях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, основные зако- номерности протекания химических процессов и характеристики равновесного состоя- ния, химические свойства элементов различных групп Периодической системы, ис- пользуемых при производстве электронных компонентов, и их важнейших соединений; уметь:

- проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятности и математи- ческой статистики, решать уравнения и системы дифференциальных уравнений приме

нительно к реальным процессам, применять математические методы при решении ти- повых профессиональных задач;

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные ко- пии и архивы данных и программ, использовать численные методы для решения мате- матических задач, использовать языки и системы программирования для решения про- фессиональных задач, работать с программными средствами общего назначения;

- решать типовые задачи, связанные с основными разделами физики, использовать фи- зические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности;

- использовать основные химические законы, термодинамические  справочные  дан- ные и количественные соотношения неорганической химии для решения профессио- нальных задач;

владеть:

- методами построения математической модели типовых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов;

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами;

- методами проведения физических измерений, методами корректной оценки погреш- ностей при проведении физического эксперимента

- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе электронного строения их атомов и положения в Периодической системе химических элементов.

Студент, приступающий к изучению ФОЭ, должен обладать следующими компе- тенциями:

способностью строить простейшие физические и математические модели прибо- ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио- нального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования (ПК-1);

способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффек- тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик при- боров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функ- ционального назначения (ПК-2);

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении сле- дующих дисциплин:

- Элементы цифровой техники;

- Расчёт электронных схем.

- Микроэлектроника;

- Наноэлектроника;

- Схемотехника;

- Основы проектирования электронной компонентной базы;

- Основы технологии электронной компонентной базы;

- Основы преобразовательной техники;

- Датчики первичной информации.

- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Физические  основы электроники» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей |  |
| Знать | – основные понятия и определения приборов полупроводниковой, вакуумной и газовой электроники; – основные физические процессы и принципы функционирования изучаемых приборов; – параметры и характеристики приборов и режимов их работы; – основные модели и схемы замещения исследуемых нелинейных элементов; – методики определения параметров приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам. |
| Уметь | – собирать схемы для снятия вольтамперных характеристик – определять основные параметры приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам; – анализировать и обобщать результаты экспериментальных исследований; – применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне. |
| Владеть | – практическими навыками использования измерительных приборов; – навыками обработки экспериментальных данных; – навыками пусконаладочных работ по обнаружению и устранению неисправностей в электрических схемах; – терминами, определениями и профессиональным языком специальности. |
| ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования |  |
| Знать | – основные понятия и определения приборов полупроводниковой, вакуумной и газовой электроники; – основные физические процессы и принципы функционирования изучаемых приборов; – параметры и характеристики приборов и режимов их работы; – основные модели и схемы замещения исследуемых нелинейных элементов; – методики определения параметров приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам; – простейшие физические и математические модели электронных приборов и их функциональное назначение |
| Уметь | – определять основные параметры приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам; – анализировать и обобщать результаты экспериментальных исследований сопоставляя их со справочными данными; – применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне. |
| Владеть | – информацией об областях применения и перспективах развития приборов и устройств на их основе; – терминами, определениями и профессиональным языком специальности. |
| ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения |  |
| Знать | – эффективные методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов. |
| Уметь | – собирать схемы экспериментального исследования параметров и характеристик приборов; – определять основные параметры приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам; – анализировать и обобщать результаты экспериментальных исследований сопоставляя их со справочными данными; – применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне. |
| Владеть | – практическими навыками выбора эффективной методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов; – навыками обработки экспериментальных данных; – навыками пусконаладочных работ по обнаружению и устранению неисправностей в электрических схемах; – терминами, определениями и профессиональным языком специальности. |

- Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 единиц 360 часов:

- аудиторная работа – 144 часов;

- самостоятельная работа – 144 часов;

- подготовка к экзаменам – 72 часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр1 | Виды учебной рабо- ты, включая самостоя- тельную работу сту- дентов и трудоемкость (в ча- сах)1 |  |  |  | Формы текущего и промежуточного контроля успевае- мости | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | лаборат. занятия | практич. занятия2 | самост. раб. |  |  |
| 1. Вакуумная и газоразряд- ная электроника 1.1.Эмиссионная электрони- ка | 4 | 4 |  | 4/2 | 2 | Выполнение и защита лабораторных работ | ПК-1 Знать. |
| 1.2. Формирование и транс- портировка ПЗЧ | 4 | 6 |  | 4/2 | 9 | Выполнение и защита лабораторных работ. Аудиторная контрольная работа | ПК-1 Знать. |
| 1.3. Взаимодействие ПЗЧ с веществом | 4 | 4 |  | 1/1 | 9 | Выполнение и защита лабораторных работ. Аудиторная контр. работа | ПК-1 Знать. Уметь |
| 1.4. Вакуумные микроволно- вые приборы | 4 | 6 |  | 4/2 | 9 | Аудиторная контрольная работа |  |
| 1.5. Методы генерации плаз- мы; типы и основные харак- теристики газовых разрядов. | 4 | 2 |  | 1/1 | 9 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот. Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Знать. |
| 1.6. Применение ПЗЧ, плаз- мы и газовых разрядов в электронике. Перспективы развития ВиГЭ. | 4 | 2 |  | 4/2 | 9 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот. Аудиторная кон- трольная работа | ПК-2 Уметь ПК-2 Владеть |
| Итого по разделу |  | 24 |  | 18/10 | 47 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот. Аудиторная кон- трольная работа |  |
| - Твёрдотельная электро- ника - Статистика носителей в полупроводниках. Вырожденные и невырожденные полупроводники. | 4 | 4 |  |  | 9 | Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Знать. |
| 2.2. Контактные явления в полупроводниках. Контакт металл-полупроводник. P-n гомо- и гетеропереходы. | 4 | 4 | 4/2 |  | 9 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Знать. |
| 2.3. Полупроводниковые диоды. | 4 | 2 | 8/2 |  | 9 | Выполнение и защита лабораторных работ | ПК-1 Уметь Владеть |
| 2.4. Полевые и биполярные транзисторы. | 4 | 4 | 8/2 |  | 9 | Выполнение и защита лабораторных работ Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Уметь Владеть |
| 2.5. Тиристоры. | 4 | 2 | 8/2 |  | 9 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот. Аудиторная кон- трольная работа | ПК-2 Уметь Владеть |
| 2.6. Электронные устройства на основе полупроводнико- вых приборов: схемы вы- прямления, генерации коле- баний, усилительные каска- ды | 4 | 6 | 8/4 |  | 14 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот. Аудиторная кон- трольная работа | ПК-2 Уметь Владеть |
| 2.7. Перспективы развития твердотельной электроники. | 4 | 2 |  |  | 2 |  | ПК-1 Знать. |
| Итого по разделу |  | 24 | 36/10 |  | 61 |  |  |
| 3. Оптическая и квантовая электроника 3.1.Особенности оптической и квантовой электроники. Способы описания электро- магнитного излучения (ЭМИ) оптического диапазо- на. | 5 | 2 |  | 2/2 | 9 | Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Уметь |

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр1 | Виды учебной рабо- ты, включая самостоя- тельную работу сту- дентов и трудоемкость (в ча- сах)1 |  |  |  | Формы текущего и промежуточного контроля успевае- мости | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | лаборат. занятия | практич. занятия2 | самост. раб. |  |  |
| 3.2.Взаимодействие ЭМИ с веществом. Фотоприёмники на основе внутреннего фото- эффекта. | 5 | 4 |  | 4/2 | 9 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот. Аудиторная кон- трольная работа | ПК-2 Уметь Владеть |
| 3.3. Инверсия населенностей. Спонтанное и вынужденное излучение. Коэффициенты Эйнштейна. | 5 | 4 |  | 2/1 | 9 | Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Знать. |
| 3.4.Принцип работы мазеров и лазеров. | 5 | 4 |  | 4/2 | 9 | Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Знать. |
| 3.5.Оптические резонаторы. Лазеры твёрдотельные, жид- костные, газовые. | 5 | 4 |  | 2/1 | 9 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот. Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Знать. |
| 3.6.Полупроводниковые инжекционные излучатели – светодиоды и лазеры на го- мо- и гетеропереходах. | 5 | 2 |  | 2/1 | 9 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот. Аудиторная кон- трольная работа | ПК-2 Уметь Владеть |
| 3.7.Методы модуляции опти- ческого излучения. Оптиче- ские методы передачи и об- работки информации. | 5 | 2 |  |  | 9 | Аудиторная кон- трольная работа | ПК-1 Знать. |
| 3.8. Оптоэлектронные при- боры. Перспективы развития оптической и квантовой электроники. | 5 | 2 |  | 2/1 | 9 | Выполнение и защи- та лабораторных ра- бот.Аудиторная кон- трольная работа | ПК-2 Уметь Владеть |
| Итого по разделу |  | 24 |  | 18/10 | 72 |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 72 | 36/30 | 36/30 | 180 |  |  |

- Образовательные и информационные технологии

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается – встреча с предста- вителями предприятий НПО «Автоматика» и «Аэронавигация» . Предполагаемые темы встреч связаны со всеми разделами изучаемой дисциплины, и посвящены вопросам ис- пользования приборов твёрдотельной, вакуумной, плазменной и оптической электро- ники на предприятиях ОАО ММК и Магнитогорского аэропорта.

Перед изучением дисциплины проводится предварительный контроль, который направлен на выявление наличного уровня подготовки студентов, достигнутого в ре- зультате изучения предшествующих дисциплин естественнонаучного цикла в соответ- ствие с перечнем раздела 2 РПД. Предварительный контроль имеет большое значение: для определения познавательных возможностей студентов и осуществления индиви- дуализации и дифференциации обучения; диагностики исходного состояния обученно- сти студента с целью отслеживания его дальнейшего продвижения в обучении (дина- мики обученности);

В процессе преподавания дисциплины «ФОЭ» применяются традиционная и мо- дульно-компетентностная технологии. Лекции проходят как в традиционной форме, так и в форме лекций-консультаций, где теоретический материал заранее выдается студен- там для самостоятельного изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекция проходит по типу вопросы-ответы-дискуссия.

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых вы- полняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме. При проведе- нии лабораторных занятий используется метод контекстного обучения, который позво- ляет усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его при- менением.	В процессе обучения используются демонстрационные плакаты, а также натурные конструкции изучаемых приборов и устройств.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу- чающихся

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вакуумная и газо- разрядная электрони- ка - Эмиссионная элек- троника | Реферат № 37. | 5 | Семинар. |
| 1.2. Формирование и транспортировка ПЗЧ | Реферат № 31. | 6 | Текущий кон- троль. |
| 1.3.Взаимодействие ПЗЧ с веществом | Реферат №27. | 9 | Текущий кон- троль. |
| 1.4. Вакуумные микро- волновые приборы | Реферат №33 | 9 | Семинар. |
| 1.5. Методы генерации плазмы; типы и основ- ные характеристики га- зовых разрядов. | Реферат №29. | 9 | Семинар. |
| 1.6. Применение ПЗЧ, плазмы и газовых раз- рядов в электронике. Перспективы развития ВиГЭ. | Реферат №31. | 9 | Семинар Фронтальный контроль. |
| Итого по разделу |  | 47 |  |
| 2. Твёрдотельная электроника 2.1.Статистика носите- лей в полупроводниках. | Предварительная подго- товка по материалам ли- тературных источников. | 9 | Текущий кон- троль |

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Вырожденные и невы- рожденные полупро- водники. |  |  |  |
| 2.2. Контактные явле- ния в полупроводниках. Контакт металл- полупроводник. P-n го- мо- и гетеропереходы. | Реферат №22. | 9 | Фронтальный оп- рос. |
| 2.3. Полупроводнико- вые диоды. | Обзор по Интернет- материалам. Реферат №9. | 9 | Семинар. |
| 2.4. Полевые и бипо- лярные транзисторы. | Реферат №38. | 9 | Семинар. |
| 2.5. Тиристоры. | Реферат №39. | 9 | Семинар. |
| 2.6. Электронные уст- ройства на основе по- лупроводниковых при- боров: схемы выпрям- ления, генерации коле- баний, усилительные каскады | Предварительная подго- товка по материалам ли- тературных источников. | 14 | Семинар |
| 2.7. Перспективы раз- вития твердотельной электроники. | Реферат на одноимённую тему. | 2 | Семинар. |
| Итого по разделу |  | 61 |  |
| - Оптическая и квантовая электрони- ка - Особенности опти- ческой и квантовой электроники. Способы описания электромаг- нитного излучения (ЭМИ) оптического диапазона. | Предварительная подго- товка по материалам ли- тературных источников. | 9 | Фронтальный оп- рос. |
| 3.2.Взаимодействие ЭМИ с веществом. Фо- топриёмники на основе внутреннего фотоэф- фекта. | Реферат №40. | 9 | Семинар. |
| 3.3. Инверсия населен- ностей. Спонтанное и вынужденное излуче- ние. Коэффициенты Эйнштейна. | Предварительная подго- товка по материалам ли- тературных источников. | 9 | Фронтальный оп- рос. |
| 3.4.Принцип работы мазеров и лазеров. | Реферат №41. | 9 | Семинар. |
| 3.5.Оптические резона- торы. Лазеры твёрдо- | Предварительная подго- товка по материалам ли- | 9 | Фронтальный оп- рос. |

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| тельные, жидкостные, газовые. | тературных источников. |  |  |
| 3.6.Полупроводниковые инжекционные излуча- тели – светодиоды и лазеры на гомо- и гете- ропереходах. | Реферат №21. | 9 | Семинар. |
| 3.7.Методы модуляции оптического излучения. Оптические методы пе- редачи и обработки ин- формации. | Реферат №42. | 9 | Семинар. |
| 3.8. Оптоэлектронные приборы. Перспективы развития оптической и квантовой электроники. | Реферат №43. | 9 | Семинар. |
| Итого по разделу |  | 72 |  |
| Итого по дисциплине |  | 180 |  |

Перечень тем рефератов и семинарских занятий :

- Физические основы и элементная база оптоэлектроники.

- Светоизлучающие полупроводниковые приборы.

- Полупроводниковые приемники излучения.

- Световоды.

- Криоэлектроника.

- Акустоэлектроника.

- Магнитоэлектроника.

- Диэлектрическая электроника.

- Приборы на эффекте Ганна.

- Приборы с зарядовой связью.

- Аморфные полупроводнини и приборы на их основе.

- Органические полупроводники и возможности их применения в электронной тех- нике.

- Приборы на основе арсенида галлия.

- Биоэлектроника.

- Хемотроника.

- Фотоумножители на микроканальных пластинах.

- Электронно-оптические преобразователи.

- Применение волоконно-оптических и микроканальных пластин для усиления ярко- сти изображения.

- Лазеры на парах металлов.

- Эксимерные лазеры.

- Полупроводниковые лазеры.

- Гетеропереходы и их применение в приборах.

- Новые приборы на основе арсенида галлия.

- Твердотельные приборы на основе соединений элементов второй и шестой групп.

- Твердотельные приборы на основе соединений элементов четвертой группы.

- Жидкокристаллические системы отображения информации.

- Физика электролюминесцентных панелей.

- Системы отображения информации на основе полупроводниковых приборов.

- Газоразрядные индикаторные панели в системах отображения информации.

- Новые электронно-лучевые приборы.

- Электронные	микроскопы. Принцип действия конструкции.

- Клистроны и магнетроны как компоненты радиолокационных устройств.

- Применение магнетронов в бытовой аппаратуре.

- Применение мощных вакуумных ламп в промышленности и радиовещании.

- Лампы бегущей волны как усилители и генераторы излучения сантиметрового диа- пазона.

- Приборы вакуумной и газоразрядной электроники: прогнозы на будущее.

- Материалы, используемые в качестве эмиттеров и их физические параметры.

- Сравнительная характеристика полевых и биполярных транзисторов.

- Применение тиристоров в промышленности.

- Сравнительная характеристика вакуумных и полупроводниковых фотоприёмников.

- Области применения лазеров и мазеров.

- Лазерные устройства отображения информации.

- Лазерные устройства передачи информации.

Контрольные вопросы и задачи по итогам изучения дисциплины

Раздел «Твёрдотельная электроника»

  - Что означает выражение «градиент концентрации?

  - Что называют током дрейфа? Током диффузии?

  - В каких единицах измеряется проводимость вещества?

  - Чем объясняется различие в проводимостях проводников, полупроводников и диэлектриков?

  - Какой полупроводник называют собственным ? Какова его проводимость?

  - Дайте сравнительную характеристику проводимости химически чистых гер- мания и кремния.

  - Как влияет температура кристалла собственного полупроводника на его про- водимость?

  - Ширина запрещенной зоны химически чистого германия составляет 0,72эВ, что соответствует тепловой энергии кТ, сообщаемой веществу при его нагреве до 12000К. Как тогда можно объяснить наличие собственной проводимости у германия при комнатной температуре в 300К?

  - Что называют процессом рекомбинации?

  - Что называют временем жизни носителя? Что называют ловушкой? Какова причина появления ловушек?

  - Как влияют ловушки на процессы, происходящие в полупроводнике?

  - Что называют донорами? Акцепторами? Какова их роль ?

Как влияет введение примеси в собственный полупроводник на его проводи-

мость.

  - Что называют основными и неосновными носителями? Примеры таковых но- сителей .

  - Как понимать выражение «тип проводимости полупроводника», в чем отли- чие типов проводимости собственного и примесного полупроводников?

  - Какие носители являются основными при введении донорной или акцептор- ной примесей? Почему?

  - Если энергия ионизации доноров или акцепторов составляет 0,01эВ, то сколь- ко процентов их ионизировано при температуре 300К?

  - В чем отличие механизмов влияния температуры на проводимость? полупро- водников и металлов?

  - Что называют p-n переходом, как он образуется?

  - Что называют равновесным состоянием p-n перехода

  - Что означают выражения «прямое смещение перехода», «обратное смещение перехода»? Чем отличаются параметры перехода при указанных смещениях?

  - Что означает выражение «пробой p-nперехода? По каким признакам судят о наступлении пробоя? Физический механизм пробоя и его разновидности.

  - Назначение, условное обозначение, конструкция, физический принцип дейст- вия, ВАХ, параметры и маркировки выпрямительных диодов.

  - -//-	стабилитронов.

  - -//-	туннельных диодов

  - -//-	диодов Шоттки

  - -//-	биполярных транзисторов.

- -//-	полевых транзисторов с управляющим p-n перехо- дом.

- -//-	полевых транзисторов с изолированным затвором и индуцированным каналом.

- -//-	динисторов.

- -//-	одно- и двухоперационных тринисторов.

- -//-	симисторов.

- Одно- и двухполупериодная (мостовая) схемы выпрямления переменного од- нофазного напряжения.

- Динамический режим работы биполярного транзистора в схеме с ОЭ. Необхо- димость предварительного смещения эмиттерного перехода при усилении разнополярного сигнала и способы его (смещения) организации.

- Динамическикй режим работы полевого транзистора с управляющим перехо- дом в схеме ОИ. Режим автоматического смещения.

- Понятие усилительного каскада (УК) Каскады предварительного усиления на биполярных транзисторах. Расчет параметров УК, собранных по схеме ОЭ.

- Расчет параметров УК на полевом транзисторе с управляющим переходом, собранного по схеме ОИ.

Задачи

1, Необходимо осуществить выпрямление переменного напряжения с амплитуд- ным значением 300В с помощью однополупериодного выпрямителя. Однако, в наличии имеются диоды, чьё обратное максимальное напряжение находится в диапазоне 200 – 250В при обратном токе, изменяющемся в диапазоне 1,0 – 2,0мкА. Можно ли исполь- зовать эти диоды, и как будет выглядеть схема выпрямления в этом случае для актив- ной нагрузки без сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения с элементами защиты диодов от пробоя (выполнить расчёты элементов защиты).

- Лампа накаливания, изображённая на рисунках, начинает светиться при напря-

жении на ней 2,0В и токе 10 мА. Диод, изображённый на рисунках, имеет прямое паде- ние напряжения 0,8В при токе 10мА и допустимое обратное напряжение 50В. В каких схемах лампа будет светиться? Будет ли её свечение одинаковой яркости и почему? Может ли в какой-то из схем диод выйти из строя?

- Стабилитрон используется в схеме параметрического стабилизатора напряже- ния в режиме (Uст=7,5В, Iст=10мА). Изобразить схему стабилизатора и определить, как и в каком направлении изменится напряжение на его выходе при увеличении тока, про- текающего по стабилитрону на 20мА, если прямое падение напряжения на нём состав- ляет 1,0В, а его дифференциальное сопротивление – восемь ом?

- Выводам транзистора произвольным образом присвоили номера 1, 2, 3, после чего с помощью омметра измерили сопротивления между ними, записывая результаты измерений и полярность напряжения на щупах омметра (на щупах любого омметра все- гда действует постоянное - в смысле постоянной полярности – напряжение, для бипо- лярных транзисторов это напряжение безопасно). Результаты измерения сведены в таб- лицу. Запись +12 означает, что щупы были соединены с выводами 1и2, причём вывод 1 имел положительный, относительно вывода 2, потенциал. Запись -32 указывает на то, что вывод 3 находился под отрицательным потенциалом, а вывод 2 имел потенциал по- ложительный. Таким образом, знак «плюс» или «минус» находится слева от того выво- да, на котором действует этот потенциал. Знак ∞ не означает разрыва цепи, а указыва- ет на то, что сопротивление очень велико, и не может быть измерено данным оммет- ром.

| измерение | +12 | +13 | +23 | +21 | +31 | +32 | -12 | -13 | -23 | -21 | -31 | -32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат, кОм | 0,2 | 0,2 | 100 |  |  | 350 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 100 |

По результатам анализа таблицы определить, номер какого вывода соответствует базе, эмиттеру или коллектору

- Ток базы БТ, работающего в активном режиме в схеме включения ОЭ, равен 20мкА, ток эмиттера при этом – 1мА. Чему равен коэффициент передачи транзистора по постоянному току?

6, Биполярный транзистор (В≈ h21Э =100, h11Э=1кОм, h12Э=0, 1/h22Э=20кОм, UКЭ MAX=50В, UКЭ НАС =0,4В при IК=10мА, схема включения ОЭ) работает в линейном ре- жиме, при этом UКЭ=1В, IК=1мА. Чему будет равен ток коллектора, если увеличить на- пряжение UКЭ до 10В?

  - Используя данные задачи №6, выпол- нить расчёты и указать, в какой из приведенных схем транзистор работает в режимах: квазиот- сечки, насыщения, активном (линейном).

  - На рисунке изображена схема

усилиттельного	каскада.	Указать	назначение

всех	компонентов	каскада	и	схему	включения

транзистора.	Какие	сигналы	может	усиливать

устройство:  постоянные  (однополярные),	переменные (разнополярные), и те, и другие.

  - Для схемы задачи №8, используя параметры транзистора, приведенные в задаче №6, определить ток и напряжение коллектора покоя, если напряжение смещения составляет 0,8В.

  - Определить коэффициенты усиления каскада задачи №8, используя параметры транзистора, приведенные в задаче №6, для режима «холостого хода» на выходе устройства (RН= ).

  - Напряжение отсечки полевого транзистора с p-n переходом и n-каналом составляет 3В. Каким должно быть сопротивление автоматического смещения, если предполагается использовать транзистор для усиления переменного напряжения с амплитудой 1В? Изобразить схему такого усилительного каскада.

  - Нарисовать осциллограмму напряжения на конденсаторе UC(t). В момент

включения питания конденсатор разряжен. Напряжение источника питания UИПUВКЛ и . Как будет влиять на характер осциллограммы изменение сопротивления резистора и ёмкости конденсатора?

Раздел «Вакуумная и газоразрядая электроника»

- Приведите примеры вакуумных электронных приборов, каково их назначение и ус- ловное обозначение?

- Как зависит коэффициент вторичной эмиссии от энергии первичных электронов?

- Изобразите в относительных единицах ВАХ фотоэлемента для положительных и от- рицательных значений анодного напряжения. Фотоэлемент облучают порознь двумя монохроматическими потоками 1 и 2, которые «преодолевают» красную границу. Ин- тенсивность первого потока - 2·1012кв/с, длина волны – 555нм, интенсивность второго потока - 4·1012кв/с, длина волны – 630нм. Бе ВАХ изобразить в одной системе коорди- нат.

- Перечислите виды разрядов в газе и укажите на области их применения или условия существования.

- Назначение, конструкция, принцип действия, ВАХ и параметры трёхэлектродной ва- куумной лампы с катодом прямого накала.

- Анодное напряжение вакуумного диода изменяется по закону uА=sin(ωt). Изобразите график зависимости анодного тока от времени. Будет ли изменяться этот график при росте частоты ω?

- С какой целью создается разряжение внутри корпусов вакуумных приборов? Что произойдёт при нарушении вакуума у прибора с оксидным катодом?

- Чем объяснить наличие экстремума на спектральной характеристике фотоэлемента?

- Анодный ток вакуумного диода при напряжении на аноде 100В составляет 1мА. Сколько электронов в секунду уходит на анод, и с какой скоростью?

- Используя уравнение Шрёдингера для одномерного случая, оценить вероятность са- мопроизвольной электронной эмиссии из вещества.

- Укажите основные параметры фото, термо и вторично-электронных катодов.

- Работа выхода вещества анода вакуумного диода с катодом косвенного накала со- ставляет 6,4•10-19Дж. Можно ли полагать, что при некотором значении анодного на- пряжения начнётся вторичная эмиссия из вещества анода, и если да, то при каком, а ес- ли нет, то почему?

- Что называют работой выхода, в чем ее измеряют, какова методика её определения и какова (примерно) её величина для различных веществ?

- Каким образом можно управлять поперечным размером электронного потока? При- ведите пример реализации.

- Фотоумножитель содержит 5 динодов. Каким будет его анодный ток, если коэффи- циент вторичной эмиссии для всех динодов одинаков и равен двум, квантовый выход катода равен единице, а катод поглощает монохромное излучение с длиной волны 0,5мкм и мощностью 6мВт?

- Физическая сущность автоэлектронной эмиссии, примеры применения.

- В каких приборах наблюдается явление вторичной эмиссии, в каких из них она пред- ставляет собой желаемое явление, а в каких – нежелательное.

- Определить время пролёта электрона от катода до анода вакуумного диода при анод- ном напряжении 100В и расстоянии между анодом и катодом 4мм.

- Физическая сущность взрывной эмиссии.

- Конструкция и механизм свечения плазменных экранов.

- Изобразить график зависимости анодного тока вакуумного диода с термокатодом прямого накала от температуры катода в диапазоне от нуля до номинального значения его температуры (в относительных единицах).

- Физическая сущность фотоэлектронной эмиссии.

- Конструкция, условное обозначение и принцип действия цифровых газоразрядных индикаторов.

- Определить величину тока насыщения фотоэлемента для двух монохроматических потоков излучения с длинами волн 0,4 и 0,6мкм при квантовых выходах 0,5 и 1,0 соот- ветственно. Интенсивность обоих потоков одинакова и составляет 2·1012кв/с. Какой должна быть красная граница для этих потоков?

- Физическая сущность вторичной электронной эмиссии?

- Механизм свечения газа при «тлеющем разряде»? При каких условиях он возникает?

- Радиус вращения электрона в атоме водорода, согласно классическим представлени- ям, составляет 0,5·10-10м, а скорость вращения – 2,3·106 м/c. Оценить возможность классического подхода, используя соотношение неопределённостей. Неопределённость координаты ∆x взять величиной порядка размеров атома.

- Что называют «красной границей» фотоэффекта, как она находится?

- Назовите существующие в настоящее время типы термокатодов и дайте им сравни- тельную характеристику.

- Изобразите ВАХ газонаполненного диода и схему эксперимента. Опишите процессы, происходящие в газе при увеличении анодного напряжения.

- В чём состоит принципиальное отличие самостоятельного газового разряда от неса- мостоятельного?

- Что называют фазовой фокусировкой, как её получают и с какой целью используют?

- Ток термоэмиссии катода ЭЛТ составляет один миллиампер. 20% электронов, эми- тированных катодом, поглощается электродами прожектора, имеющими положитель- ный - относительно катода – потенциал. Чему равен ток аквадага?

- Физическая сущность катодолюминесценции, её применение.

- Назначение, конструкция и принцип действия счётчика Гейгера. От каких парамет- ров счетчика зависит его быстродействие?

- Изменится ли напряжения запирания у вакуумного триода и почему при уменьшении расстояния между катодом и сеткой?

- Природа темнового тока фотоэлемента и методика его измерения. Как влияет вели- чина темнового тока на разрешающую способность фотоэлемента?

- Вывод формулы Ричардсона-Дэшмана.

- Изменится ли напряжения запирания у вакуумного триода и почему при уменьшении

расстояния между катодом и сеткой?

- Что называют «электронной линзой», где она применяется и для чего?

- Конструкция и механизм свечения плазменных экранов?

- Ток насыщения вакуумного фотоэлемента составляет 20мкА при потоке излучения 0,2лм и постоянном напряжении 100В. Будет ли функционировать

указанный	фотоэлемент	при	анодном	напряжении,	изменяющемся	по	закону: uA=100sinωt, и если да, то какой, при этом, будет его чувствительность?

- Вывод формулы для определения величины отклонения луча в электростатическом постоянном поле.

- Физический механизм дугового разряда и его применение.

- Как влияет напряжение отражателя на режим работы отражательного клистрона?

- Используемые в приборах плазменной электроники газы в нормальном состоянии являются изоляторами. Каким образом в них появляются носители тока?

- Принцип отклонения луча от оси прожектора ЭЛТ посредством магнитного поля.

- Расстояние между катодом и анодом у вакуумного диода с термокатодом составляет 2мм, его ток равен 1мА при анодном напряжении 100В. Определить равновесную кон- центрацию электронов в промежутке катод-анод в предположении однородности анод- ного поля.

- Что называют «электронным прожектором», какова его конструкция, назначение элементов и область применения?

- Сравнительная характеристика вакуумного и газонаполненного фотоэлементов.

- . Изменится ли напряжения запирания у вакуумного триода и почему при уменьше- нии расстояния между катодом и сеткой?

- Физический механизм искрового разряда.

- Является ли излучение катодолюминесцентного индикатора когерентным и почему?

- В момент перегорания лампы накаливания в её нити, изготовленной из вольфрама, образовался зазор в 0,5мм. При приложении к нити постоянного напряжения 300В ам- перметр, включенный последовательно с лампой и источником, показал ток величиной 1нА. Какова причина появления тока, ведь цепь разорвана? Изменится ли его (тока) ве- личина при смене полярности напряжения? Какова плотность тока, если диаметр нити 0,4мм?

Раздел «Квантовая и оптическая электроника»

- Влияние корпускулярно- волнового дуализма на способы описания электромагнит- ного излучения оптического диапазона.

- Конструкция и принцип действия фототиристоров. Основные характеристики и па- раметры

- Энергетические и фотометрические характеристики излучения оптического диапазо- на.

- Сравнительная характеристика светодиодов и инжекционных лазеров как источников излучения

- Понятие инверсной населенности в свете статистики Больцмана. Механизм и спосо- бы создания инверсной населенности.

- Назначение, условное обозначение, конструкция, параметры и принцип действия фо- торезисторов.	Применение фоторезисторов

- Поглощение оптического излучения веществом. Вывод закона Бугера-Ламберта. 8.Обоснование необходимости использования световых пучков для передачи информа- ции.

Физические принципы функционирования волоконных световодов.

- Понятие инверсной населенности в свете статистики Больцмана. Механизм и спосо- бы создания	инверсной населенности.

- Назначение, условное обозначение, конструкция, параметры и принцип действия фоторезисторов. Применение фоторезисторов.

- Понятие накачки, обоснование ее необходимости и способы осуществления.

- Основные характеристики и параметры фоторезисторов. Способы защиты от их от- каза.

13.. Спонтанное и вынужденное излучения. Уширение спектральных линий, связанное со спонтанными переходами. Примеры спонтанного излучения.

- Назначение, условное обозначение, принцип действия, конструкция и параметры фотодиодов с p-n переходом. Применение фотодиодов.

- Понятие активной среды лазера, требования, предъявляемые к активным средам, типы активных сред.

- Назначение, условное обозначение, конструкция, принцип действия и параметры светодиодов. Применение светодиодов.

- Сравнительная характеристика фоторезисторов, основанных на явлениях собствен- ной и примесной проводимостях. Особенности эксплуатации фоторезисторов с при- месным типом проводимости.

- Свойства лазерных пучков. Параметры лазерного излучения.

- Расшифруйте понятие «одномодовый» лазер. Является ли таковым инжекционный лазер и почему? Зачем вообще нужен одномодовый режим? Является ли одномодовое излучение когерентным, и какими свойствами обладает когерентное излучение?

- Назначение, условное обозначение, принцип действия, конструкция и параметры фотодиодов с p-i-n структурой. Сравнение с фотодиодами p-n структуры.

- Лавинные фотодиоды: область применения, сравнительная характеристика (с p-n и

p-i-n фотодиодами), особенности эксплуатации.

- Амплитудно-импульсная модуляция светового пучка инжекционных лазеров. Схемная реализация устройства модулятора.

- Назначение, условное обозначение, конструкция, принцип действия, характеристи- ки и параметры биполярных фототранзисторов.

- Обоснование необходимости использования световых пучков для передачи инфор- мации. Физические принципы функционирования волоконных световодов.

- Назначение, условное обозначение, принцип действия, конструкция и параметры фотодинисторов..

- Конструкции одномодовых и многомодовых волноводов, особенности применения.

- Чем объясняется то обстоятельство, что при работе фотодиода в диодном режиме фототок практически не изменяется в широком диапазоне сопротивлений нагрузки (см. результаты лабораторной работы), и начинает уменьшаться только при достижении ею определенного значения. В то же время при работе в гальваническом режиме рост со- противления нагрузки вызывает закономерное уменьшение фототока.

- Какими факторами объясняется инерционность фоторезистора?

- Назначение, условное обозначение, конструкция и принцип действия полевых фо- тотранзисторов. Основные характеристики и параметры фототранзисторов. 30.Физическая сущность затухания и искажения сигнала, передаваемого по оптическо- му кабелю. Параметры оптических кабелей, характеризующих указанные явления.

- Известно, что в приводе компакт-диска используется источник оптического излу- чения. Может ли им быть микроминиатюрная лампа накаливания или светодиод? По- чему? Какой из параметров излучения определяет тип его источника?

- Какие процессы происходят в кристалле фотодиода с p-n переходом в режиме хо-

лостого хода при облучении светом?

- Конструкция и принцип действия твердотельных (рубиновых) лазеров.

- Оптроны. Назначение оптронов, их разновидности и сравнительная характери- стика. Условное обозначение и параметры тиристорных оптронов.

- Какие механизмы поглощения света используются в фоторезисторах? Дайте им сравнительную характеристику.

- Параметры фоторезисторов с указанием их размерности и методики определения.

- В чем отличие параметров фоторезисторов, изготовленных из собственного и при- месного полупроводников?

- Какова причина высокой инерционности фоторезисторов?

- В каком случае фоторезисторы необходимо охлаждать?

- Как определить чувствительность фоторезистора?

- Изобразите схему включения фоторезистора как фотоприёмника.

- Чем кристалл фотодиода отличается от кристалла фоторезистора?

- Какие процессы происходят в кристалле фотодиода при облучении?

- Что называют «красной границей внутреннего фотоэффекта», как её определяют?

- Каков механизм возникновения фотоЭДС?

- Какой режим работы фотодиода обладает большей чувствительностью и почему?

- Как влияет режим работы фотодиода на его быстродействие?

- Параметры фотодиода с указанием их размерности и методики определения. равнительная характеристика фоторезистора и фотодиода. Чем объясняется различие их параметров?

- Какой из фотоприемников может работать без источника питания и почему?

- Схемы усиления сигнала фотоприемников.

- По каким причинам фотоприёмники могут выйти из строя?

- Внешний вид фотоприемников может быть совершенно одинаков. Как с помощью мультиметра определить вид фотоприемника и определить – где какой вывод фотодио- да?

- Каково практическое использование однородных примесных полупроводников?

- Если фоторезистор имеет в качестве фоточувствительного элемента плёнку химиче- ски чистого кремния, то каково минимальное значение энергии кванта света, вызы- вающего изменение проводимости фоторезистора (методика расчета)?

Задачи

- Определите частоту и энергию фотона гелий-неонового лазера при λ= 0,6328мкм. Может ли человек видеть излучение этого лазера ?

- Найти длину оптического кабеля, при которой оптическая мощность вводимого из- лучения уменьшится в 10 раз, если коэффициент затухания составляет 0,2 дБ/км. 3.Энергия ионизации примеси у кристалла фоторезистора составляет 0,015эВ. До какой температуры необходимо охлаждать фоторезистор?

- Разработать схему защиты светодиода, входящего в состав оптрона, от импульсов обратного напряжения и указать её параметры.

- Уменьшение оптической мощности Р(х) при прохождении расстояния x выражается законом Бугера - Ламберта через коэффициент поглощения α. Найти соотношение ме- жду α, измеряемым в [м-1] и коэффициентом поглощения, выраженном в [дБ/км/].

- На каком расстоянии от фотодиода, имеющего площадь активной поверхности 1 см2 и величину квантового выхода 10% должен находится светодиод, излучающей на длине волны с λмах=0,555нм при силе света в одну канделу, чтобы ток фотодиода имел им- пульсный характер c частотой импульсов 10Гц?

- Одномодовый точечный источник генерирует излучение с λ=4мкм. Мощность ис- точника 1010квант/с. Определить энергетическую освещенность площадки в 1мм2, ори- ентированной нормально к источнику и расположенной от него на расстоянии 30см.

- . Показатель преломления сердцевины одномодового оптического кабеля составляет 1,213. Через какое время излучение достигнет фотоприемника, если длина кабеля со- ставляет 2км?

- По какой методике можно рассчитать ожидаемую скорость передачи информации по оптическому кабелю с известными параметрами?

- В каких из нижеприведенных схем будет наблюдаться заметное свечение светодио- да? При анализе используйте результаты, полученные в лабораторных работах ( VD – обычный маломощный кремниевый выпрямительный диод).

- Известно, что данный прибор является оптроном. У него пять внешних выводов. Как экспериментально, располагая средствами измерений, определить тип оптрона и функ- цию каждого вывода.

- Входное напряжение ОУ формируется фотодиодом, имеющем чувствительность 100 мкА/лм. На фотодиод на- правлен поток излучения импульсного характера с амплиту- дой импульсов 0,1лм. Изобразить схему формирования Uвх ОУ для случая работы фотодиода в диодном режиме, и оп- ределить амплитуду импульсов выходного сигнала, а также минимальное напряжение источника питания ОУ.

- Ставится задача изменения коэффициента передачи масштабирующего усилителя на ОУ при изменении мощности внешнего излучения. Какой должна быть принципи- альная схема данного устройства?

- Длина волны инжекционного лазера, используемого для передачи информации по оптическому кабелю, составляет 0,8мкм. Какая теоретически максимальная скорость передачи информации может быть достигнута?

- Источник квазимонохромного излучения (IRE) с λ=1мкм и интенсивностью 1Вт/м2 используется в системе охранной сигнализации. Расстояние до фотоприемника (фото- диода с диаметром линзы 5мм) составляет 6м. Какая энергия поглощается кристаллом полупроводника фотодиода с точки зрения корпускулярных и волновых представлений.

- Разработать схему усиления сигнала фоторезистора с помощью биполярного n-p-n

транзистора и методику ее расчета.

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) за определенный период обучения (семестр) и может проводиться в форме зачета, зачета с оценкой, экзамена, защиты курсового проекта (работы).

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей |  |  |
| Знать: | – основные понятия и определения приборов полупроводниковой, вакуумной и газовой электроники; – основные физические процессы и принципы функционирования изучаемых приборов; – параметры и характеристики приборов и режимов их работы; – основные модели и схемы замещения исследуемых нелинейных элементов; – методики определения параметров приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам | Вопросы для подготовки к экзамену: - Нарисуйте качественно вид ВАХ кремниевого выпрямительного диода. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графика. Покажите на ВАХ участки известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид ВАХ германиевого выпрямительного диода. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графика. Покажите на ВАХ участки известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид ВАХ стабилитрона с лавинным пробоем. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графика. Покажите на ВАХ участки известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид ВАХ стабилитрона с туннельным пробоем. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графика. Покажите на ВАХ участки известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид ВАХ тиристора. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графика. Покажите на ВАХ участки известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид ВАХ динистора. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графика. Покажите на ВАХ участки известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид ВАХ симистора. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графика. Покажите на ВАХ участки известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид семейств ВАХ биполярного транзистора в схеме включения с общей базой. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графиков. Покажите на ВАХ области известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид семейств ВАХ биполярного транзистора в схеме включения с общим эмиттером. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графиков. Покажите на ВАХ области известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид семейств ВАХ полевого транзистора с управляющим p-n-затвором в схеме включения с общим истоком. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графиков. Покажите на ВАХ области известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид семейств ВАХ полевого МДП транзистора со встроенным каналом в схеме включения с общим истоком. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графиков. Покажите на ВАХ области известных режимов работы и основные справочные параметры. - Нарисуйте качественно вид семейств ВАХ полевого МДП транзистора с индуцированным каналом в схеме включения с общим истоком. Считая прибор маломощным, укажите приблизительные значения токов и напряжений на осях графиков. Покажите на ВАХ области известных режимов работы и основные справочные параметры. |
| Уметь: | – собирать схемы для снятия вольтамперных характеристик – определять основные параметры приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам; – анализировать и обобщать результаты экспериментальных исследований; – применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне | Вопросы для подготовки к экзамену: - Приведите условное графическое обозначение выпрямительного диода в соответствии с ГОСТ, подпишите наименование выводов, укажите полярность включения и действительные направления токов и напряжений в открытом состоянии. - Приведите условное графическое обозначение стабилитрона в соответствии с ГОСТ, подпишите наименование выводов, укажите полярность включения и действительные направления токов и напряжений в режиме стабилизации. - Приведите условное графическое обозначение стабистора в соответствии с ГОСТ, подпишите наименование выводов и укажите полярность включения в режиме стабилизации. - Приведите условное графическое обозначение тиристора с управлением по катоду в соответствии с ГОСТ, подпишите наименование выводов, укажите полярность включения и действительные направления токов и напряжений в открытом состоянии. - Приведите условное графическое обозначение тиристора с управлением по аноду в соответствии с ГОСТ, подпишите наименование выводов, укажите полярность включения и действительные направления токов и напряжений в открытом состоянии. - Приведите способ включения биполярного транзистора p n p типа в схему усилителя с общей базой, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения биполярного транзистора n p n типа в схему усилителя с общей базой, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения полевого транзистора с управляющим p n затвором и каналом n типа в схему усилителя с общим истоком, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения полевого транзистора с управляющим p n затвором и каналом p типа в схему усилителя с общим истоком, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения полевого МДП транзистора со встроенным каналом n типа в схему усилителя с общим истоком, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в режиме обеднения. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения полевого МДП транзистора со встроенным каналом p типа в схему усилителя с общим истоком, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в режиме обеднения. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения полевого МДП транзистора со встроенным каналом n типа в схему усилителя с общим истоком, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в режиме обогащения. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения полевого МДП транзистора со встроенным каналом p типа в схему усилителя с общим истоком, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в режиме обогащения. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения полевого МДП транзистора с индуцированным каналом n типа в схему усилителя с общим истоком, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. - Приведите способ включения полевого МДП транзистора с индуцированным каналом p типа в схему усилителя с общим истоком, укажите полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Условное графическое обозначение транзистора должно соответствовать ГОСТ. |
| Владеть: | – практическими навыками использования измерительных приборов; – навыками обработки экспериментальных данных; – навыками пусконаладочных работ по обнаружению и устранению неисправностей в электрических схемах; – терминами, определениями и профессиональным языком специальности | Выполнение, расчёт, оформление и защита лабораторных работ на темы: Исследование характеристик полупроводниковых диодов; Исследование стабилитрона и стабистора; Исследование биполярного транзистора в схеме с общей базой; Исследование биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; Исследование полевого транзистора с управляющим p-n-затвором в схеме с общим истоком; Исследование тиристора; Исследование электровакуумного триода; Исследование динатронного эффекта в электровакуумном тетроде; Исследование электровакуумного пентода |
| ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования |  |  |
| Знать: | – основные понятия и определения приборов полупроводниковой, вакуумной и газовой электроники; – основные физические процессы и принципы функционирования изучаемых приборов; – параметры и характеристики приборов и режимов их работы; – основные модели и схемы замещения исследуемых нелинейных элементов; – методики определения параметров приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам; – простейшие физические и математические модели электронных приборов и их функциональное назначение | Вопросы для подготовки к экзамену: - Зонная теория, вид энергетической диаграммы изолированного атома и группы атомов. Раскрыть связь зоной теории со спектроскопией материалов: атомные линейчатые, молекулярные полосовые, непрерывные (сплошные) спектры излучения и поглощения. - Электропроводность твердых тел и ее связь с энергетическими диаграммами для металлов, полупроводников и диэлектриков. Перечислить основные материалы, имеющие широкое применение в электронике. - Собственные полупроводники. Показать процесс генерации носителей заряда на энергетической диаграмме, раскрыть факторы, оказывающие на нее влияние. Рекомбинация и термодинамическое равновесие. Виды носителей заряда в собственных полупроводниках и их концентрации. Анализ механизма передвижения свободного положительного заряда в полупроводнике на плоскостной модели кристаллической решетки. - Примесные полупроводники n типа. Анализ формирования преимущественной дырочной электропроводности с применением плоскостной модели кристаллической решетки и энергетической диаграммы полупроводника. Обозначения концентраций: примесей, основных и неосновных носителей, собственных носителей. Соотношения этих концентраций. - Примесные полупроводники p типа. Анализ формирования преимущественной дырочной электропроводности с применением плоскостной модели кристаллической решетки и энергетической диаграммы полупроводника. Обозначения концентраций: примесей, основных и неосновных носителей, собственных носителей. Соотношения этих концентраций. - Классификация носителей заряда в полупроводниках: подвижные - неподвижные, положительные - отрицательные, основные - неосновные - собственные. Обозначение концентрации каждого вида носителей. - Генерация, рекомбинация и термодинамическое равновесие. Раскрыть связь концентрации носителей заряда с рабочим диапазоном температур полупроводниковых материалов. - Дрейфовое и диффузионное движение носителей заряда в полупроводниках. - Процесс образования объемного заряда p n перехода при отсутствии внешнего электрического поля. - Анализ равновесного состояния p n перехода: распределение равновесных концентраций носителей заряда в структуре перехода, потенциальная диаграмма, потенциальный барьер, ширина обедненной зоны, сравнительная электропроводность области объемного заряда и нейтральных областей. - Анализ состояния p n перехода при прямом смещении: влияние напряжения внешнего источника на величину потенциального барьера и ширину области объемных зарядов, величина прямого тока и состояние перехода. - Анализ состояния p n перехода при обратном смещении: влияние напряжения внешнего источника на величину потенциального барьера и ширину области объемных зарядов, величина обратного тока и состояние перехода. - Идеализированная ВАХ диода, тепловой ток и тепловой потенциал. Реальная ВАХ диода, характерные участки режимов и состояний диода. - Емкостные свойства p n перехода. Барьерная и диффузионная емкость, вольт-фарадные характеристики. Варикапы. - Виды пробоя p n перехода, обратимость, механизмы, участки ВАХ стабилитронов для каждого типа пробоя, ТКН и свойство саморазогрева. - Диод Шоттки и контакт металл-полупроводник. Выпрямляющие и невыпрямляющие контакты. |
| Уметь: | – определять основные параметры приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам; – анализировать и обобщать результаты экспериментальных исследований, сопоставляя их со справочными данными; – применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне | Вопросы для подготовки к экзамену: - Биполярные транзисторы: определение, свойства, условные графические обозначения. Структура и принцип действия транзистора включенного по схеме с общей базой, потоки носителей заряда, действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Количественная оценка свойств управления и конструктивные особенности изготовления биполярных транзисторов. - Способ включения биполярного транзистора по схеме с общей базой, полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Семейство ВАХ биполярного транзистора в схеме включения с ОБ, принцип управления и коэффициент передачи, режимы работы транзистора и их области на ВАХ. - Способ включения биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером, полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Семейство ВАХ биполярного транзистора в схеме включения с ОЭ, принцип управления и коэффициент передачи, режимы работы транзистора и их области на ВАХ. - Простейшие схемы усилительных каскадов с ОЭ, ОБ и ОК. Возможные коэффициенты усиления в этих схемах. - Полевые транзисторы. Раскрыть их двойное название. Способы изоляции затвора, виды полевых транзисторов и их условные графические обозначения. Сравнительная характеристика полевых и биполярных транзисторов. - Полевые транзисторы с управляющим p-n-затвором. Условные графические обозначения, внутренняя структура и принцип действия. Способ включения полевого транзистора по схеме с общим истоком, полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Семейство ВАХ в схеме с ОИ, принцип управления и коэффициент передачи, режимы работы полевого транзистора и их области на ВАХ. - МДП транзисторы со встроенным каналом. Условные графические обозначения, внутренняя структура и принцип действия. Способ включения МДП транзистора по схеме с общим истоком, полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Семейство ВАХ в схеме включения с ОИ, принцип управления и коэффициент передачи, режимы работы МДП транзистора и их области на ВАХ. - МДП транзисторы с индуцированным каналом. Условные графические обозначения, внутренняя структура и принцип действия. Способ включения МДП-транзистора по схеме с общим истоком, полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. Семейство ВАХ в схеме включения с ОИ, принцип управления и коэффициент передачи, режимы работы МДП транзистора и их области на ВАХ. - Тиристор: определение, свойства, условные графические обозначения, полярности и действительные направления токов и напряжений в различных режимах. Внутренняя структура тиристора, двухтранзисторная модель и принцип действия. Семейство ВАХ, режимы работы и их участки на ВАХ. - Специальные виды тиристоров, их условные графические обозначения, свойства, параметры и ВАХ. Сравнительная характеристика электронных ключевых приборов. - Определение электровакуумных приборов, их виды и применение. - Свойства газа и понятие вакуума. Низкий, средний и высокий вакуум. Теплоизоляционные свойства вакуума. - Электронная эмиссия и работа выхода электрона. Виды электронной эмиссии в электровакуумных приборах. - Элементы конструкции электронных ламп, их функциональное назначение и особенности изготовления: катоды, сетки, корпуса, электроды, геттеры. - Электровакуумные диоды. Их виды и УГО, полярности и действительные направления токов и напряжений в открытом состоянии. ВАХ электровакуумного диода, режимы его работы и их участки на ВАХ. Закон степени трех вторых и уравнение Ричардсона-Дэшмана. Влияние тока накала катода на форму ВАХ и срок службы вакуумного диода. - Принцип действия электровакуумного диода и кривые распределения потенциалов в пространстве анод-катод при различных напряжениях на аноде. - Электровакуумные триоды, их отличие от диодов по конструкции и принципу действия. УГО и способ включения триода по схеме с общим катодом (ОК), полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. ВАХ триодов с сетками средней и высокой проницаемости и закон степени трех вторых. Параметры электровакуумных триодов. - Электровакуумные тетроды, их отличие от триодов по конструкции, принципу действия и параметрам. УГО и способ включения тетрода по схеме с ОК, полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. ВАХ тетродов и динатронный эффект. - Электровакуумные пентоды, их отличие от тетродов по конструкции, принципу действия и параметрам. УГО и способ включения пентода по схеме с ОК, полярности и действительные направления токов и напряжений в активном режиме. ВАХ пентодов. - Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) с электростатической фокусировкой и отклонением луча. УГО ЭЛТ и принцип действия осциллографа. |
| Владеть: | – информацией об областях применения и перспективах развития приборов и устройств на их основе; – терминами, определениями и профессиональным языком специальности | Выполнение, расчёт, оформление и защита лабораторных работ на темы: Исследование характеристик полупроводниковых диодов; Исследование стабилитрона и стабистора; Исследование биполярного транзистора в схеме с общей базой; Исследование биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; Исследование полевого транзистора с управляющим p-n-затвором в схеме с общим истоком; Исследование тиристора; Исследование электровакуумного триода; Исследование динатронного эффекта в электровакуумном тетроде; Исследование электровакуумного пентода |
| ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения |  |  |
| Знать: | – эффективные методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов | Выполнение, расчёт, оформление и защита лабораторных работ на темы: Исследование характеристик полупроводниковых диодов; Исследование стабилитрона и стабистора; Исследование биполярного транзистора в схеме с общей базой; Исследование биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; Исследование полевого транзистора с управляющим p-n-затвором в схеме с общим истоком; Исследование тиристора; Исследование электровакуумного триода; Исследование динатронного эффекта в электровакуумном тетроде; Исследование электровакуумного пентода |
| Уметь: | – собирать схемы экспериментального исследования параметров и характеристик приборов; – определять основные параметры приборов по экспериментальным данным и вольтамперным характеристикам; – анализировать и обобщать результаты экспериментальных исследований, сопоставляя их со справочными данными; – применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне | Выполнение, расчёт, оформление и защита лабораторных работ на темы: Исследование характеристик полупроводниковых диодов; Исследование стабилитрона и стабистора; Исследование биполярного транзистора в схеме с общей базой; Исследование биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; Исследование полевого транзистора с управляющим p-n-затвором в схеме с общим истоком; Исследование тиристора; Исследование электровакуумного триода; Исследование динатронного эффекта в электровакуумном тетроде; Исследование электровакуумного пентода |
| Владеть: | – практическими навыками выбора эффективной методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов; – навыками обработки экспериментальных данных; – навыками пусконаладочных работ по обнаружению и устранению неисправностей в электрических схемах; – терминами, определениями и профессиональным языком специальности | Выполнение, расчёт, оформление и защита лабораторных работ на темы: Исследование характеристик полупроводниковых диодов; Исследование стабилитрона и стабистора; Исследование биполярного транзистора в схеме с общей базой; Исследование биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; Исследование полевого транзистора с управляющим p-n-затвором в схеме с общим истоком; Исследование тиристора; Исследование электровакуумного триода; Исследование динатронного эффекта в электровакуумном тетроде; Исследование электровакуумного пентода |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена и защиты курсового проекта.

Методические указания для подготовки к экзамену: для подготовки к экзамену студент должен освоить все изучаемые темы, в том числе и отведенные для самостоятельного изучения, выполнить и защитить все практические работы.

Критерии оценки освоения дисциплины (экзамен):

– на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е студент должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций, т.е студент должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е студент должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– «не зачтено» – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

| 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Основная литература: |  |  |  |  |
| 1. Смирнов, Ю. А. Физические основы электроники : учебное пособие / Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-1369-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5856 (дата обращения: 26.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 2. Попов, А. Н. Вакуумная техника: Учебное пособие / А.Н. Попов. - Москва : НИЦ Инфра-М; Минск : Нов. знание, 2012. - 167 с.: ил.; . - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006031-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/317368 (дата обращения: 05.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 3. Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника : учебное пособие / А. Н. Игнатов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 596 с. — ISBN 978-5-8114-5149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133479 (дата обращения: 21.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 4. Киселев, Г. Л. Квантовая и оптическая электроника : учебное пособие / Г. Л. Киселев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-4986-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130188 (дата обращения: 21.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| б) Дополнительная литература: |  |  |  |  |
| 1. Шалимова, К. В. Физика полупроводников : учебник / К. В. Шалимова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-0922-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/648 (дата обращения: 12.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| 2. Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы : учебное пособие / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. — 9-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-0368-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/300 (дата обращения: 12.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| 3. Матухин, В. Л. Физика твердого тела : учебное пособие / В. Л. Матухин, В. Л. Ермаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-0923-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/262 (дата обращения: 12.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| 4. Сорокин, В. С. Материалы и элементы электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики : учебник / В. С. Сорокин, Б. Л. Антипов, Н. П. Лазарева. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-2003-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/67462 (дата обращения: 12.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| 5. Владимиров, Г. Г. Физическая электроника. Эмиссия и взаимодействие частиц с твердым телом : учебное пособие / Г. Г. Владимиров. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1515-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/38838 (дата обращения: 12.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| 6. Фурсей, Г. Н. Автоэлектронная эмиссия : учебное пособие / Г. Н. Фурсей. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1232-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3805 (дата обращения: 12.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| 7. Курочка, С. П. Вакуумная и плазменная электроника : учебное пособие / С. П. Курочка, Г. Д. Кузнецов, А. С. Курочка. — Москва : МИСИС, 2009. — 162 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116672 (дата обращения: 12.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| 8. Сушков, А. Д. Вакуумная электроника. Физико-технические основы : учебное пособие / А. Д. Сушков. — Санкт-Петербург : Лань, 2004. — 464 с. — ISBN 5-8114-0530-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/639 (дата обращения: 12.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| 9. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-0523-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112073 (дата обращения: 27.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |  |  |  |  |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| 1. Мазитов Д.М. Твердотельная электроника. Лабораторный практикум: учеб. пособие.- Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017. 58 с. 2. Леванов В.В. Методические указания к лабораторным работам по разделу «Квантовая и оптическая электроника» для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 210106. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», 2010. 20 с. 3. Леванов В.В. Исследование диодного и транзисторного оптронов. Методические указания к лабораторной работе по разделу «Квантовая и оптическая |  |  |  |  |
| электроника» для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 210106. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», 2004. 12 с. 4. Леванов В.В. Методические указания к лабораторным работам по разделу «Вакуумная и газоразрядная электроника» для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 210106. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», 2011. 28 с. 5. Леванов В.В. Одноканальные аналоговые и цифровые осциллографы как средство измерений параметров электрических сигналов. Учеб. пособие. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2005. 55с. |  |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Государственная публичная научно-техническая библиотека России [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.gpntb.ru , свободный.– Загл. с экрана. Яз. рус. 2. Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.nlr.ru . Яз. рус. 3. Электронная библиотека http://e.lanbook.com/ 4. Журнал радиоэлектроники - электронный журнал [Электронный ресурс], ISSN 1684-1719 Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/radioeng.html |  |  |  |  |  |  |

| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПО |  | № договора |  | Срок действия лицензии |  |  |  |  |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |
|  | MS Windows 7 Professional (для классов) |  | Д-757-17 от 27.06.2017 |  | 27.07.2018 |  |  |  |  |
|  | MS Office 2007 Professional |  | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | 7Zip |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | FAR Manager |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | MathCAD v.15 Education University Edition |  | Д-1662-13 от 22.11.2013 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | MS Windows 10 Professional (для классов) |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |
|  | MS Office 2003 Professional |  | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | MS Windows XP Professional(для классов) |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |
|  | Браузер Mozilla Firefox |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название курса |  |  |  | Ссылка |  |  |  |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  |  |  | https://dlib.eastview.com/ |  |  |  |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  |  |  | https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |  |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  |  |  | https://scholar.google.ru/ |  |  |  |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  |  |  | http://window.edu.ru/ |  |  |  |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  |  |  | http://www1.fips.ru/ |  |  |  |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  |  |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues |  |  |  |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  |  |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |  |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Оснащение: Демонстрационные плакаты и натурные образцы изучаемых приборов. Учебные аудитории для проведения практических занятий. Оснащение: Демонстрационные плакаты и натурные образцы изучаемых электронных приборов. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий . Оснащение: 10 универсальных лабораторных стендов 87Л-01, мультиметры, осциллографы. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащение: Шкафы для хранения натурных образцов изучаемых электронных приборов, учебного оборудования и учебных пособий. |  |  |  |  |  |  |  |  |