1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теплотехника» является изучение основных понятий и законов термодинамики, теплопередачи, термодинамических процессов и циклов энергетических установок, способов передачи теплоты и основ теплового расчета фундаментальных законов переноса теплоты, современной теории теплообмена и применение их в тепловых расчетах нагрева и охлаждения тел различной формы с различными теплофизическими свойствами, горения газообразного, жидкого и твердого топлива.

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Курс «Теплотехника» входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки (специальность) 21.05.04 «Горное дело» со специализацией «Обогащение полезных ископаемых».

Успешное усвоение материала предполагает знание студентами основных положений следующих дисциплин: Математика: дифференциальное и интегральное исчисления; Физика: термодинамика. Химия.

Знания, полученные студентами при изучении курса «Теплотехника» необходимы при выполнении научно-исследовательских и выпускной квалификационной работ.

Материал дисциплины базируется на ранее изученном материале комплекса общеобразовательных и специальных дисциплин, который обеспечивает формирование требуемого уровня компетенции обучающегося и подготовки по направлению подготовки (специальность) 21.05.04 «Горное дело» со специализацией «Обогащение полезных ископаемых».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Теплотехника» студент должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |  |
| Знать: | Основные существующее действующее теплотехническое оборудование промышленных производств; направления совершенствования и тенденции мирового развития в области теплотехнического оборудования |
| Уметь: | Определять основное существующее действующее теплотехническое оборудование промышленных производств; определять пути совершенствования области теплотехнического оборудования |
| Владеть: | Методами сбора и представления информации для определения основного действующего теплотехнического оборудования промышленных производств; навыками критического анализа направлений совершенствования в области теплотехнического оборудования |
| ПК-14. Готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов |  |
| Знать: | Базовые знания в области естественнонаучных дисциплин; основные проблемы естественнонаучных дисциплин; основные методы решения проблем естественнонаучных дисциплин. |
| Уметь: | Выбрать методики базовых знаний в области естественнонаучных дисциплин; грамотно поставить задачу, подобрать методику исследования и решения поставленной проблемы; грамотно поставить задачу, подобрать методику исследования и решения поставленной проблемы и решить её разными способами. |
| Владеть: | Навыками проведения анализа поставленной задачи; навыками проведения анализа поставленной задачи, выбора методики решения поставленной задачи; навыками проведения анализа поставленной задачи, выбора методики решения поставленной задачи и решить её разными способами. |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 17 акад. часов:

–	аудиторная – 16 акад. часов;

–	внеаудиторная – 1 акад. часов

–	самостоятельная работа – 87,1 акад. часов;

–	подготовка к зачету – 3,9 акад. часа.

| Раздел/тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лабораторн. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Понятие термодинамики |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Термодинамика и механика газов. Основные сведения. Энтальпия, теплота. Основные уравнения течения газа. Основные сведения из механики газов. | 4 | 1 | 1 | 14 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Раздел 6, п. 6.1. | Конспект лекций; отчет по лабораторной работе | ОК-1 ПК-14 зув |
| Тема 1.2. Режимы движения жидкости. Истечение газа через отверстия. Уравнение Бернулли. Струйное движение газа. Тепло- и массоперенос. Явления, законы и уравнения переноса вещества, тепла и импульса: теплопроводность, конвекция, излучение, диффузия. | 4 | 1 | 2 | 14 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка ИДЗ №1. Раздел 6, п. 6.1. | Конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчет практического задания. | ОК-1 ПК-14 зув |
| Итого по разделу 1 |  | 2 | 3 | 28 |  |  |  |
| Раздел 2. Понятие теплопередачи |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Теплопроводность. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном и нестационарном режиме. Теплопередача. | 4 | 1 | 2/2И | 14 | Самостоятельное изучение учебной литературы; ИДЗ №2. Раздел 6, п. 6.1. | Конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчет практического задания. | ОК-1 ПК-14 зув |
| Тема 2.2. Конвективный тепло- и массоперенос при свободном и вынужденном течении. Гидродинамический и тепловой пограничные слои. Радиационный тепло- и массоперенос. Основные понятия и законы. Виды лучистых потоков. Сложный теплообмен. | 4 | 1 | 1 | 14 | Самостоятельное изучение учебной литературы; ИДЗ №3. Раздел 6, п. 6.1. | Конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчет практического задания. | ОК-1 ПК-14 зув |
| Итого по разделу 2 |  | 2 | 3/2И | 28 |  |  |  |
| Раздел 3. Понятие теплогенерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Теплогенерация за счет сжигания топлива. Основные характеристики топлива. Основы теории горения. | 4 | 1 | 2/2И | 14 | Самостоятельное изучение учебной литературы; ИДЗ №4. Раздел 6, п. 6.1 | Конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчет практического задания. | ОК-1 ПК-14 зув |
| Тема 3.2. Расчеты полного и неполного горения топлива. Устройства для сжигания топлива. Теплогенерация за счет электроэнергии. | 4 | 1 | 2 | 17,1 | Самостоятельное изучение учебной литературы; ИДЗ №5. Раздел 6, п. 6.1. | Конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчет практического задания. | ОК-1 ПК-14 зув |
| Итого по разделу 3 |  | 2 | 4/2И | 31,1 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация | 4 |  |  | 3,9 | Подготовка к зачету. П. 6.3. | Промежуточная аттестация - зачет | ОК-1 ПК-14 зув |
| Итого по дисциплине | 4 | 6 | 10/4И | 87,1 |  |  |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для решения предусмотренных видов учебной работы при изучении дисциплины «Теплотехника» в качестве образовательных технологий используются как традиционные, так и модульно-компетентностные технологии. Передача необходимых теоретических знаний и формирование представлений по курсу происходит с применением мультимедийного оборудования. Лекционный материал закрепляется на лабораторных работах, где применяется совместная деятельность студентов в группе, направленная на решение общей задачи путем сложения результатов индивидуальной работы членов группы. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются практические занятия в виде дискуссий, анализа реальных проблемных ситуаций и междисциплинарных связей из различных областей в контексте решаемой задачи. Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем в процессе написания рефератов, подготовки к дискуссиям, и тестированию.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Перечень вопросов для текущего контроля

Раздел 1: тема 1.1.

- Что такое уравнение состояния? Написать уравнение состояния идеального газа.

- Что такое термодинамический процесс? Объяснить понятия равновесный и неравновесный процессы.

- Что такое массовая, объемная, мольная теплоемкость? Изобарная и изохорная теплоемкость?

- Почему изобарная теплоемкость больше изохорной? Какая связь между ними?

- Почему теплоемкость зависит от процесса? Дайте значения теплоемкостей для основных процессов изменения состояния.

- Напишите аналитические выражения I закона термодинамики через энтальпию и внутреннюю энергию, объясните их. Объясните содержание закона.

- Напишите аналитическое выражение II закона термодинамики. Содержание и основные формулировки II закона термодинамики.

- Что такое обратимые и необратимые процессы? Изменение энтропии системы в необратимых процессах. Изменение энтропии в адиабатных процессах.

- Как может изменяться энтропия в изолированной системе при протекании в ней различных термодинамических процессов?

Раздел 1: тема 1.2.

- Какие режимы течения жидкости бывают?

- Что определяет число подобия Рейнольдса?

- Что определят число подобия Эйлера?

- Каков физический смысл уравнения Бернулли.

- Что такое бародиффузия

- Каковы особенности бародиффузии.

- В чем физическое отличие теплопереноса от тепломассопереноса.

Раздел 2: тема 2.1.

- Способы переноса теплоты, их основные закономерности. Каков механизм процесса теплопроводности в газах, жидкостях и твердых веществах?

- Понятие температурного поля.

- Физическая сущность процесса переноса теплоты теплопроводностью.

- Сформулируйте основной закон теплопроводности.

- Понятие градиента температуры.

- Что называется коэффициентом теплопроводности, его размерность, обозначение.

- Как зависит коэффициент теплопроводности от температуры?

- называется стационарным?

- Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для стационарного режима.

- Коэффициент теплопередачи для плоской стенки.

- Коэффициент теплопередачи для цилиндрической стенки.

- Понятие нестационарного теплового режима.

- Что называется коэффициентом температуропроводности, его размерность, обозначение, физический смысл.

- Понятие безразмерной температуры.

- Число Био, его физический смысл.

- Формула и физический смысл числа Фурье.

- Показать распределение температуры внутри термически тонкого тела.

- Принцип расчета нагревания или охлаждения тел конечных размеров.

- Какие теплообменные аппараты работают при нестационарном тепловом режиме?

Раздел  2: тема 2.2.

- В каких средах возможна конвекция?

- Какие виды конвективного теплообмена вам известны?

- Какие теплофизические свойства жидкостей вам известны?

- Что понимается под вязкостью жидкости, какие виды вязкости вам известны?

- Факторы, влияющие на конвективный теплообмен.

- Режимы движения жидкости.

- Как происходит перенос теплоты в ламинарном и турбулентном потоках?

- Сформулируйте основной закон конвективного теплообмена (теплоотдачи конвекцией).

- Что характеризует число Нуссельта, его физический смысл.

- Понятие динамического пограничного слоя.

- Понятие теплового пограничного слоя.

- От чего зависит соотношение толщин динамического и теплового пограничных слоев?

- Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при вынужденной конвекции

- Критическое значение числа Рейнольдса при течении жидкостей в трубах.

- Физическая природа процесса теплоотдачи при свободной конвекции.

- Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи при свободной конвекции.

- Число Грасгофа, его физический смысл.

- Влияние на интенсивность теплообмена расположения поверхности в пространстве.

- Принцип расчета переноса теплоты через узкие щели с учетом свободной конвекции.

- Физическая сущность процесса теплового излучения.

Раздел 3: тема 3.1.

- Дайте определение процесса горения.

- Коэффициент избытка воздуха и его физический смысл.

- Теплогенерация за счет выгорания примесей (приведите пример)

- Температура воспламенения топлива: понятие и физический смысл.

- Температура горения: понятие и физический смысл

Раздел 3: тема 3.2.

      - В чем отличие полного горения от неполного.

      - Чем опасно неполное горения для экологии

      - Способы борьбы с неполным горением.

      - Устройство и принцип работы горелок эжекционного типа

      - Устройство и принцип работы топок для слоевого сжигания топлива.

      - Основы теплогенерации за счет электрической энергии (индукционный нагрев, диэлектрический, электронно-лучевой.)

6.2 примерные темы ИДЗ

ИДЗ №1

Даны одно и двуслойная кирпичные стенки. Определить плотность теплового потока теплопроводностью, конвекцией, излучением для исходных данных:

| Однослойная стенка |  |  | Двухслойная стенка |  |  |  |  |  | Температура воздуха в лаборатории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 0С | 0С | 0С | 0С | 0С | 0С | 0С | 0С | 0С |  |
| 224 | 214 | 192 | 202 | 177 | 155 | 147 | 125 | 95 | 25 |

ИДЗ №2

Трубопровод d1/d2=14/16 из стали с коэффициентом теплопроводности 46 Вт/м·К теплоизолирован стекловатой с коэффициентом теплопроводности 0,055 Вт/м·К. Внутри протекает вода с температурой 100 °С и давлением 4 кгс/см2. Коэффициент теплоотдачи от воды к внутренней поверхности трубы 2000 Вт/м2·К. Температура окружающей среды 20 °С. Какой должна быть толщина тепловой изоляции, чтобы тепловые потери снизились в 2 раза при неизменном коэффициенте теплоотдачи с поверхности трубы и изоляции 15 Вт/м2·K?

ИДЗ №3

Определить число Рейнольдса Re при обтекании пластины длиной l=5 м сухим воздухом при температуре t=30 °С со скоростью w=2 м/с, если коэффициент кинематической вязкости равен ν=16·10-6 м2/с.

ИДЗ №4

Задан состав каменного угля на горючую массу топлива, %: Сг, Ог, Нг, Sг, Nг, зольность приведена на сухую массу Ас, влажность на рабочую массу W1p. Определить состав топлива на рабочую массу топлива при влажности W1p, и подсушенного топлива при влажности W2p.

| Состав каменного угля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сг | Нг | Nг | Ог | Sг | Ас | W1p | W1p |
| 1 | 76,0 | 5,5 | 1,6 | 11,7 | 5,2 | 17,5 | 13,0 | 5,0 |

ИДЗ №5

Определить коэффициент избытка воздуха α, если известно содержание CO2,% в сухих продуктах сгорания, при полном сжигании природного газа.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO′2,% | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 |

6.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

1. Основные закономерности механики печных газов.

2. Свободные  и частично ограниченные струйные течения.

3. Ограниченные струйные течения. Инжектор и эжектор.

4. Потери энергии при движении газов.

5. Виды переноса теплоты. Основные понятия и определения.

6. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Граничные условия.

7. Коэффициент теплопроводности сталей и факторы, влияющие на него.

8. Стационарная и нестационарная теплопроводность

9. Конвективный теплообмен при свободном и вынужденном движении газов.

10. Критериальные уравнения конвективного теплообмена.

11. Теплообмен излучением. Виды лучистых потоков.

12. Особенности излучения газов.

13. Теплообмен излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве.

14. Угловые коэффициенты излучения.

15. Теплообмен излучением при наличии экранов между поверхностями.

17. Основы теории подобия и моделирования теплотехнических и теплоэнергетических процессов и оборудования.

18. Основы расчета нагрева «тонких» и «массивных» заготовок.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |  |  |  |
| Знать: |  | Основные существующее действующее теплотехническое оборудование промышленных производств; направления совершенствования и тенденции мирового развития в области теплотехнического оборудования | Перечень теоретических вопросов 1. Основные объекты теплотехнологий промышленных производств. 2. Определение объектов теплотехнологий, в которых преимущественно применяются законы гидрогазодинамики. 3. Определение объектов теплотехнологий, в которых преимущественно применяются законы аэродинамики. 4. Определение объектов теплотехнологий, в которых преимущественно применяются закон Фурье. 5. Определение объектов теплотехнологий, в которых преимущественно применяются закон Ньютона-Рихмана. 6. Определение объектов теплотехнологий, в которых преимущественно применяются закон Стефана-Больцмана. 7. Определение объектов теплотехнологий, в которых преимущественно применяются закон диффузии. 8. Определение объектов теплотехнологий, в которых преимущественно применяются законы термохимии (в части сгорания энергетического топлива). |
| Уметь: |  | Определять основное существующее действующее теплотехническое оборудование промышленных производств; определять пути совершенствования области теплотехнического оборудования | Примерное практическое задание Задания для написания рефератов: 1. Объекты теплотехнологий промышленных производств. 2. Объекты теплотехнологий, в которых преимущественно применяются законы гидрогазодинамики. 3. Объекты теплотехнологий, в которых преимущественно применяются законы аэродинамики. 4. Объекты теплотехнологий, в которых преимущественно применяются закон Фурье. 5. Объекты теплотехнологий, в которых преимущественно применяются закон Ньютона-Рихмана. 6. Объекты теплотехнологий, в которых преимущественно применяются закон Стефана-Больцмана. 7. Объекты теплотехнологий, в которых преимущественно применяются закон диффузии. 8. Объекты теплотехнологий, в которых преимущественно применяются законы термохимии (в части сгорания энергетического топлива). |
| Владеть: |  | Методами сбора и представления информации для определения основного действующего теплотехнического оборудования промышленных производств; навыками критического анализа направлений совершенствования в области теплотехнического оборудования | Пример задания на решение задач из профессиональной области: Для поддержания необходимой температуры в шахте обеспечивается циркуляция воздуха. Выполнить: 1. Провести литературный обзор по представленной тематике. 2. Рассчитать холодильную установку для обеспечения комфортной температуры в шахте. 3. Нарисовать схему энергообеспечения. |
| ПК-14. Готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов |  |  |  |
| Знать: | Базовые знания в области естественнонаучных дисциплин; основные проблемы естественнонаучных дисциплин; основные методы решения проблем естественнонаучных дисциплин. |  | 1. В каких единицах измеряется количество теплоты? - ºС; - кг/м; - Дж; - Н/м. 2. Теплопроводность каких материалов наибольшая? - Металлов; - Газов; - Твердых тел - диэлектриков; - Жидкостей. 3. От каких параметров зависит коэффициент теплопроводности? - От вида движения жидкости; - От температуры и физических свойств веществ; - От массы и площади поверхности тела; - От количества подведенной теплоты. 4. Какое из уравнение плотности теплового потока соответствует переносу теплоты теплопроводностью через однослойную плоскую стенку: - ; - ; - ; - . 5. По какому из уравнений рассчитывается теплопередача через стенку? 6. Указать, какому интервалу значений коэффициента соответствует теплопроводность сталей. - 20 – 50 Вт/(м ºС ) - 0,07 – 4 Вт/(м ºС ) - 0,007 – 0,07 Вт/(м ºС) 7. В каких единицах измеряется коэффициент теплопроводности? - ; - ; - ; - . 8. Коэффициент теплопередачи характеризует интенсивность передачи теплоты: - От одной среды к другой; - Внутри твердых стенок; - От одной среды к другой через разделительную стенку; - От жидкостей к твердым стенкам. 9. Число Фурье определяет: - Режим движения жидкости; - Термическую массивность тел; - Безразмерное время нагрева; - Физические параметры вещества. 10. При каких значениях числа Био тело является термически тонким: - ; - ; - ; - . 11. Какое число подобия является определяемым при расчетах конвективного теплообмена? - ; - ; - : - . 12. Каким уравнением подобия характеризуется вынужденная конвекция? - ; - ; - ; 13. Какие значения Re соответствуют турбулентному режиму движения жидкости в трубах (каналах) - ; - ; - ; - . 14. Число Рейнольдса определяется по формуле 1. 2. 3. 4. 15. Какое значение поглощательной способности имеет абсолютно черное тело: - ; - ; - ; 16. Какой из приведенных законов применяется для расчетов теплообмена излучением? 17. Какие газы обладают излучательной и поглощательной способностью? - Не, Аr, Nе; - N2 , O2 , H2 - H2О, CO2, SO2 |
| Уметь: | Выбрать методики базовых знаний в области естественнонаучных дисциплин; грамотно поставить задачу, подобрать методику исследования и решения поставленной проблемы; грамотно поставить задачу, подобрать методику исследования и решения поставленной проблемы и решить её разными способами. |  | Примерное практическое задание - ЗАДАЧА. Оконный стеклопакет состоит из трех слоев стекла толщиной по 4 мм каждый. Между стеклами находятся слои сухого неподвижного воздуха толщиной 10 мм. Площадь поверхности окна 3 м2. Разность температур на внешних поверхностях стекол 30 0С. Определить потери теплоты через окно, если коэффициенты теплопроводности стекла λст = 0,74 Вт/м. К, воздуха λвозд = 2,45 .10–2 Вт/ м.К. - ЗАДАЧА. Определить плотность теплового потока (q, Вт/м2) в процессе теплопередачи от дымовых газов к кипящей пароводяной смеси через стальную стенку толщиной δ = 8 мм. Температура газов t1 = 1000 0C, температура смеси t2 = 200 0C. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1 = 40 Вт/м2.К, от стенки к пароводяной смеси α2 = 4000 Вт/м2.К, коэффициент теплопроводности стенки λ = 40 Вт/м.К. Рассчитать также температуры стенки с обеих сторон tс1 и tс2. - ЗАДАЧА: Какую толщину должна иметь изоляция, если ее наложить на плоскую стальную стенку толщиной 20 мм, чтобы тепловые потери уменьшились в два раза. Коэффициент теплопроводности стали λм = 40 Вт/м К, а материала изоляции λи = 0,125 Вт/м К, коэффициент теплоотдачи с одной стороны стенки α1 = 500 Вт/м2 К, а с другой α2 = 80 Вт/м2 К. - ЗАДАЧА. По чугунному трубопроводу диаметром d2 = 50 мм, d1 = 44 мм движется пар с температурой 315 0С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 =120 Вт/м2 .К. Температура окружающего воздуха 20 0С, коэффициент теплоотдачи α2 = 12 Вт/м2 .К. Найти тепловые потери, если трубопровод изолирован слоем пеношамота δ = 50 мм. λ пеношамота= 0,3 Вт/м К, λ чугуна = 90 Вт/м .К. - ЗАДАЧА. Для уменьшения потерь теплоты от паропровода диаметром d2 = 25 мм предлагаются изоляционные материалы: асбест λ = 0,151 Вт/м.К, стекловата λ = 0,047 Вт/м.К. Какой материал целесообразнее принять в качестве изоляции, если коэффициент теплоотдачи к окружающей среде α2 = 8 Вт/м2.К. |
| Владеть: | Навыками проведения анализа поставленной задачи; навыками проведения анализа поставленной задачи, выбора методики решения поставленной задачи; навыками проведения анализа поставленной задачи, выбора методики решения поставленной задачи и решить её разными способами. |  | Пример задания на решение задач из профессиональной области: Задача 1. Плоская печная стенка состоит из слоя огнепорного материала толщиной S1, м и теплоизоляционного слоя толщиной S2, м. Коэффициенты теплопроводности слоев равны: первого , Вт/(м К), второго , Вт/(м К). Температура газов омывающих внутpеннюю поверхность стенки tг, C; коэффициент теплоотдачи к внутренней стенке , Вт/(м·К); от наружной стенки к воздуху , Вт/(м·К). Площадь стен f, м. Темпеpатуpа воздуха, омывающего наpужнюю повеpхность стенки tв, °С. Необходимо определить: а) общее тепловое сопротивление от газов и воздуху - R, Общий коэффициент теплопередачи К, плотность теплового потока q и количество теплоты Q, теряемое стенкой при трех вариантах указанных в таблице 2; б) найти температуры в стыке слоев t1, t2 ,t3 для тех же вариантов; в) построить для третьего варианта графики распределения температуры в координатах t-S и t-R; сравнить с температурами, полученными аналитическим путем ( по формулам); г) определить снижение потерь тепла во втором и третьем вариантах по сравнению с первым (в процентах). Потери при первом варианте принимаются за 100%; д) результаты расчетов представить в виде таблицы 1 (Прил. 1.) и сделать выводы о роли тепловой изоляции для снижения потерь тепла через кладку. Варианты задачи даны в таблице 2 (Прил. 2). |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Варианты задачи | R | К | q | Q | Температура, °С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tг | t1 | t2 | t3 | tв |
| 1 | Без тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | температуры полученные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аналитически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | графически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | С тепловой изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | температуры полученные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аналитически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | графически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С удвоенной тепловой изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | температуры полученные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аналитически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | графически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Снижение потерь теплоты по сравнению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пеpвым вариантом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с вторым вариантом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с третим вариантом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | Данные условия задачи №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S1, м | S2, м | λ Вт/мК | λ, Вт/мК | tг, °С | tв, °С | α1, Вт/м2К | α2, Вт/м2К | f |
| 1 | 0,23 | 0,115 | 1,0 | 0,1 | 1000 | 15 | 100 | 20 | 15 |
| 2 | 0,23 | 0,23 | 1,2 | 0,1 | 900 | 10 | 120 | 20 | 12 |
| 3 | 0.46 | 0,065 | 0,9 | 0,3 | 1200 | 20 | 80 | 19 | 18 |
| 4 | 0,46 | 0,115 | 1,3 | 0,2 | 1350 | 5 | 150 | 18 | 15 |
| 5 | 0,345 | 0,23 | 1,2 | 0,4 | 850 | 10 | 120 | 20 | 11 |
| 6 | 0,23 | 0,115 | 1,1 | 0,3 | 850 | 8 | 110 | 21 | 10 |
| 7 | 0,345 | 0,065 | 1,4 | 0,2 | 900 | 20 | 130 | 17 | 14 |
| 8 | 0,46 | 0,10 | 1,6 | 0,1 | 1200 | 30 | 100 | 15 | 17 |
| 9 | 0,23 | 0,130 | 1,1 | 0,15 | 900 | 10 | 120 | 15 | 13 |
| 10 | 0,46 | 0,23 | 1,0 | 0,3 | 1300 | 15 | 140 | 16 | 12 |
| 11 | 0,46 | 0,13 | 0,9 | 0,35 | 1200 | 10 | 130 | 17 | 15 |
| 12 | 0,46 | 0,10 | 1,0 | 0,25 | 1250 | 5 | 115 | 20 | 18 |
| 13 | 0,23 | 0,23 | 1,1 | 0,3 | 800 | 15 | 100 | 19 | 10 |
| 14 | 0,23 | 0,115 | 0,9 | 0,3 | 800 | 20 | 110 | 15 | 12 |
| 15 | 0,345 | 0,10 | 1,2 | 0,1 | 1000 | 30 | 115 | 15 | 14 |
| 16 | 0,345 | 0,23 | 1,0 | 0,2 | 1100 | 10 | 110 | 18 | 10 |
| 17 | 0,345 | 0,115 | 1,3 | 0,2 | 1000 | 10 | 125 | 20 | 11 |
| 18 | 0,46 | 0,23 | 1,1 | 0,1 | 800 | 5 | 100 | 20 | 18 |
| 19 | 0,46 | 0,115 | 1,3 | 0,2 | 1000 | 20 | 15 | 17 | 20 |
| 00 | 0,23 | 0,23 | 1,1 | 0,1 | 800 | 5 | 100 | 20 | 18 |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания.

Для получения зачета по дисциплине студент должен показать следующие знания, умения и навыки по использованию и внедрению результатов образовательной деятельности:

Для получения зачета по дисциплине студент должен показать следующие знания, умения и навыки по использованию и внедрению результатов образовательной деятельности:

– на оценку «зачтено»:

Студент должен показать уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

Студент должен предоставить выполненное задание, в котором были бы отражены проблемы, касающиеся всех аспектов изучаемой дисциплины.

– на оценку «не зачтено»:

Студент не владеет терминологией изучаемой дисциплины;

Студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации изучаемой дисциплины;

Не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Дзюзер, В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Я. Дзюзер. Санкт-Петербург: Лань. 2017. 384 с.

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93750/#1

2. Смирнов, В. Г. Теплофизика: учебное пособие / В. Г. Смирнов, В. В. Дырдин, Т. Л. Ким. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 171 с. — ISBN 978-5-00137-007-9. Режим доступа URL: https://e.lanbook.com/book/115162

б) дополнительная литература:

1. Кудинов, А.А. Гидрогазодинамика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. Кудинов. М.: ИНФРА-М. 2018. 336 с. http://znanium.com/catalog/product/918073

2. Кудинов, А.А. Тепломассообмен: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. Кудинов. М.: НИЦ ИНФРА-М. 2015. 375 с. http://znanium.com/catalog/product/463148

3. Брюханов, О.Н. Шевченко, С.Н. Тепломассообмен: Учебник [Текст] / О.Н. Брюханов, С.Н. Шевченко. М.: НИЦ Инфра-М. 2012. 464 с.

http://znanium.com/catalog/product/258657.

- Кудинов, А. А. Горение органического топлива: Учебное пособие / Кудинов А.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 390 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009439-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/441989

в) методические указания:

1. Матвеева, Г. Н. Экспериментальное исследование процессов теплообмена : учебное пособии/ Г. Н. Матвеева, Ю. И. Тартаковский, Б. К. Сеничкин. - 2-е изд., подгот. по печ. изд. 2008 г. - Магнитогорск: МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=989.pdf&show=dcatalogues/1/1119153/989.pdf&view=true . - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Пинтя, Т. Н. Экспериментальное исследование процессов термодинамики. Лабораторный практикум: учебное пособие / Т. Н. Пинтя ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1242.pdf&show=dcatalogues/1/1123323/1242.pdf&view=true  - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |
| Microsoft Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| Microsoft Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | бессрочно |

  - Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/  (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

  - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

  - Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/   (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru  – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- Расчетный сервер НИУ МЭИ. Режим доступа: http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Теплотехника» предусмотрены следующие виды занятий: лекционные занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР), зачет.

Заполним таблицу в разделе 9:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатории термодинамики и теплопередачи | Комплекс лабораторных установок по технической термодинамике, комплекс лабораторных установок по изучению процессов теплопередачи; -потенциометр; -ЛАТР; -электропечи; -ротационные насосы. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |