# 1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Геомеханика» являются:

- подготовка студентов умению прогнозировать деформации массива и использованию инженерных методов управления горным давлением.

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело.

# Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалиста

Дисциплина «Геомеханика» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения таких дисциплин как «Математика», «Физика», «Геология»,

«Сопротивление материалов», «Открытая разработка МПИ».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы	при	освоении	дисциплин:	«Планирование	открытых	горных	работ»,

«Проектирование карьеров».

# Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Геомеханика» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-9 владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений |  |
| Знать | - физико-механические свойства и классификации горных пород и характеристики породных массивов - методы испытаний горных пород и строительных материалов - основные закономерности развития деформаций откосов открытых выработок |
| Уметь: | - Использовать справочную литературу для определения свойств горных пород и устойчивых параметров выработок - проводить испытания горных пород и строительных материалов при исследовании их физико-механических свойств, обосновывать параметры устойчивых выработок - анализировать инженерно-геологические условия разработки месторождений, обосновывать параметры устойчивых откосов бортов и уступов карьеров, определять запас устойчивости откосов открытых горных выработок и отвалов |
| Владеть: | - современными методами исследования физико-механических свойств горных пород и строительных материалов; - геомеханическими методами обоснования высоты и угла откосов; - современными методами оценки устойчивости откосов уступов и бортов карьеров; |

# Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 15 акад. часов;

  - аудиторная – 14 акад. часов;

  - внеаудиторная – 1 акад. часов

- самостоятельная работа – 125,1акад. часов;

- подготовка к зачету - 3,9.

| Раздел дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная раб. (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | Лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел Введение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Цели и задачи дисциплины, связь со смежными дисциплинами | 4 | 0,3 | 1 |  | 6,25 |  |  |  |
| 1.2. Современные тенденции развития геомеханики | 4 | 0,3 | 1 |  | 6,25 |  |  |  |
| Итоги по разделу |  | 0,6 | 2 |  | 12,51 |  |  |  |
| 2. Горное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Основные понятия | 4 | 0,3 | 1 |  | 6,25 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 2.2 Формы проявления | 4 | 0,3 | 1 |  | 6,25 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| Итоги по разделу |  | 0,6 | 2 |  | 12,51 |  |  |  |

| 3. Свойства пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Физические и механические свойства | 4 | 0,15 | 1/1И |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 3.2 Методы определения механических свойств | 4 | 0,15 | 1/1И |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 3.3 Паспорт прочности | 4 | 0,15 | 1 |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 3.4 Прочность пород в массиве | 4 | 0,15 | 1 |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| Итоги по разделу |  | 0,6 | 4 |  | 12,51 |  |  |  |
| 4. Деформационные свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Упругие свойства | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 4.2 Пластические характеристики | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 4.3 Реалогические свойства | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 4.4 Компрессионные свойства | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| Итоги по разделу |  | 0,6 |  |  | 12,51 |  |  |  |
| 5. Напряженное состояние массива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Напряженное состояние нетронутого массива | 4 | 0,12 |  |  | 2,5 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 5.2 Напряженное состояние наклонной площадки в нетронутом массиве | 4 | 0,12 |  |  | 2,5 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 5.3 Круг Мора. Свойства Круга Мора. | 4 | 0,12 |  |  | 2,5 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 5.4 Напряженное состояние приоткосного массива | 4 | 0,12 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 5.5 Напряженное состояние наклонной площадки в приоткосном массиве | 4 | 0,12 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| Итоги по разделу |  | 0,6 |  |  | 12,51 |  |  |  |

| 6. Наиболее вероятная линия скольжения |  |  |  |  |  | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Высота вертикального обнажения пород (НВЛС) | 4 | 0,2 |  |  | 4,17 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 6.2 Основные положения построения НВЛС | 4 | 0,2 |  |  | 4,17 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 6.3 Варианты построения НВЛС | 4 | 0,2 |  |  | 4,17 |  |  |  |
| Итоги по разделу |  | 0,6 |  |  | 12,51 |  |  |  |
| 7. Устойчивость откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Силы, действующие на поверхности скольжения | 4 | 0,2 |  |  | 4,17 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 7.2 Условие предельного равновесия пород | 4 | 0,2 |  |  | 4,17 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 7.3 Коэффициент запаса устойчивости | 4 | 0,2 |  |  | 4,17 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| Итоги по разделу |  | 0,6 |  |  | 12,51 |  |  |  |
| 8. Методы расчета устойчивости откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 График Фисенко | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 8.2 Метод алгебраического сложения сил | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 8.3 Метод касательных напряжений | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 8.4 Усреднение механических свойств массива | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| Итоги по разделу |  | 0,6 |  |  | 12,51 |  |  |  |
| 9. Устойчивость пород и параметры откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Классификация пород по устойчивости | 4 | 0,3 |  |  | 6,26 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |
| 9.2 Устойчивые параметры откосов | 4 | 0,3 |  |  | 6,26 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 - зув; |

| Итоги по разделу |  | 0,6 |  |  | 12,51 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Факторы, влияющие на устойчивость бортов карьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Инженерно-геологические факторы | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 |  |  |  |
| 10.2 Гидрогеологические факторы | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 |  |  |  |
| 10.3 Физико-географические факторы | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 |  |  |  |
| 10.4 Горно-технические факторы | 4 | 0,15 |  |  | 3,13 |  |  |  |
| Итоги по разделу |  | 0,6 |  |  | 12,51 |  |  |  |
| Итого по дисциплине | 4 | 6 | 8/2И | - | 125,1 | Подготовка к зачету | Зачет с оц. |  |

1 И – Занятия проводятся в интерактивных формах (т.е. из 8 часов лабораторных занятий 2 часа проводятся с использованием интерактивных методов)

# Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Геомеханика» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных предоставлений по курсу «Геомеханика» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информация, лекций- конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал изложенный	и	объясненный	студентам	на	лекциях-информациях,	подлежит самостоятельному		осмыслению		и	запоминанию.	Совокупность	докладов	по предварительно подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает всестороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, и докладов для практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации.

# Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:

- Напряженное состояние нетронутого массива:

- Напряженное состояние наклонной площадки в нетронутом массиве;

- Напряженное состояние приоткосного массива;

- Напряженное состояние наклонной площадки в приоткосном массиве;

- Варианты построения НВЛС;

- Классификация пород по устойчивости;

- Устойчивые параметры откосов;

- Факторы, влияющие на устойчивость бортов карьеров.

Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену:

- Горное давление.

- Механические свойства пород. Способы их определения.

- Понятие об удельном сцеплении и методах его определения.

- Уравнение Кулона и его графическая интерпретация.

- Паспорт прочности горных пород.

- Прочность пород в массиве.

- Основные параметры систем трещин горного массива и способ их определения.

- Упругие свойства пород.

- Компрессионные свойства пород.

- Объемное напряженное состояние нетронутого массива.

- Определение направлений и величин напряжений, действующих на наклонной площадке в точке массива.

- Свойства круга Мора.

- Определение касательного и нормального напряжений наклонной площадки в заданной точке массива с помощью круга Мора.

- Построение предельного круга Мора для заданной точки массива при известных физико-механических свойствах пород.

- Направления наибольших главных напряжений в прибортовом массиве и их роль в определении направлений деформаций сдвига.

- Сущность и способы определения высоты вертикального обнажения пород и области растягивающих напряжений в прибортовом массиве.

- Теоретические положения, используемые при построении наиболее вероятной линии скольжения в откосах.

- Графический способ определения ширины площадки призмы скольжения.

- Построение наиболее вероятной линии скольжения. Варианты построения.

- Определение механических свойств пород приоткосного массива по известному положению поверхности скольжения.

- Построение плоской поверхности скольжения вертикальных откосов.

- Силы, действующие на поверхности скольжения.

- Условие предельного равновесия пород.

- Понятие о коэффициенте запаса устойчивости, его нормативные значения.

- Понятие о коэффициенте запаса устойчивости и методах его расчета.

- Определение высоты вертикального откоса с заданным запасом устойчивости.

- Метод Фисенко определения угла или высоты откоса с заданной устойчивостью.

- Характер зависимости между высотой и углом откоса.

- Расчет коэффициента запаса устойчивости методом алгебраического сложения сил.

- Расчет коэффициента запаса устойчивости методом касательных напряжений

- Усреднение физико-механических свойств пород.

# Задания для самостоятельной работы Варианты работы № 1

| Номер варианта | В о п р о с ы |
| --- | --- |
| 1 | - Определить коэффициент бокового распора породы, если в точке нетронутого массива вертикальное напряжение 20 МПа, горизонтальное 5 МПа. - Определить удельный вес породы образца кубической формы с размерами 5х5х5 см. Масса образца 0,375 кг. - Срез образца породы с поперечным сечением площадью 25 см2 произошел от приложенной касательной силы 112500 Н. Определить величину удельного сцепления (при чистом сдвиге). - Сопротивление сдвигу породы составляет 5 МПа при нормальном давлении 6 МПа. Удельное сцепление породы 2 МПа. Определить графически (с помощью паспорта прочности) угол внутреннего трения. - По тому же паспорту прочности (пункт 4) определить напряжение трения при нормальном давлении 4 МПа. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом простирания 140 и углом падения 30. - Для какой цели используется стереограмма трещиноватости ? |

| 2 | - Определить вертикальное давление в массиве на глубине 200 м. Плотность пород 2,5 т/м3. - Чем отличается удельный вес породы от ее плотности ? - Назвать вид деформации и дать ее определение по схеме приложения предельной нагрузки (см. рисунок). - Дать определение сопротивления сдвигу и величины удельного сцепления. 5 Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 10 и углом падения 70. - Для какой цели используется диаграмма трещиноватости ? Основные параметры диаграммы. - Как определить удельное сцепление пород в массиве ? |
| --- | --- |
| 3 | 1 Дать понятие о структурном блоке массива, от чего зависят его размеры ? 2 Как замерить азимут линии простирания плоскости трещины ? - Удельное сцепление пород 1 МПа. Какую касательную силу надо приложить к образцу с квадратным сечением 5х5 см при чистом сдвиге ? - Образец с квадратным сечением 5х5 см срезан при нормальном напряжении 5 МПа и касательном 3 МПа. Определить величины приложенных сил - Сопротивление породы сдвигу 4 МПа при нормальном давлении 5 МПа. Угол внутреннего трения 30. Определить с помощью паспорта прочности удельное сцепление. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 90 и угле падения 0. - Дать определение понятия «сила сцепления». |
| Номер варианта | В о п р о с ы |
| 4 | - Образец породы кубической формы имеет размеры 5х5х5 см. При одноосном сжатии продольная абсолютная деформация составила 0,5 мм. Коэффициент Пуассона породы 0,2. Определить относительную поперечную деформацию. - Бульдозером сдвинута призма породы сечением 1х1х1 м. Какую силу потребовалось приложить для ее сдвига, если удельный вес пород 2104 Н/м3, удельное сцепление 1 МПа, угол внутреннего трения 30 ? - Определить боковое давление в массиве на глубине 300 м. Плотность пород 3 т/м3. Коэффициент Пуассона 0,2. - Дать название и определение линий 1,2, указанных на стереограмме трещиноватости и описание способа их определения. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины в азимутом линии простирания 300 и углом падения 60. - Дать определения «удельного веса» и «плотности» пород. - Дать аналитическое выражение паспорта прочности, изображенного на рисунке. |

| 5 | - Дать определение интенсивности трещиноватости, назвать фактора, от которых зависит структурное ослабление пород. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 30 и углом падения 10 - Определить плотность породы (в т/м3), если ее удельный вес 29430 Н?м3. 4 Определить боковое давление в массиве пород на глубине 100 м. Коэффициента Пуассона этих пород 0,2. Плотность породы 3 т/м3. 5 Дать определение угла внутреннего трения породы. - Начертить возможные схемы приложения сил к образцам породы при испытании их на сдвиг. - Определить силу тяжести вертикального породного блока высотой 100 м, шириной 50 м в плоско-напряженном состоянии. Плотность пород 3 т/м3. |
| --- | --- |
| 6 | - Плотность пород 3 т/м3, коэффициент Пуассона 0,2. Определить горизонтальное напряжение на глубине массива 200 м. - Образец с сечение 10х10 см разрушен касательной нагрузкой 0,5 МПа. Определить величину приложенной силы. - Какая порода имеет бóльшее сопротивление сдвигу при нормальном давлении 5 МПа: 1) φ = 30, С = 0,1 МПа; 2) φ = 15, С = 0,2 МПа. - Сдвиг образца произошел при вертикальном давлении 0,6 МПа и касательном).1 МПа. Угол внутреннего трения породы 30. Определить удельное сцепление породы. - Изобразить на стереограмме плоскость откоса с азимутом простирания 310 и углом падения 90. - Какую массу груза требуется поместить на поверхность образца сечением 20х20 см, чтобы создать вертикальное давление 0,1 МПа. - Дать определение понятию «чистый сдвиг». |

2.5 Варианты работы № 2

| Номер варианта | В о п р о с ы |
| --- | --- |
| 1 | - При нормальном давлении 2 МПа сопротивление породы сдвигу составляет 2,2 МПа. С помощью предельного круга Мора (на рисунке) определить: а) угол внутреннего трения породы; б) удельное сцепление породы. - В каких случаях трещина отрыва при деформации откоса образуется на поверхности откоса ? Дать схему построения линии скольжения в этом случае. - Описать: а ) последовательность; б) условия; в) причины деформации обрушения в виде сдвига со сколом. Дать схему деформации. - Построить паспорт прочности породы, если сопротивление ее сдвигу определяется уравнением [r] = (0,37 + 0,6), МПа. - По результатам среза двух прямоугольных призм массива построен паспорт прочности пород массива (см. рисунок). Определить силу,которая потребуется доля сдвига прямо- угольной призмы пород с размерами: площадь основания 1 м2, высота 1,5 м. Плотность пород 2 2 т/м3. |
| 2 | - На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить максимальное касательное напряжение в точке массива, где нормаль- ное напряжение на площадке сдвига сос- тавляет 2 МПа. - В каких случаях при деформации откоса отсутствует вертикальная трещина отрыва ? Дать схему построения линии скольжения для этого случая. - Усреднить угол внутреннего трения пород. Свойства пород: 1 2 - угол внутреннего трения, град. 20 30 - плотность, т/м3 2,0 3,0 - В точке напряженного массива максимальное касательное напряжение 3 МПа. Построением круга Мора определить нормальное и касательное напряжения, действующие на площадке с углом наклона  = 35. - Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде опозня-сдвига. Дать схему деформации. |

| Номер варианта | В о п р о с ы |
| --- | --- |
| 3 | - На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить наибольшее главное напряже- ние в точке массива, где касательное напря- жение по площадке сдвига составляет 3,5 МПа. - В каких случаях на круглоцилиндрической поверхности скольжения отсутствует плоский участок ? Дать схему построения линии скольжения для этого случая. - Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде глубинного оползня борта карьера. Дать схему деформации. - Определить высоту устойчивого уступа с углом откоса 70. Коэффициент запаса устойчивости 1,5. Удельное сцепление пород в массиве 0,02 МПа. Угол внутреннего трения 30. Плотность пород 3 т/м3. - Определить угол наклона направления касательного и наибольшего главного напряжения в точке А линии скольжения. |
| 4 | - На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора опре- делить наименьшее главное напряжение в точке массива, где нормальное напряжение на площадке сдвига составляет 3 МПа. - В каких случаях трещина отрыва при деформации откоса образуется от верхней бровки ? Дать схему построения линии скольжения для этого случая. - Описать: а) последовательность ; б) условия; в) причины деформации откосов в виде осыпи. Дать схему деформации. |

|  | - Усреднить удельный вес пород в массиве. Удельный вес пород 1 − 3104 Н/м3 2 − 2,5104 Н/м3 3 − 2,8104 Н/м3 - Определить боковое давление в точке А массива пород в откосе (см. рисунок). Плотность пород 3 т/м3. Коэффициент Пуассона пород 0,2. |
| --- | --- |

| Номер варианта | В о п р о с ы |
| --- | --- |
| 5 | - В точке массива пород борта карьера наибольшее главное напряжение МПа, наименьшее 2 МПа. Построением круга Мора для этой точки определить величину нормального и касательного напряжений, действующих на площадке сдвига. Угол внутреннего трения пород 34. - Объяснить, почему угол естественного откоса разрыхленных пород больше угла их внутреннего трения. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде фильтрационной оплывины (цикличного оползня). Дать схему деформации. - Определить высоту уступа в предельном состоянии с углом откоса 60. Удельное сцепление пород 0,1 МПа. Угол внутреннего трения 30. Плотность 3 т/м3. - Определить касательное напряжение в точке А линии скольжения. Плотность пород 3 т/м3. |

| 6 | - Используя предельный круг Мора на ри- сунке, определить удельное сцепление породы, если угол внутреннего трения 30. - Определить с помощью рисунка угол наклона наибольшего главного напряжения к горизонтали в точке А линии скольжения. - По результатам среза двух образцов определить угол внутреннего трения и сцепление породы: первый образец срезан при вертикальной нагрузке 1 МПа, горизонтальной 1 МПа; второй – соответственно 3 МПа и 2 МПа. - Плотность пород 3 т/м3. Удельное сопротивление пород в образце 2 МПа. Угол внутреннего трения 30. Породы сильно трещиноватые: расстояние между трещинами 15 см. Определить высоту вертикального обнажения пород откоса высотой 300 м. - Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде покровного оползня. Дать схему деформации. |
| --- | --- |

| Номер варианта | В о п р о с ы |
| --- | --- |
| 7 | - Определить угол внутреннего трения породы, используя предельный круг Мора на рисунке. Удельное сцепление породы 1 МПа - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде обрушения со ступенчатым сдвигом. Дать схему деформации. - Определить предельно-допустимую высоту вертикального откоса с коэффициентом запаса устойчивости 2, если удельный вес пород 28 кН/м3, угол внутреннего трения 28, сцепление пород в массиве 0,28 МПа. - Определить графическим способом ширину призмы скольжения в уступе высотой 36 м и с углом откоса 45. Удельное сцепление пород в массиве 0,06 МПа. Угол внутреннего трения 30. Плотность пород 3 т/м3. Построения выполнять на схеме поперечного сечения уступа в М 1:500. 5 Построить предельный круг Мора для точки массива, в которой наибольшее главное напряжение 8 МПа, сопротивление сдвигу 3 МПа. Угол внутреннего трения пород 30. |

| 8 | - На рисунке изображена линия скольжения откоса уступа высотой 40 м. Определить угол внутреннего трения и сцепление пород уступа, если их плотность 3 т/м3. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде оползня изотропного массива. Дать схему деформации. - В точке А массива пород борта действует боковое давление 0,9 МПа. Плотность пород 3 т/м3. Определить коэффициент бокового отпора пород. - Определить коэффициент запаса устойчивости вертикального откоса высотой 40 м. (Для расчетов построить схему М 1:1000 поперечного сечения и плоскую поверхность скольжения). Удельное сцепление пород 0,1 МПа. Угол внутреннего трения 30. Плотность пород 3 т/м3. - Определить боковое давление в массиве пород на глубине 100 м. Плотность пород 3 т/м3. Коэффициент Пуассона 0,2. |
| --- | --- |

| Номер варианта | В о п р о с ы |
| --- | --- |

| 9 | - Построить эпюры распределения по глубине массива (рисунок): а) горизонтальных напряжений; б) удельного сцепления; в) суммарного бокового давления. На основе этих построений определить высоту вертикального обнажения пород. Удельное сцепление пород 3 МПа. Удельный вес 0,03 МН/м3. Коэффициент бокового отпора 0,3. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде контактного оползня при пологом падении контактов. Дать схему деформации. - В точке массива наибольшее главное напряжение 6 МПа, наименьшее 4 МПа. Определить величину касательного напряжения по площадке с углом наклона 45. - Рассчитать высоту вертикального откоса с коэффициентом запаса устойчивости 2. Удельный вес пород 30 КН/м3. Угол внутреннего трения 28. Удельное сцепление 0,3 МПа. - Построить линию скольжения в откосе с углом наклона 80, высотой 60 м. Удельное сцепление пород 0,2 МПа. Угол внутреннего трения 20. Плотность пород 2,5 т/м3. М 1:1000. |
| --- | --- |
| 10 | - При сдвиге образца породы с площадью сечения 20 см2 нормальная и касательная нагрузки составили соответственно 40 и 30 кг. Определить удельное сцепление породы, если угол внутреннего трения 25. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде контактного оползня при крутом падении контактов. Дать схему деформации. - Какая из двух пород имеет бóльшее сопротивление сдвигу в борту с высотой откоса 200 м: 1) удельное сцепление образца 10 МПа, угол внутреннего трения 30, интенсивность трещиноватости 4; 2) удельное сцепление образца 20 МПа, угол внутреннего трения 30, интенсивность трещиноватости 12. - Рассчитать коэффициент запаса устойчивости вертикального откоса по плоской поверхности скольжения. Высота откоса 100 м (схему сечения строить в М 1:2000). Удельное сцепление пород 0,2 МПа. Угол внутреннего трения 30. Удельный вес 30 кН/м3. - С помощью построения графиков паспорта прочности породы и предельного круга Мора определить величину наибольшего главного напряжения в точке массива, где сопротивление сдвигу равно 2 МПа. Удельное сцепление породы 1 МПа. Угол внутреннего трения 30. |

| Номер варианта | В о п р о с ы |
| --- | --- |

| 11 | - Доказать, что кусок породы массой 300 кг будет находиться в устойчивом состоянии на откосе 25. Площадь опоры куска 0,5 м2. Сцепление его с поверхностью откоса 0,01 МПа. Угол внутреннего трения 30. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде контактного оползня-выдавливания. Дать схему деформации. - Определить высоту откоса с углом 80, находящегося в предельном равновесии. Удельное сцепление пород в массиве 0,1 МП. Угол внутреннего трения 20. Удельный вес 25 кН/м3. - Удельный вес пород откоса, изображен- ного на рисунке, составляет 30 кН/м3. Определить удельное сцепление пород и угол внутреннего трения. - Определить для точки горного массива угол наклона элементарной площадки, по которой действует касательное напряжение 30 КПа. Наибольшее и наименьшее главные напряжения в этой точке соответственно составляют 70 КПа и 10 КПа. |
| --- | --- |

Тест №1

Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем.

- К показателям механических свойств пород относится:

| а) модуль упругости; б) удельный вес; | в) коэффициент внутреннего трения; г) коэффициент Пуассона |
| --- | --- |

- Сопротивление пород сдвигу обусловлено:

| а) силами бокового отпора; б) силами трения и сцепления по поверхности сдвига; | в) вертикальным давлением пород; г) нормальными силами по поверхности сдвига. |
| --- | --- |

- Коэффициент бокового отпора – это:

| а) отношение абсолютных поперечных деформаций пород к продольным при одноосной нагрузке; б) отношение горизонтальных напряжений в массиве пород к вертикальным; | в) отношение вертикальных напряжений в массиве пород к горизонтальным. |
| --- | --- |

- Коэффициент структурного ослабления пород в массиве – это величина, определяющая степень снижения:

| а) угла внутреннего трения пород; б) удельного сцепления пород; | в) прочности пород на растяжение. |
| --- | --- |

- Угол внутреннего трения пород – это угол:

| а) естественного откоса; б) под которым одна часть породы относительно другой части находится | в) показывающий направление деформации сдвига. |
| --- | --- |

в равновесии;

- Удельное сцепление пород определяется как:

| а) предельное сопротивление разрушению при «чистом сдвиге»; | б) предельное сопротивление растяжению; в) предельное сопротивление сжатию. |
| --- | --- |

- Система трещин в породах – это совокупность тех трещин, которые имеют близкие по величине:

| а) азимуты линий простирания и углы падения; б) сцепление и угол внутреннего трения по поверхностям трещин; | в) сцепление и угол внутреннего трения заполнителя трещин. |
| --- | --- |

- Коэффициент Пуассона горных пород – это:

| а) отношение относительных продольной и поперечной деформаций; б) отношение относительных поперечной и продольной деформаций; | в) отношение абсолютных поперечной и продольной деформаций; г) отношение абсолютных продольной и поперечной деформаций. |
| --- | --- |

- Удельное сцепление пород – это показатель:

| а) деформационных свойств; б) реологических свойств; | в) механических свойств; г) физических свойств. |
| --- | --- |

# Ключ к тестам № 1

| Номер вопроса | Номер верного ответа | Расшифровка обозначений в формуле |
| --- | --- | --- |
| 1 | в |  |
| 2 | б |  |
| 3 | б |  |
| 4 | б |  |
| 5 | б |  |
| 6 | а |  |
| 7 | а |  |
| 8 | б |  |
| 9 | в |  |

Тест № 2

Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем.

1Вертикальное давление в массиве пород ( у ):

| а) у =   h  cos2  ; б) у =   h ; | в) у =     h ; г) у = 1    h  sin 2 ; 2 |
| --- | --- |

2 Направление площадок сдвига в приоткосном массиве пород определено углом  :

| а)   45   / 2 по отношению к вертикальной плоскости; б)   45   / 2 по отношению к горизонтальной плоскости; | в)   45   / 2 по отношению к направлению действия наибольшего главного напряжения; г)   45   / 2 по отношению к направлению наименьшего главного |
| --- | --- |

напряжения.

3 Наиболее вероятная поверхность скольжения в приоткосном массиве пород – это поверхность, по которой:

| а) действуют максимальные касательные напряжения; б) отношение суммы касательных сил к сумме сил трения и сцепления является минимальным; | в) отношение суммы сил трения и сцепления к сумме касательных сил является минимальным; г) отношение суммы сил трения и сцепления к сумме касательных сил является максимальным. |
| --- | --- |

- Условием равновесия связных пород в приоткосном массиве является:

| а) равенство угла откоса углу внутреннего трения пород; б) равенство высоты откоса высоте вертикального обнажения пород; | в) равенство касательных напряжений сопротивлению пород сдвигу. |
| --- | --- |

| а)  = 1    h  tg ; 2 б)  = 1    h  sin 2 ; | в)  =   h  cos2  ; г)  = 1  (   )  sin 2 ; 2 1 2 |
| --- | --- |

Касательные напряжения (  ), действующие по наиболее вероятной поверхности скольжения определяются:

# 2

- Предельная высота вертикального откоса ( Н90 ) определяется:

| а) H  2C  ctg(45o  ) ; 90 2 б) H  2C  ctg(45o  ) ; 90 2 | в) H  2  ctg(45o  ) ; 90 C 2 г) H  2  ctg(45o  ) . 90 C 2 |
| --- | --- |

- Боковое давление в массиве пород ( х ):

| а) х   h ; б) х    h ; | в) х    h  сos2 ; г) х    h  сos2 . |
| --- | --- |

- «Паспорт прочности» породы – этот график зависимости:

| а) касательных напряжений от величины нормальных напряжений; б) между напряжениями и деформациями; | в) касательных напряжений от угла наклона площадок сдвига. |
| --- | --- |

- Круг Мора – это график зависимости касательных и нормальных напряжений:

| а) от угла сдвига пород; б) от вертикального давления; | в) от угла наклона напряженных площадок. |
| --- | --- |

Ключ к тестам №2

| Номер вопроса | Номер верного ответа | Расшифровка обозначений в формуле |
| --- | --- | --- |
| 1 | б |  - удельный вес пород; h – глубина залегания расчетной точки |
| 2 | в |  - угол внутреннего трения пород |

| 3 | в |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | в |  |
| 5 | б |  - удельный вес пород; h – глубина залегания расчетной точки,  - угол наклона поверхности скольжения в расчетной точке |
| 6 | б | С - удельное сцепление пород,  - удельный вес пород;  - угол внутреннего трения пород |
| 7 | б |  - коэффициент бокового отпора;  - удельный вес пород; h - глубина залегания расчетной точки |
| 8 | а |  |
| 9 | в |  |

# 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-9 владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений |  |  |
| Знать | - физико-механические свойства и классификации горных пород и характеристики породных массивов - методы испытаний горных пород и строительных материалов - основные закономерности развития деформаций откосов открытых выработок | Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену: - Горное давление. - Механические свойства пород. Способы их определения. - Понятие об удельном сцеплении и методах его определения. - Уравнение Кулона и его графическая интерпретация. - Паспорт прочности горных пород. - Прочность пород в массиве. - Основные параметры систем трещин горного массива и способ их определения. - Упругие свойства пород. - Компрессионные свойства пород. - Объемное напряженное состояние нетронутого массива. - Определение направлений и величин напряжений, действующих на наклонной площадке в точке массива. - Свойства круга Мора. - Определение касательного и нормального напряжений наклонной площадки в заданной точке массива с помощью круга Мора. - Построение предельного круга Мора для заданной точки массива при известн физико-механических свойствах пород. - Направления наибольших главных напряжений в прибортовом массиве и и роль в определении направлений деформаций сдвига. - Сущность и способы определения высоты вертикального обнажения пород области растягивающих напряжений в прибортовом массиве. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Теоретические положения, используемые при построении наиболее вероятно линии скольжения в откосах. - Графический способ определения ширины площадки призмы скольжения. - Построение наиболее вероятной линии скольжения. Варианты построения. - Определение механических свойств пород приоткосного массива по известному положению поверхности скольжения. - Построение плоской поверхности скольжения вертикальных откосов. - Силы, действующие на поверхности скольжения. - Условие предельного равновесия пород. - Понятие о коэффициенте запаса устойчивости, его нормативные значения. - Понятие о коэффициенте запаса устойчивости и методах его расчета. - Определение высоты вертикального откоса с заданным запасом устойчивости. - Метод Фисенко определения угла или высоты откоса с заданной устойчивостью - Характер зависимости между высотой и углом откоса. - Расчет коэффициента запаса устойчивости методом алгебраического сложени сил. - Расчет коэффициента запаса устойчивости методом касательных напряжений - Усреднение физико-механических свойств пород. |
| Уметь | - Использовать справочную литературу для определения свойств горных пород и устойчивых параметров выработок - проводить испытания горных пород и строительных материалов при исследовании их физико-механических свойств, обосновывать параметры устойчивых выработок - анализировать инженерно- геологические условия разработки | Тест №1 Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем. - К показателям механических свойств пород относится: а) модуль упругости; в) коэффициент внутреннего трения; б) удельный вес; г) коэффициент Пуассона - Сопротивление пород сдвигу обусловлено: а) силами бокового отпора; в) вертикальным давлением пород; б) силами трения и сцепления по г) нормальными силами по поверхности сдвига; поверхности сдвига. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  | месторождений, обосновывать параметры устойчивых откосов бортов и уступов карьеров, определять запас устойчивости откосов открытых горных выработок и отвалов | 3 Коэффициент бокового отпора – это: а) отношение абсолютных в) отношение вертикальных поперечных деформаций пород к напряжений в массиве пород к продольным при одноосной горизонтальным. нагрузке; б) отношение горизонтальных напряжений в массиве пород к вертикальным; |
|  |  | 4 Коэффициент структурного ослабления пород в массиве – это величина, определяющая степень снижения: а) угла внутреннего трения пород; в) прочности пород на растяжение. б) удельного сцепления пород; |
|  |  | 5 Угол внутреннего трения пород – это угол: а) естественного откоса; в) показывающий направление б) под которым одна часть породы деформации сдвига. относительно другой части находится в равновесии; |
|  |  | 6 Удельное сцепление пород определяется как: а) предельное сопротивление б) предельное сопротивление разрушению при «чистом растяжению; |
|  |  | сдвиге»; в) предельное сопротивление сжатию. |
|  |  | 7 Система трещин в породах – это совокупность тех трещин, которые имеют близкие по величине: |
|  |  | а) азимуты линий простирания и в) сцепление и угол внутреннего |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | углы падения; б) сцепление и угол внутреннего трения по поверхностям трещин; - Коэффициент Пуассона горных пород – эт а) отношение относительных продольной и поперечной деформаций; б) отношение относительных поперечной и продольной деформаций; - Удельное сцепление пород – это показате а) деформационных свойств; б) реологических свойств; Тест № 2 Указать верный ответ и дать расшифр 1Вертикальное давление в массиве пород ( а) у =   h  cos2  ; б) у =   h ; 2 Направление площадок сдвига в приоткос  : а)   45   / 2 по отношению к вертикальной плоскости; б)   45   / 2 по отношению к | трения заполнителя трещин. о: в) отношение абсолютных поперечной и продольной деформаций; г) отношение абсолютных продольной и поперечной деформаций. ль: в) механических свойств; г) физических свойств. овку обозначений в нем. у ): в) у =     h ; г) у = 1    h  sin 2 ; 2 ном массиве пород определено углом в)   45   / 2 по отношению к направлению действия наибольшего главного напряжения; |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальной плоскости; 3 Наиболее вероятная поверхность это поверхность, по которой: а) действуют максимальные касательные напряжения; б) отношение суммы касательных сил к сумме сил трения и сцепления является минимальным; - Условием равновесия связных пород а) равенство угла откоса углу внутреннего трения пород; б) равенство высоты откоса высоте вертикального обнажения пород - Касательные напряжения (  ), действ скольжения определяются: а)  = 1    h  tg ; 2 б)  = 1    h  sin 2 ; 2 - Предельная высота вертикального от | г)   45   / 2 по отношению к направлению наименьшего главного напряжения. скольжения в приоткосном массиве пород – в) отношение суммы сил трения и сцепления к сумме касательных сил является минимальным; г) отношение суммы сил трения и сцепления к сумме касательных сил является максимальным. в приоткосном массиве является: в) равенство касательных напряжений сопротивлению пород сдвигу. ; ующие по наиболее вероятной поверхности в)  =   h  cos2  ; г)  = 1  (   )  sin 2 ; 2 1 2 коса ( Н90 ) определяется: |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | а) H  2C  ctg(45o  ) ; в) H  2  ctg(45o  ) ; 90  2 90 C 2 б) H  2C  ctg(45o  ) ; г) H  2  ctg(45o  ) . 90  2 90 C 2 - Боковое давление в массиве пород ( х ): а) х   h ; в) х    h  сos2 ; б) х    h ; г) х    h  сos2 . - «Паспорт прочности» породы – этот график зависимости: а) касательных напряжений от в) касательных напряжений от угла величины нормальных наклона площадок сдвига. напряжений; б) между напряжениями и деформациями; - Круг Мора – это график зависимости касательных и нормальных напряжений: а) от угла сдвига пород; в) от угла наклона напряженных б) от вертикального давления; площадок. |
| Владеть | - современными методами исследования физико-механических свойств горных пород и строительных материалов; - геомеханическими методами обоснования высоты и угла откосов; - современными методами оценки устойчивости откосов уступов и бортов карьеров; | Работа №1 Вариант №1 - Определить коэффициент бокового распора породы, если в точке нетронутого массива вертикальное напряжение 20 МПа, горизонтальное 5 МПа. - Определить удельный вес породы образца кубической формы с размерами 5х5х5 см. Масса образца 0,375 кг. - Срез образца породы с поперечным сечением площадью 25 см2 произошел от |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | приложенной касательной силы 112500 Н. Определить величину удельного сцепления (при чистом сдвиге). - Сопротивление сдвигу породы составляет 5 МПа при нормальном давлении 6 МПа. Удельное сцепление породы 2 МПа. Определить графически (с помощью паспорта прочности) угол внутреннего трения. - По тому же паспорту прочности (пункт 4) определить напряжение трения при нормальном давлении 4 МПа. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом простирания 140 и углом падения 30. - Для какой цели используется стереограмма трещиноватости ? Вариант №2 - Определить вертикальное давление в массиве на глубине 200 м. Плотность пород 2,5 т/м3. - Чем отличается удельный вес породы от ее плотности ? - Назвать вид деформации и дать ее определение по схеме приложения предельной нагрузки (см. рисунок). - Дать определение сопротивления сдвигу и величины удельного сцепления. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 10 и углом падения 70. - Для какой цели используется диаграмма трещиноватости ? Основные параметры диаграммы. - Как определить удельное сцепление пород в массиве ? Вариант №3 1 Дать понятие о структурном блоке массива, от чего зависят его размеры ? 2 Как замерить азимут линии простирания плоскости трещины ? 3 Удельное сцепление пород 1 МПа. Какую касательную силу надо приложить к |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | образцу с квадратным сечением 5х5 см при чистом сдвиге ? - Образец с квадратным сечением 5х5 см срезан при нормальном напряжении 5 МПа и касательном 3 МПа. Определить величины приложенных сил - Сопротивление породы сдвигу 4 МПа при нормальном давлении 5 МПа. Угол внутреннего трения 30. Определить с помощью паспорта прочности удельное сцепление. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 90 и угле падения 0. - Дать определение понятия «сила сцепления». Вариант №4 - Образец породы кубической формы имеет размеры 5х5х5 см. При одноосном сжатии продольная абсолютная деформация составила 0,5 мм. Коэффициент Пуассона породы 0,2. Определить относительную поперечную деформацию. - Бульдозером сдвинута призма породы сечением 1х1х1 м. Какую силу потребовалось приложить для ее сдвига, если удельный вес пород 2104 Н/м3, удельное сцепление 1 МПа, угол внутреннего трения 30 ? - Определить боковое давление в массиве на глубине 300 м. Плотность пород 3 т/м3. Коэффициент Пуассона 0,2. - Дать название и определение линий 1,2, указанных на стереограмме трещиноватости и описание способа их определения. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины в азимутом линии простирания 300 и углом падения 60. - Дать определения «удельного веса» и «плотности» пород. - Дать аналитическое выражение |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | паспорта прочности, изображенного на рисунке. Вариант №5 - Дать определение интенсивности трещиноватости, назвать фактора, от которых зависит структурное ослабление пород. - Изобразить на стереограмме плоскость трещины с азимутом линии простирания 30 и углом падения 10 - Определить плотность породы (в т/м3), если ее удельный вес 29430 Н?м3. - Определить боковое давление в массиве пород на глубине 100 м. Коэффициента Пуассона этих пород 0,2. Плотность породы 3 т/м3. - Дать определение угла внутреннего трения породы. - Начертить возможные схемы приложения сил к образцам породы при испытании их на сдвиг. - Определить силу тяжести вертикального породного блока высотой 100 м, шириной 50 м в плоско-напряженном состоянии. Плотность пород 3 т/м3. Вариант №6 - Плотность пород 3 т/м3, коэффициент Пуассона 0,2. Определить горизонтальное напряжение на глубине массива 200 м. - Образец с сечение 10х10 см разрушен касательной нагрузкой 0,5 МПа. Определить величину приложенной силы. - Какая порода имеет бóльшее сопротивление сдвигу при нормальном давлении 5 МПа: 1) φ = 30, С = 0,1 МПа; 2) φ = 15, С = 0,2 МПа. - Сдвиг образца произошел при вертикальном давлении 0,6 МПа и касательном).1 МПа. Угол внутреннего трения породы 30. Определить удельное сцепление породы. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Изобразить на стереограмме плоскость откоса с азимутом простирания 310 и углом падения 90. - Какую массу груза требуется поместить на поверхность образца сечением 20х20 см, чтобы создать вертикальное давление 0,1 МПа. - Дать определение понятию «чистый сдвиг». Работа №2 Вариант №1 - При нормальном давлении 2 МПа сопротивление породы сдвигу составляет 2,2 МПа. С помощью предельного круга Мора (на рисунке) определить: а) угол внутреннего трения породы; б) удельное сцепление породы. - В каких случаях трещина отрыва при деформации откоса образуется на поверхности откоса ? Дать схему построения линии скольжения в этом случае. - Описать: а ) последовательность; б) условия; в) причины деформации обрушения в виде сдвига со сколом. Дать схему деформации. - Построить паспорт прочности породы, если сопротивление ее сдвигу определяется уравнением [r] = (0,37 + 0,6), МПа. - По результатам среза двух прямоугольных призм массива построен паспорт прочности пород массива (см. рисунок). Определить силу, которая потребуется доля сдвига прямо - угольной призмы пород с размерами: площадь основания 1 м2, высота 1,5 м. Плотность пород 2 2 т/м3. Вариант №2 1 На рисунке дан паспорт прочности породы. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Построением предельного круга Мора определить максимальное касательное напряжение в точке массива, где нормаль- ное напряжение на площадке сдвига сос- тавляет 2 МПа. - В каких случаях при деформации откоса отсутствует вертикальная трещина отрыва ? Дать схему построения линии скольжения для этого случая. - Усреднить угол внутреннего трения пород. Свойства пород: 1 2 - угол внутреннего трения, град. 20 30 - плотность, т/м3 2,0 3,0 - В точке напряженного массива максимальное касательное напряжение 3 МПа. Построением круга Мора определить нормальное и касательное напряжения, действующие на площадке с углом наклона  = 35. - Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде опозня-сдвига. Дать схему деформации. Вариант №3 1 На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора определить наибольшее главное напряже- ние в точке массива, где касательное напря- жение по площадке сдвига составляет |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3,5 МПа. - В каких случаях на круглоцилиндрической поверхности скольжения отсутствует плоский участок ? Дать схему построения линии скольжения для этого случая. - Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде глубинного оползня борта карьера. Дать схему деформации. - Определить высоту устойчивого уступа с углом откоса 70. Коэффициент запаса устойчивости 1,5. Удельное сцепление пород в массиве 0,02 МПа. Угол внутреннего трения 30. Плотность пород 3 т/м3. - Определить угол наклона направления касательного и наибольшего главного напряжения в точке А линии скольжения. Вариант №4 - На рисунке дан паспорт прочности породы. Построением предельного круга Мора опре- делить наименьшее главное напряжение в точке массива, где нормальное напряжение на площадке сдвига составляет 3 МПа. - В каких случаях трещина отрыва при деформации откоса образуется от верхней бровки ? Дать схему построения линии скольжения для этого случая. - Описать: а) последовательность ; б) условия; в) причины деформации откосов в виде осыпи. Дать схему деформации. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Усреднить удельный вес пород в массиве. Удельный вес пород − 3104 Н/м3 1 2 − 2,5104 Н/м3 3 − 2,8104 Н/м3 - Определить боковое давление в точке А массива пород в откосе (см. рисунок). Плотность пород 3 т/м3. Коэффициент Пуассона пород 0,2. Вариант №5 1 В точке массива пород борта карьера наибольшее главное напряжение МПа, наименьшее 2 МПа. Построением круга Мора для этой точки определить |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | величину нормального и касательного напряжений, действующих на площадке сдвига. Угол внутреннего трения пород 34. - Объяснить, почему угол естественного откоса разрыхленных пород больше угла их внутреннего трения. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде фильтрационной оплывины (цикличного оползня). Дать схему деформации. - Определить высоту уступа в предельном состоянии с углом откоса 60. Удельное сцепление пород 0,1 МПа. Угол внутреннего трения 30. Плотность 3 т/м3. - Определить касательное напряжение в точке А линии скольжения. Плотность пород 3 т/м3. Вариант №6 - Используя предельный круг Мора на ри- сунке, определить удельное сцепление породы, если угол внутреннего трения 30. - Определить с помощью рисунка угол наклона наибольшего главного напряжения к горизонтали в точке А линии скольжения. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | - По результатам среза двух образцов определить угол внутреннего трения и сцепление породы: первый образец срезан при вертикальной нагрузке 1 МПа, горизонтальной 1 МПа; второй – соответственно 3 МПа и 2 МПа. - Плотность пород 3 т/м3. Удельное сопротивление пород в образце 2 МПа. Угол внутреннего трения 30. Породы сильно трещиноватые: расстояние между трещинами 15 см. Определить высоту вертикального обнажения пород откоса высотой 300 м. - Описать: а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде покровного оползня. Дать схему деформации. Вариант №7 - Определить угол внутреннего трения породы, используя предельный круг Мора на рисунке. Удельное сцепление породы 1 МПа - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде обрушения со ступенчатым сдвигом. Дать схему деформации. - Определить предельно-допустимую высоту вертикального откоса с коэффициентом запаса устойчивости 2, если удельный вес пород 28 кН/м3, угол внутреннего трения 28, сцепление пород в массиве 0,28 МПа. - Определить графическим способом ширину призмы скольжения в уступе высотой 36 м и с углом откоса 45. Удельное сцепление пород в массиве 0,06 МПа. Угол внутреннего трения 30. Плотность пород 3 т/м3. Построения выполнять на схеме поперечного сечения уступа в М 1:500. - Построить предельный круг Мора для точки массива, в которой наибольшее главное напряжение 8 МПа, сопротивление сдвигу 3 МПа. Угол внутреннего трения пород 30. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вариант №8 - На рисунке изображена линия скольжения откоса уступа высотой 40 м. Определить угол внутреннего трения и сцепление пород уступа, если их плотность 3 т/м3. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде оползня изотропного массива. Дать схему деформации. - В точке А массива пород борта действует боковое давление 0,9 МПа. Плотность пород 3 т/м3. Определить коэффициент бокового отпора пород. - Определить коэффициент запаса устойчивости вертикального откоса высотой 40 |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | м. (Для расчетов построить схему М 1:1000 поперечного сечения и плоскую поверхность скольжения). Удельное сцепление пород 0,1 МПа. Угол внутреннего трения 30. Плотность пород 3 т/м3. 5 Определить боковое давление в массиве пород на глубине 100 м. Плотность пород 3 т/м3. Коэффициент Пуассона 0,2. Вариант №9 - При сдвиге образца породы с площадью сечения 20 см2 нормальная и касательная нагрузки составили соответственно 40 и 30 кг. Определить удельное сцепление породы, если угол внутреннего трения 25. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде контактного оползня при крутом падении контактов. Дать схему деформации. - Какая из двух пород имеет бóльшее сопротивление сдвигу в борту с высотой откоса 200 м: 1) удельное сцепление образца 10 МПа, угол внутреннего трения 30, интенсивность трещиноватости 4; 2) удельное сцепление образца 20 МПа, угол внутреннего трения 30, интенсивность трещиноватости 12. - Рассчитать коэффициент запаса устойчивости вертикального откоса по плоской поверхности скольжения. Высота откоса 100 м (схему сечения строить в М 1:2000). Удельное сцепление пород 0,2 МПа. Угол внутреннего трения 30. Удельный вес 30 кН/м3. - С помощью построения графиков паспорта прочности породы и предельного круга Мора определить величину наибольшего главного напряжения в точке массива, где сопротивление сдвигу равно 2 МПа. Удельное сцепление породы 1 МПа. Угол внутреннего трения 30. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вариант №10 - Доказать, что кусок породы массой 300 кг будет находиться в устойчивом состоянии на откосе 25. Площадь опоры куска 0,5 м2. Сцепление его с поверхностью откоса 0,01 МПа. Угол внутреннего трения 30. - Описать; а) последовательность; б) условия; в) причины деформации откосов в виде контактного оползня-выдавливания. Дать схему деформации. - Определить высоту откоса с углом 80, находящегося в предельном равновесии. Удельное сцепление пород в массиве 0,1 МП. Угол внутреннего трения 20. Удельный вес 25 кН/м3. - Удельный вес пород откоса, изображен- ного на рисунке, составляет 30 кН/м3. Определить удельное сцепление пород и угол внутреннего трения. - Определить для точки горного массива угол наклона элементарной площадки, по которой действует касательное напряжение 30 КПа. Наибольшее и наименьшее главные напряжения в этой точке соответственно составляют 70 КПа и 10 КПа. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Геомеханика» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Зачет с оценкой по данной дисциплине проводится в устной форме по билетам, каждый из которых включает 3 теоретических вопроса.

# Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой:

- на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е. студент, представляет всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.;

- на оценку «хорошо» – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций, т.е. студент представляет полное знание учебно- программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

- на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е. студент, представляет знания основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, т.е. у студента, обнаруживаются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, достигнуты принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины а) Основная литература:

  - Дементьев, А.В. Конспект лекций по дисциплине «Геомеханика» [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие для студентов направления подготовки 21.05.04

«Горное дело», 21.05.05 «Физические процессы горного или нефтегазового производства» / А.В. Дементьев; КузГТУ. - Кемерово, 2016. - 129 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115111 — Загл. с экрана.

  - Казикаев, Д.М., Козырев, А.А., Каспарьян, Э.В., Иофис, М.А. Управление

геомеханическими процессами при разработке месторождений полезных ископаемых [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - М.: Издательство «Горная книга», 2016. -

490 с.: ил. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/101757/#1 — Загл. с экрана.

# б) Дополнительная литература:

- Дементьев, А.В. Геомеханика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 21.05.04

«Горное дело», специализации 21.05.04-05 «Шахтное и подземное строительство» и направлению подготовки (специальности) 21.05.05 «Физические процессы горного или нефтегазового производства» / А.В. Дементьев - Кемерово: КузГТУ, 2015. - 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/69419/#1 — Загл. с экрана.

# в) Методические указания:

- Заляднов В.Ю., Кашапова Е.П. Геомеханика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Вадим Юрьевич Заляднов, Елена Петровна Кашапова ; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. носова». - Электрон. текстовые дан. (861 КБ).-Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2016. Режим доступа: http://catalog.inforeg.ru/inet/GetEzineByID/311549 — Загл. с экрана.

- Кузнецова Т.С. Основы геомеханики. Метод. указания по выполнению расчетно-графической работы по дисциплинам «Геомеханика», «Основы геомеханики». Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 29 с.

# г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 Д-593-16 от 20.05.2016 Д-1421-15 от 13.07.2015 | 11.10.2021 27.07.2018 20.05.2017 13.07.2016 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoind Security для бизнеса-Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 Д-1347-17 от 20.12.2017 Д-1481-16 от 25.11.2016 Д-2026-15 от 11.12.2015 | 28.01.2020 21.03.2018 25.12.2017 11.12.2016 |
| 7 Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

Интернет-ресурсы:

Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp – Загл. с экрана.

Поисковая система Академия Google (Google Scholar) [Электронный ресурс]. – URL: https://scholar.google.ru/ – Загл. с экрана.

Моделирование деформаций бортов и уступов карьеров методом конечно- дискретных элементов реализованным в компьютерной программе [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=WtVo1Uvl6lE&feature=youtu.be – Загл. с экрана.

Геомеханика (рассказывает профессор Александр Барях) [Электронный ресурс]. – URL:https://yandex.ru/video/preview/?_=1580964189066&filmId=15884016058561667495 &from=tabbar&p=1&parent-reqid=1580967538436352-868946418045332387300111-vla1-

3762&text=макаров+геомеханика – Загл. с экрана.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория геомеханики и технологии ОГР | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ: Динамометр электронный сжатия ДСМ-1/4-1МГ4 до 1 кН; Прибор компрессионный для испытания грунтов ПКГ-Ф; Прибор для определения сопротивления грунтов сдвигу ГГП- 30; Шкаф сушильный ШС-0,25-20; Весы лабораторные электронные ARC120 Adventure кл. точности ΙΙ ( гос. реестр № 18785-00); |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория геомеханики и физики горных пород | Пресс гидравлический ПСУ-125 Измеритель времени и скорости распространения ультразвука Пульсар-2.1; Каппаметр КМ-7 карманный измеритель магнитной восприимчивости; Весы лабораторные ВК-3000 кл. точности высокий ΙΙ ( гос. реестр РФ№ 48026-11); Весы неавтоматического действия МП-150 (МП ВДА «Гулливер 06») кл. точности ΙΙΙ; Стенд для моделирования на эквивалентных материалах; Лаборатория полевая ПЛЛ-10; |
|  | Макет для определения трещиноватости горных пород. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |