1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Детали машин» является  формирование у обучающегося знаний основ теории, расчета, конструирования деталей и узлов машин, разработки и оформления конструкторской документации необходимой для осуществления проектно-конструкторской деятельности как в рамках учебного процесса, так и для применения при решении практических и производственных задач.

Задачи дисциплины

- формирование представлений о принципах функционирования типовых деталей и сборочных единиц общего машиностроения, изучение общих принципов их расчета и приобретения навыков конструирования, обеспечивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий машиностроения

- изучение основных законов и концепций проектирования конструкций, видов типовых деталей и сборочных единиц общетехнического назначения, способов их эксплуатации и монтажа в типовых конструкциях,

Выполнение итогового курсового проекта требует комплексных знаний основ теории машин и механизмов, теоретической механики, сопротивления материалов, технологии машиностроения, основ метрологии и взаимозаменяемости узлов и деталей машин.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  подготовки бакалавра

Дисциплина «Детали машин» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения, сформированные в результате изучения

Б1.Б.09 Математики;

Б1.Б.10 Физики;

Б1.Б.12 Информатики

Б1.Б.13 Сопротивление материалов

Б1.Б.11 Начертательная геометрия и компьютерная графика

Знания и умения обучающихся, полученные при изучении дисциплины «Детали машин» будут необходимы  для изучения таких дисциплин как :

Б1.В.06 Технология машиностроения;

Б1.В.08 Технологическая оснастка;

Б1.В.ДВ.04.02 Основы теории разрушения

Б1.В.ДВ.05.02 Оборудование и технология восстановления деталей машин

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Детали машин» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |  |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |  |  |
| знать | - механические характеристики и физические свойства конструкционных и иных материалов; - основные требования предъявляемые к деталям машин; - основные критерии работоспособности и расчета деталей машин; - методы, нормы и правила проектирования |  |
| уметь | - правильно определять основные технологические характеристики механических передач; - правильно определять условия работы деталей и узлов машин при эксплуатации, |  |
| владеть | - навыками расчета на прочность и жесткость деталей и узлов машин - навыками конструирования деталей и узлов машин общего назначения с применением информационно-коммуникационных технологий |  |
| ПК-5 - способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования |  |  |
| знать | основы и этапы проектирования деталей и узлов машин с использованием технической литературы, а также средств автоматизированного проектирования |  |
| уметь | оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном соответствии с требованиями ЕСКД; использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов и деталей машин |  |
| владеть | навыками работы со средствами автоматизированного проектирования |  |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единиц _144_ акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 16,4 акад. часов:

–	аудиторная – 12 акад. часов;

–	внеаудиторная –4,4 акад. часов

–	самостоятельная работа – 118,9 акад. часов;

–	подготовка к экзамену –8,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Машины и механизмы. 1.1 Основные характеристики и параметры машин и механизмов. 1.2 Классификация механизмов, узлов и деталей машин. Основы расчета и конструирования деталей машин | 3 | 0,5 часа |  |  | 118,9 часа | Выполнение курсового проекта на тему «Проектирование привода ленточного конвейера с одноступенчатым редуктором» |  | ОПК-2 ПК-5 (зув) |
| 2. Механические передачи. 2.1 Назначение и роль передач в машинах. Принципы работы и классификация механических передач 2.2 Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка; проектный расчёт и расчеты передач на прочность. | 3 | 2 часа | 2/1И часа | 2/1И часа |  |  | Теоретический опрос, собеседование | ОПК-2 ПК-5 (зув) |
| 3. Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость 3.1 Материалы для изготовления валов. 3.2 Расчеты на выносливость и на жесткость | 3 |  |  |  |  | Выполнение курсового проекта на тему «Проектирование привода ленточного конвейера с одноступенчатым редуктором» |  | ОПК-2 ПК-5 (зув) |
| 4. Соединения деталей машин. 4.1 Классификация соединений. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные; конструкция и расчеты соединений на прочность. 4.2 Неразъёмные соединения. Сварные, клеевые, заклёпочные, паяные соединения. Достоинства и недостатки. Области применения. Критерии прочности соединения. Расчет деталей соединений на прочность. 4.3 Муфты для соединения валов. Характеристики. Расчетные моменты. Выбор и расчет глухих муфт. | 3 | 1 час | 2/1И часа | 2/1И часа |  |  | Теоретический опрос, собеседование | ОПК-2 ПК-5 (зув) |
| 5. Станины, корпусные детали, направляющие. Корпусные детали механизмов. Общие сведения. Применение и технологические особенности их изготовления. | 3 | 0,5 часа |  |  |  | Выполнение курсового проекта на тему «Проектирование привода ленточного конвейера с одноступенчатым редуктором» | Теоретический опрос | ОПК-2 ПК-5 (зув) |
| Итого по дисциплине | 3 | 4 | 4/2И | 4/2И | 118,9 |  | Итоговый контроль - экзамен. Защита курсового проекта |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Механика материалов и основы конструирования» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Механика материалов и основы конструирования» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях-консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы. При проведении лекций особое внимание уделяется взаимосвязи рассматриваемых тем и вопросов с действующими стандартами. Полное овладение требованиями данных гостов необходимо будет студентам при их дальнейшей самостоятельной практической деятельности на самых разнообразных предприятиях машиностроительной и металлургической отрасли. При рассмотрении тем данной дисциплины необходимо проводить достаточное количество примеров из практической деятельности ведущих предприятий города, региона и России, а также использовать опыт известных мировых лидеров в области машиностроения и металлургии. Для этого необходимо рассмотрение материалов обновленной печати, информационных писем предприятий, а также информации Медиа изданий.

При проведении практических занятий используются работа в команде и методы IT, в достаточном объеме используются имеющиеся модели, образцы и элементы различного оборудования, плакаты, фотографии и раздаточные материалы.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при решении задач на практических занятиях, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Детали машин» предусмотрено выполнение курсового проекта.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся предполагает проведение лабораторных работ и  выполнение курсового проекта на практических занятиях.

Примерные лабораторные работы

Лабораторная работа 1

Изучение распределения нагрузки по виткам модели резьбы

1. Цель работы

Изучение распределения нагрузки по виткам резьбы

2. Теоретические положения

Задача распределения нагрузки по виткам резьбы впервые была рассмотрена и решена Н.Е.Жуковским, который показал, что если гайка имеет 10 витков, то на первый виток резьбы, ближайший к соединяемым деталям, приходится 34% всей силы, растягивающей винт, а на последний - только около 1%.

Причиной неравномерного распределения нагрузки являются упругие деформации разных знаков винта и гайки: винт растягивается, а гайка сжимается. Это различие в характере деформаций особенно большое в области первого витка резьбы, считая от опорной поверхности гайки, где винт и гайка нагружены полной осевой силой. В области верхних витков винт растягивается меньшей силой, так как часть осевой нагрузки передана нижерасположенными витками резьбы на гайку. На рис. 1 приведено распределение нагрузки по виткам резьбы М24х3 при высоте гайки H=0,8d.

Рис. 1. График распределения нагрузки по виткам резьбы M24x3

В ответственных резьбовых соединениях принимают специальные меры для более равномерного распределения нагрузки по виткам. С этой целью предложено много конструкций гаек, главной особенностью которых в большинстве случаев является то, что деформации материала винта и гайки в области нижних витков гайки должны быть одного знака. На рис. 2 приведены 2 такие гайки - гайка растяжения и гайка с поднутрением на торце, применение которых повышает выносливость резьбовых соединений на 30%.

Рис. 2. Конструкции гаек с более благоприятным распределением нагрузки по виткам

3. Описание объекта исследования, приборов и инструментов

В настоящей работе изучение распределения нагрузки по виткам резьбы производится на модели резьбовой пары винт-гайка. Из листовой резины вырезана деталь, имитирующая винт, и две одинаковые детали, имитирующие гайку. Резьба в модели заменена консольными балочками. Детали закреплены на основании модели, а деталь имеет возможность перемещаться.

4. Методика проведения исследований и обработка результатов

1. Для выявления неравномерного распределения нагрузки по виткам резьбы (балочкам) вручную перемещают деталь - «винт» и закрепляют в таком положении.

2. По расположенной под витками миллиметровке определяют величину прогибов каждого витка - балочки «гайки». Считая, что нагрузка на сопрягаемые витки пропорциональна прогибам витков - балочек, определяют относительную нагрузку в %, воспринимаемую каждым витком по формуле:

где   - относительная нагрузка на соответствующий виток;

yn - прогиб соответствующего витка-балочки;

сумма прогибов всех 6 витков модели.

3. Строится график распределения относительной нагрузки пожиткам резьбы модели и сравнивают его с графиком для реальной резьбы.

Примерные темы для выполнения курсового проекта

- Проектирование привода механизма передвижения мостового крана;

- Проектирование привода ленточного конвейера;

- Проектирование привода галтовочного барабана для снятия заусенцев после штамповки;

- Проектирование привода скребкового конвейера;

- Проектирование привода люлечного элеватора;

- Проектирование привода подвесного конвейера;

- Проектирование привода ленточного конвейера.

Пример задания на курсовое проектирование

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |  |  |
| Знать | - прочностные характеристики и другие свойства конструкционных материалов, закон Гука; - основные требования предъявляемые к машинам и их деталям; - основные критерии работоспособности и расчета деталей машин; - методы расчета статически определимых и статически неопределимых стержневых систем на силовые воздействия;. - методы, нормы и правила проектирования | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Основные понятия и определения (деталь, сборочная единица, агрегат, привод, машина, и.т.п). - Силы, действующие в зубчатых передачах. - Классификация машин. Способы изготовления ДМ. - Машиностроительные материалы (сплавы металлов, неметаллы, композиты). - Критерии работоспособности ДМ. Причины выхода из строя ДМ. Способы упрочнения ДМ - Сравнительная характеристика механических передач. - Фрикционные передачи. Классификация, достоинства и недостатки. Расчёт прижимающей силы, передаточного числа. - Зубчатые передачи. Классификация, область применения, достоинства и недостатки. Порядок расчёта открытых передач - Зубчатые передачи. Классификация, область применения, достоинства и недостатки. Порядок расчёта закрытых передач - Цепные передачи. Классификация, область применения, достоинства и недостатки. Конструкция цепей, способы натяжения. - Ременные передачи. Классификация, область применения, достоинства и недостатки. Конструкция, способы натяжения. Расчёт передаточного числа. - Червячные передачи Классификация, область применения, достоинства и недостатки. Конструкция, геометрия, расчёт температурного режима. - Волновые передачи. Классификация, область применения, достоинства и недостатки. Конструкция. |
| Уметь | - правильно определять основные технологические характеристики механических передач; - правильно определять условия работы деталей и узлов машин при эксплуатации, | Примерные практические задания для экзамена: 1.Расчет цилиндрической зубчатой передачи 2. Определение межосевых расстояний 3.Определение числа зубьев шестерни и колеса 4. Определение угла наклона и суммарного числа зубьев |
| Владеть | - навыками расчета на прочность и жесткость деталей и узлов машин - навыками конструирования деталей и узлов машин общего назначения с применением информационно-коммуникационных технологий | Примерное практическое задание для экзамена: - проверка пригодности заготовок - проверка механической передачи зацеплением по контактным напряжениям - проверка механической передачи зацеплением по напряжениям изгиба |
| ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования |  |  |
| знать | основы и этапы проектирования деталей и узлов машин с использованием технической литературы, а также средств автоматизированного проектирования | Перечень вопросов к защите курсового проекта: - Вариаторы. Область применения, Классификация, конструкция - Валы и оси. Классификация, конструкция, предварительный расчёт. - Валы и оси. Классификация, конструкция, проектный расчёт. - Подшипники качения. Достоинства и недостатки. Классификация, конструкция. Расчёт долговечности. - Подшипники качения. Достоинства и недостатки. Классификация, конструкция. Маркировка. - Подшипники скольжения. Достоинства и недостатки. Классификация, конструкция. Материалы вкладышей. Расчёт. - Муфты. Классификация, конструкция, подбор, проверка. - Резьбовые изделия. Профили резьб, основные геометрические параметры метрической резьбы. Расчёты резьбовых соединений. - Шпоночные соединения. Достоинства и недостатки. Классификация, конструкция, проверка прочности - Шлицевые соединения. Достоинства и недостатки. Классификация, конструкция, проверка прочности. - Заклёпочные и сварные соединения. Достоинства и недостатки, область применения. Способы выполнения соединений. - Паяные и клеевые соединения. Достоинства и недостатки, область применения. Способы выполнения соединений. - Тормозные механизмы. Остановы. Классификация тормозов. Конструкция барабанного тормоза с грузовым замыканием. - Расчёт тормозного момента барабанного тормоза. Силы, действующие в барабанных тормозах. - Кинематические схемы одно-,двух -,трёх-ступенчатых редукторов. |
| уметь | - оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном соответствии с требованиями ЕСКД; - использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов и деталей машин | Примерные практические задания для курсового проекта - расчет сил в зацеплении; - расчет геометрических параметров зубчатого зацепления. |
| владеть | - навыками работы со средствами автоматизированного проектирования | Практические задания для выполнения курсового проекта: - проектирование цилиндрического зубчатого редуктора - проектирование гибкой фрикционной передачи - проектирование корпуса редуктора - проектирование крышек подшипников |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Итоговая аттестация по дисциплине «Детали машин» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена, зачета и защиты курсового проекта.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

При сдаче экзамена:

– на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, то есть должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций,  то есть должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности  компетенций, то есть  должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе ее написания обучающийся развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса «Детали машин». При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В процессе написания курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

Примерные вопросы к защите курсового проекта:

1. Что такое механизм?

2. Что такое  звено ?

3.Входное звено?

4. Выходное звено?

5.Деталь?

6.Сборочная единица?

7.Статическая нагрузка?

8.Динамическая нагрузка?

9.Номинальная нагрузка?

10.Расчетная нагрузка?

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Горбатюк С.М. Конструирование машин и оборудования металлургических производств. Основы трехмерного автоматизированного конструирования деталей и узлов машин с использованием программы Autodesk Inventor. Часть 1. Проектирование деталей. [Электронный ресурс] / С.М. Горбатюк, А.В. Каменев. — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2008. — 54 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2076  — Загл. с экрана.

- Горбатюк С.М. Конструирование машин и оборудования металлургических производств. Основы трехмерного автоматизированного конструирования деталей и узлов машин с помощью программы Autodesk Inventor. Ч. 2. Проектирование сборочных единиц и анимация деталей и сборок. [Электронный ресурс] / С.М. Горбатюк, А.В. Каменев, Л.М. Глухов. — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2010. — 40 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2077  — Загл. с экрана.

- Елагина О. Ю. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Ю. Елагина. - М.: Университетская

б) Дополнительная литература:

- Пшенов Е.А. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инжен. ин-т; сост. Е.А. Пшенов. – Новосибирск, 2010. – 91 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516500

в) Методические указания:

- Кадошников, В.И. Журнал для лабораторных и практических работ по дисциплинам «Прикладная механика», «Механика», «Детали машин» для студентов всех специальностей всех форм обучения [Текст]: / В.И. Кадошников, И.Д. Кадошникова, И.А. Савельева и др. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010.- 18с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gpntb.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

- Студенческая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.libstudents.ru , свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

- Библиотека ФГБОУ ВПО «МГТУ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.magtu.ru/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон. дан. — М.: Рос. гос. б-ка, 1997— . — Режим доступа: http://www.rsl.ru , свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

- Лицензионное программное обеспечение «Microsoft office»;

- Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС 3D»

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО |  |  | № договора |  | Срок действия лицензии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS Windows 7 |  |  | Д-1227 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |
| MS Office 2007 Professional |  |  | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |  |
| 7Zip |  |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |
| FAR Manager |  |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |
|  | Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название курса |  | Ссылка |  |  |  |
|  |  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |  |
|  |  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |  |
|  |  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |  |
|  |  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |  |  |
|  |  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |
|  |  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |  |  |
|  |  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |  |  |
|  |  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |  |  |
|  |  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |  |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Лекционные аудитории, ауд. 305. 325

Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации

2. Компьютерный класс, ауд. 323

Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета

3. Лаборатория механических испытаний 029,031

1. Машины универсальные испытательные на растяжение, сжатие, скручивание.

2. Мерительный инструмент.

3. Приборы для измерения твердости по методам Бринелля и Роквелла.

4. Микротвердомер.

5. Печи термические.

4. Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки

Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета