1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Проектирование карьеров» являются:

подготовка специалиста, обладающего системой знаний специфичных для рассматриваемой области, способного разрабатывать проектную документацию для открытых горных работ; развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело.

Задачи дисциплины - усвоение студентами:

- принципов и методов инженерного проектирования;

- состава и содержания проектной документации, системы автоматизированного проектирования;

- основных задач проектирования и определения параметров открытых горных работ;

- основных методов и принципов определения главных параметров карьеров;

- технико-экономической оценки проектных решений.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалиста

Дисциплина «Проектирование карьеров» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения таких дисциплин как «Геология», «Технология и комплексная механизация ОГР», «Открытая разработка МПИ», «Процессы открытых горных работ».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при освоение дисциплин: «Планирование открытых горных работ», «Комплексная оценка технологических решений», а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Проектирование карьеров» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-8 готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством |  |
| Знать | - основные задачи автоматизированных систем управления производством; - состав автоматизированных систем управления производством; - основные принципы автоматизированных систем управления производством. |
| Уметь | - решать стандартные задачи с использованием вычислительной техники; - выбирать и применять программное обеспечение для решения типовых задач горного производства; - применять методы анализа и обработки данных, разрабатывать структуру систем автоматизированного управления горным производством. |
| Владеть | - терминологией в рамках автоматизированных систем управления производством; - культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности; - современными программными и аппаратными комплексами сбора, хранения и обработки информации. |
| ПСК-3.1 готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ |  |
| Знать | - основные способы разработки месторождений полезных ископаемых, достоинства, недостатки и условия применения каждого из них; - принципы определения основных параметров карьера для различных горно-геологических условий разработки месторождений; - принципы определения параметров карьеров, вскрытия, системы разработки и комплексной механизации открытых горных работ для различных горно-геологических условий разработки месторождений. |
| Уметь | - определять главные параметры карьера и основные параметры системы разработки для заданных условий; - выбирать схему вскрытия и систему разработки, обосновывать комплексную механизацию горных работ; - обосновывать последовательность вскрытия и разработки месторождения, осуществлять календарное планирование горных работ, проектировать расположение поверхностных сооружений. |
| Владеть | - способами сбора, обработки информации для выбора способа разработки и проектирования карьеров; - практическими навыками определения параметров открытых горных работ по заданным исходным данным; - практическими навыками проектирования открытых горных работ в различных горно-геологических и климатических условиях эксплуатации месторождения. |
| ПСК-3.3 способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию открытых горных работ, методы профилактики аварий и способы ликвидации их последствий |  |
| Знать | - основные определения и назначение вскрытия, системы разработки, технологии горных работ; - главные факторы, определяющие производительность карьера по руде и вскрыше; - принципы определения параметров карьеров, вскрытия, системы разработки и комплексной механизации открытых горных работ для различных горно-геологических условий разработки месторождений. |
| Уметь | - определять главные параметры карьера и основные параметры системы разработки для заданных условий; - определять главные параметры карьера и основные параметры системы разработки для заданных условий; - обосновывать рациональный режим горных работ при разработке месторождения, осуществлять календарное планирование горных работ |
| Владеть | - навыками выбора способа вскрытия и системы разработки месторождения; - навыками определения параметров открытых горных работ, комплексной механизации горных работ по заданным исходным данным; - практическими навыками оптимизации режима горных работ и календарных планов разработки месторождений. |
| ПСК-3.4 способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности |  |
| Знать | - основные стадии и этапы проектирования и согласования проектной документации; - основные виды и назначение проектной документации, особенности разработки проектов горнодобывающего предприятия; - состав и структуру проектной документации для различных видов ее дальнейшего согласования и использования. |
| Уметь | - определять необходимость разработки различных видов проектной документации; - осуществлять выбор программного обеспечения и компоновать проектную документацию для различных видов проектной документации; - разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности. |
| Владеть | - навыками сбора необходимых исходных данных для разработки отдельных разделов проекта; - навыками работы с нормативно-технической документацией при обосновании проектных решений; - навыками взаимодействия с разработчиками отдельных разделов проектной документации в плане предоставления и получения необходимых данных для проектирования. |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 акад. часа, в том числе:

–	контактная работа – 21,4 акад. часов:

–	аудиторная – 20 акад. часа;

–	внеаудиторная – 1,4 акад. часов

–	самостоятельная работа – 294,8 акад. часов

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| - Введение | 5 | 0,5 |  |  |  |  |  | ПСК-3.3, ПСК-3.4 |
| - Организация проектирования горных предприятий | 5 | 0,5 |  |  | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| - Методы проектирования и оптимизации проектных решений | 5 | 0,5 |  |  | 20 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| - Анализ и оценка исходных данных для проектирования горного предприятия | 5 | 0,5 |  |  | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос, тестирование |  |
| - Проектирование главных параметров карьера | 5 | 0,5 |  | 2/1И | 50 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос, контрольная работа |  |
| - Научные основы развития горных работ | 5 | 0,5 |  |  | 20 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| - Проектирование комплексов оборудования | 5 | 1 |  |  | 30 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| - Проектирование производительности карьера | 5 | 1 |  | 4/1И | 30 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| - Проектирование вскрытия | 5 | 0,5 |  |  | 50 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос | ПК-8, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.4 |
| - Проектирование систем разработки | 5 | 0,5 |  |  | 20 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос, тестирование |  |
| - Горно-геометрический анализ | 5 | 2 |  | 6/4И | 44,8 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос, контрольная работа |  |
| Итого по курсу | 5 | 8 |  | 12/6И | 294,8 | Подготовка к зачету | Зачет, Зачет с оценкой |  |
| Итого по дисциплине | 5 | 8 |  | 12/6И | 294,8 |  | Зачет, курсовой проект, Зачет с оценкой |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Проектирование карьеров» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных предоставлений по курсу «Проектирование карьеров» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информация, лекций-конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал изложенный и объясненный студентам на лекциях-информациях, подлежит самостоятельному осмыслению и запоминанию. Совокупность докладов по предварительно подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает всестороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятий используются работа в команде и традиционный семинар.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде обсуждения докладов, дискуссий, темы которых определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения с проработкой материала и выполнения домашних заданий с консультациями преподавателя.

| Тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| Организация проектирования горных предприятий | - самостоятельное изучение учебной литературы | Практические занятия, устный опрос (собеседование). |
| Методы проектирования и оптимизации проектных решений | - самостоятельно изучение учебной литературы | Практические занятия, устный опрос (собеседование). |
| Анализ и оценка исходных данных для проектирования горного предприятия | - самостоятельное изучение учебной литературы | Практические занятия, устный опрос (собеседование). |
| Проектирование главных параметров карьера | - самостоятельное изучение учебной литературы | Практические занятия, устный опрос (собеседование). |
| Научные основы развития горных работ | - самостоятельное изучение учебной литературы | Практические занятия |
| Проектирование комплексов оборудования | - самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос (собеседование) |
| Проектирование производительности карьера | - самостоятельное изучение учебной литературы | Практические занятия, устный опрос (собеседование). |
| Проектирование вскрытия | - самостоятельное изучение учебной литературы; | Практические занятия, устный опрос (собеседование). |
| Проектирование систем разработки | - самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос (собеседование). |
| Проектирование гидромеханизированных карьеров | - самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос (собеседование) |
| Подготовка к зачету | -самостоятельное изучение учебной литературы, конспектов лекций | Зачет |

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-8 готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством |  |  |
| Знать | - основные задачи автоматизированных систем управления производством; - состав автоматизированных систем управления производством; - основные принципы автоматизированных систем управления производством. | Вопросы для подготовки к зачету - Риск в принятии проектных решений. Этапы проектирования - Точность исходных геологических данных - Точность исходных технических данных - Точность исходных экономических данных - Методы решения задач при проектировании - Решение задач методом вариантов - Аналитический метод решения многовариантных задач - Графический метод решения задач - Методы математического программирования - Алгоритм решения основных задач в горной части проекта карьера. Последовательность принятия решений при проектировании - Основные закономерности формирования рабочей зоны - Технико-экономический анализ карьера - Проектирование контуров карьера - Коэффициенты вскрыши - Принципы и методы определения конечных контуров карьера - Аналитический метод определения конечных контуров карьера - Графо-аналитический метод определения конечных контуров карьера - Определения конечных контуров карьера методом вариантов - Порядок определения контуров карьера - Особенности определения контуров по горизонтальным и пологопадающим месторождениям - Особенности определения контуров глубоких карьеров - Выбор направления углубки - Режим горных работ |
| Уметь | - решать стандартные задачи с использованием вычислительной техники; - выбирать и применять программное обеспечение для решения типовых задач горного производства; - применять методы анализа и обработки данных, разрабатывать структуру систем автоматизированного управления горным производством. | Выполнять графические построения, предусмотренные при выполнении курсового проекта, с использованием специализированных программных комплексов, например AutoCAD, KOMPAS и других САПР |
| Владеть | - терминологией в рамках автоматизированных систем управления производством; - культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности; - современными программными и аппаратными комплексами сбора, хранения и обработки информации. | Задания для выполнения контрольной работы: Определить конечную глубину карьера, выбрать рациональное направления развития горных работ, выполнить горно-геометрический анализ, рассчитать производственную мощность по руде, вскрыше, определить объем горно-капитальных работ Положение контактов рудных тел с вмещающими породами на поперечном сечении задано в координатах глубина - расстояние и соответствуют нижней отметке каждого горизонтального слоя. Толщина слоя для расчетов принимается равной 25 м. Протяженность рудных тел в границах каждого слоя одинакова и равна длине карьера по низу 2000 м. протяженность слоя для определения объемов вскрыши не постоянна и рассчитывается с учетом изменения длины за счет угла погашения борта в торцах карьера. Ширина дна карьера в отработанном виде соответствует горизонтальной мощности рудного тела на конечной глубине карьера. Ширина дна разрезной траншеи 20 м. Поперечное сечение карьера и график режима горных работ строятся в масштабе 1:2000. Скорость понижения горных работ принимается равной 12,5 м/год. Координаты контактов рудных тел по вариантам Глубина, м; Расстояни. по вариантам, м; I; II; III; IV; V. 25; 375-450; 350-420; 100-150; 140-190; 400-460. 50; 320-420; 170-210 300-410; 110-180; 150-200 380-430; 100-140 380-450. 75; 150-190 300-390; 160-210 290-380; 130-200 360-430; 160-210 330-390; 130. 100 170 360-420; 150-180 300-380; 150-190 300-390; 150-190 300-390; 160-200 310-370; 110-160 320-380. 125; 140-170 230-350; 160-200 280-380; 160-200 280-370; 150-180 250-340; 130-170 300-370. 150; 170-200 240-330; 140-210 240-320; 160-180 240-340; 150-170 240-320; 150-170 280-340. 175; 270-360; 190-210 250-310; 260-330; 260-310; 180-200 270-320. 200; 260-320; 250-300; 210-250; 270-320; 260-310. 225; 260-300; 260-290; 230-270; 260-300; 240-280. 250; 250-290; 250-290; 250-290; 270-310; 250-290. 275; 260-300; 260-300; 260-300; 280-320; 260-300. 300; 270-310; 270-310; 270-310; 280-320; 270-310. продолжение Другие данные. I; II; III; IV; V. КГР, м3/т; В 1 4,5; В 2 3,8; В 3 4,6; В 4 3,8; В 5 5,0. γ, т/м3; 3,55; 4,2; 3,8; 4,0; 3,5. φ; 15; 13; 13; 13; 13. α; 38; 40; 38; 42; 38. КГР, м3/т; В 11 4,25; В 12 4,25; В 13 4,0; В 14 3,85; В 15 4,35. γ, т/м3; 3,6; 4,0; 3,5; 3,5; 3,4. φ; 12; 12; 12; 12; 12. α; 42; 41; 42; 41; 40. КГР, м3/т; В 21 3,8; В 22 4,6; В 2; 3,8 В 24 5,0; В 25 4,5. γ, т/м3; 4,2; 3,8; 4,0; 3,5; 3,55. φ; 13; 13; 13; 13; 15. α; 40; 38; 42; 38; 38. продолжение Глубина, м; Расстояние по вариантам, м. VI; VII; VIII; IX; X. 25; 360-410; 150-2 00; 100-140; 140-190; 340-390. 50; 170-230 380-44; 160-250; 120-180; 150-210 360-420; 350-410. 75; 180-250 360-420; 180-270; 100-180 330-370; 160-230 350-430; 120-180 360-420. 100; 140-260 340-400; 190-260 340-400; 120-190 340-390; 150-220 350-420; 140-210 350-390. 125; 170-250 320-340; 200-250 350-410; 160-220 350-400; 170-240 350-400; 170-250 350-380. 150; 190-260; 210-230 370-390; 180-210 330-380; 180-210 310-390; 180-240 320-360. 175; 210-280; 300-380; 300-360; 190-220 300-380; 200-270. 200; 230-290; 280-360; 270-340; 280-340; 240-320. 225; 240-290; 270-320; 260-300; 260-300; 240-290. 250; 250-290; 250-290; 250-290; 250-290; 250-290. 275; 260-300; 260-300; 260-300; 260-300; 260-300. 300; 270-310; 270-310; 270-310; 270-310; 270-310. окончание Другие. анные; VI; VII; VIII; IX; X. КГР, м3/т; В 6 4,5; В 7 3,8; В 8 4,6; В 9 3,8; В 10 5,0. γ, т/м3; 3,55; 4,2; 3,8; 4,0; 3,5. φ; 15; 13; 13; 15; 13. α; 38; 40; 38; 42; 39. КГР, м3/т; В 16 4,8; В 17 3,8; В 18 4,6; В 19 3,8; В 20 5,0. γ, т/м3; 3,7; 4,2; 3,9; 3,9; 4,0. φ; 12; 12; 12; 12; 12. Α; 40; 38; 40; 40; 41. КГР, м3/т; В 26 3,8; В 27 4,6; В 28 3,8; В 29 5,0; В 30 4,5. γ, т/м3; 4,2; 3,8; 4,0; 3,5; 3,55. φ; 13; 13; 15; 13; 15. α; 40; 38; 42; 39; 38. |
| ПСК-3.1 готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ |  |  |
| Знать | - основные способы разработки месторождений полезных ископаемых, достоинства, недостатки и условия применения каждого из них; - принципы определения основных параметров карьера для различных горно-геологических условий разработки месторождений; - принципы определения параметров карьеров, вскрытия, системы разработки и комплексной механизации открытых горных работ для различных горно-геологических условий разработки месторождений. | Тест: - Каких экономических задач нет в горном деле? а) Динамических; б) Аналитических; в) Статистических. - Какой фактор в динамических задачах играет существенную, иногда определяющую роль: а) Затраты; б) Доход; в) Себестоимость; г) Время. - Виды проектных контуров карьера: а) Конечные, перспективные, промежуточные; б) Проектные, конечные, растущий; в) Предельные, перспективные, промежуточные; г) Растущий, проектные, конечные. - Конечными контурами карьера называют? а) Контуры, до которых предполагается развитие ОГР; б) Рабочий и нерабочий борта карьера; в) Контуры карьера на момент погашения ОГР; г) Боковые границы рабочей зоны. - От какого параметра зависит объем вскрышных пород в контурах карьера? а) Угол нерабочего борта; б) Высота уступа; в) Угол рабочего борта; г) Ширина площадок. - Выберите правильный вариант: Граничный коэффициент вскрыши Кгр это: а) отношение объема вскрышных пород прирезаемых к карьеру при увеличении глубины его в процессе проектирования на один слой (уступ), к объему полезного ископаемого в этом слое (уступе); б) теоретически максимально допустимый коэффициент вскрыши, при котором в данных условиях открытой разработки месторождения является экономически целесообразной; в) отношение общего объема вскрышных пород в конечных контурах карьера или его участка к общему объему полезного ископаемого в этих же контурах или в этом же участке; г) отношение объема вскрышных пород фактически перемещаемых из массива в отвалы за определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год), к фактически добываемому за этот период объему полезного ископаемого. - Выберите правильную формулу, определяющую граничный коэффициент вскрыши: а) б) ; в) ; г) . - Определение границ открытой разработки месторождения предусматривает: а) установление контуров карьера (положение верхней и нижней бровки); б) установление глубины и предельных контуров карьера по поверхности и по дну; в) установление контуров карьера и его поверхности; г) определение углов откоса борта карьера; - Расставить в правильной последовательности решения задачи 1 1.Горно-геометрический анализ карьера; 2.Обоснование производительности и срока службы карьера; 3.Обоснование системы разработки и расчет ее параметров; 4. Выбор схемы и способ вскрытия;; 2 1.Построение планов горных работ на момент сдачи в эксплуатацию, на расчетный год и плана карьера на конец отработки; 2.Определение объемов ГКР и составление календарного плана; 3.Расчет капитальных и эксплуатационных затрат; 4.Принятие оптимальный решений;; 3 1.Подготовка и оценка исходных данных; 2.Определение глубины и контуров карьера; 3.Расчет объемов руды и вскрыши в контурах карьера; 4.Выбор места заложения траншей и порядка разработки месторождения;; 4 1.Выбор модели экс-ов, бур. станков, расчет их производительности и кол-ва; 2.Выбор транспорта, расчет производительности, определение кол-ва, обоснование схемы транспортирования; 3.Выбор местоположения отвалов и способа отвалообразования; 4.Расчет зоны воздействия предприятия на окружающую среду;. а) 3,2,1,4; б) 1,3,2,4; в) 3,1,4,2; г) 2,3,4,1. - В каком случае применяется аналитический метод? а) когда зависимость определяется графически и из графика определяется экстремальные значения функции ; б) при анализе месторождения, подсчете запасов, выборе транспорта и других разделах проекта для которых составлены математические модели; в) когда используются главные параметры карьера (например для выбора и обоснования направления развития горных работ в карьерном поле); г) когда существует математическая зависимость параметров их определяющих. - Когда применяется графический метод определения конечных контуров карьера? а) когда зависимость определяется графически и из графика определяется экстремальные значения функции ; б) при анализе месторождения, подсчете запасов, выборе транспорта и других разделах проекта для которых составлены математические модели; в) когда используются главные параметры карьера (например для выбора и обоснования направления развития горных работ в карьерном поле); г) когда существует математическая зависимость параметров их определяющих. - Работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, проектируемого строительства местных строительных материалов источников водоснабжения и получение необходимых достоверных материалов это: а) Инженерно-геодезические изыскания; б) Инженерные изыскания; в) Инженерно-экологические изыскания; г) Инженерно-геологические изыскания. - Какую экспертизу не проходит проектная документация? а) Государственная экологическая экспертиза; б) Экспертиза промышленной безопасности; в) Негосударственная экспертиза; г) Повторная экспертиза; д) Государственная экспертиза. 14.В состав каких изысканий входят: сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет, проходка горных выработок , гео-физическое исследование, полевые исследования грунтов, стационарные наблюдения, лабораторные исследования грунтов и подземных вод, обследование грунтов на площади размещения карьера, отвалов, складов и т.д.? а) инженерно-геодезические изыскания; б) инженерно-экологические изыскания; в) инженерно-гидрометеорологические изыскания; г) инженерно-геологические изыскания; 15. Какую из перечисленных экспертиз не проходит проектная документация? а) государственная экспертиза; б) экспертиза промышленной безопасности; в) экономическая экспертиза; г) государственная экологическая экспертиза; 16. Какой из методов решения задач при проектировании используется при проектировании главных параметров карьеров, особенно при анализе месторождения для выбора и обоснования направления развития горных работ в карьерном поле? а) статический метод; б) математический метод; в) энергетический метод; г) графический метод; 17. Какие существуют экономические задачи в горном деле? а) статические и динамические; б) статические и аналитические; в)динамические и аналитические; г) математические и статические. 18. Проектные контуры карьера, которые согласно проекту предполагают достичь к определенному моменту разработки, называется? а) конечными; б) перспективными; в) промежуточными. 19. При каком сроке разработки месторождения целесообразно предусматривать развитие горных работ по этапам и выделять промежуточные и перспективные контуры? а) более 12-15 лет; б) 12-15 лет; в) 10 лет; г) менее 12-15 лет. 20. Сколько метров по условию безопасности ведения горных работ составляет ширина дна карьера при разработке наклонных и крутопадающих месторождений? а) 10-20 м; б) 20-100 м; в) 30-40 м; г) 50м и более. 21.Что не входит в основные методы регулирования режима горных работ? а) изменение углов откоса рабочих бортов карьера; б) изменение системы разработки месторождения; в) регулирование направления и интенсивности углубки и скорости подвигания фронта работ; г) изменение технико-экономический показателей. 22. Какую формулу предложил профессор Боголюбов для определения глубины карьера при разработке пластовых месторождений? а) ; б) ; в) г) 23. Что не входит в состав инженерно-геологических изысканий? а) проходка горных выработок; б) подсчет запасов; в) полевые исследования грунтов; г) стационарные наблюдения. |
| Уметь | - определять главные параметры карьера и основные параметры системы разработки для заданных условий; - выбирать схему вскрытия и систему разработки, обосновывать комплексную механизацию горных работ; - обосновывать последовательность вскрытия и разработки месторождения, осуществлять календарное планирование горных работ, проектировать расположение поверхностных сооружений. | Примерный перечень заданий: Определить специфические особенности проектирования горнодобывающих предприятий разрабатывающих различные виды твердого полезного ископаемого: - песчано-гравийные материалы; - угольные месторождения; - месторождения глины; - месторождения, разрабатываемые в суровых климатических условиях. Разработать перечень необходимых исходных данных для проектирования карьера на месторождении: - песчано-гравийных материалов; - угля; - глины; - железной руды. Определить конечную глубину карьера по заданным исходным данным Системы автоматизированного проектирования карьеров, возможности, необходимые исходные данные для их использования. Последовательность и особенности процедуры согласования проектной документации в РФ. Требования к оформлению проектной документации на открытую разработку месторождений полезных ископаемых. |
| Владеть | - способами сбора, обработки информации для выбора способа разработки и проектирования карьеров; - практическими навыками определения параметров открытых горных работ по заданным исходным данным; - практическими навыками проектирования открытых горных работ в различных горно-геологических и климатических условиях эксплуатации месторождения. | Задания для выполнения контрольных работ: Определить конечную глубину карьера, выбрать рациональное направления развития горных работ, выполнить горно-геометрический анализ, рассчитать производственную мощность по руде, вскрыше, определить объем горно-капитальных работ Положение контактов рудных тел с вмещающими породами на поперечном сечении задано в координатах глубина - расстояние и соответствуют нижней отметке каждого горизонтального слоя. Толщина слоя для расчетов принимается равной 25 м. Протяженность рудных тел в границах каждого слоя одинакова и равна длине карьера по низу 2000 м. протяженность слоя для определения объемов вскрыши не постоянна и рассчитывается с учетом изменения длины за счет угла погашения борта в торцах карьера. Ширина дна карьера в отработанном виде соответствует горизонтальной мощности рудного тела на конечной глубине карьера. Ширина дна разрезной траншеи 20 м. Поперечное сечение карьера и график режима горных работ строятся в масштабе 1:2000. Скорость понижения горных работ принимается равной 12,5 м/год. Координаты контактов рудных тел по вариантам Глубина, м; Расстояние по вариантам, м. I; II; III; IV; V. 25; 375-450; 350-420; 100-150; 140-190; 400-460. 50; 320-420; 170-210 300-410; 110-180; 150-200 380-430; 100-140 380-450. 75; 150-190 300-390; 160-210 290-380; 130-200 360-430; 160-210 330-390; 130-170 360-420. 100; 150-180 300-380; 150-190 300-390; 150-190 300-390; 160-200 310-370; 110-160 320-380. 125; 140-170 230-350; 160-200 280-380; 160-200 280-370; 150-180 250-340; 130-170 300-370. 150; 170-200 240-330; 140-210 240-320; 160-180 240-340; 150-170 240-320; 150-170 280-340. 175; 270-360; 190-210 250-310; 260-330; 260-310; 180-200 270-320. 200; 260-320; 250-300; 210-250; 270-320; 260-310. 225; 260-300; 260-290; 230-270; 260-300; 240-280. 250; 250-290; 250-290; 250-290; 270-310; 250-290. 275; 260-300; 260-300; 260-300; 280-320; 260-300. 300; 270-310; 270-310; 270-310; 280-320; 270-310. продолжение Другие данные. I; II; III; IV; V. КГР, м3/т; В 1 4,5; В 2 3,8; В 3 4,6; В 4 3,8; В 5 5,0. γ, т/м3; 3,55; 4,2; 3,8; 4,0; 3,5. φ; 15; 13; 13; 13; 13. α; 38; 40; 38; 42; 38. КГР, м3/т; В 11 4,25; В 12 4,25; В 13 4,0; В 14 3,85; В 15 4,35. γ, т/м3; 3,6; 4,0; 3,5; 3,5; 3,4. φ; 12; 12; 12; 12; 12. α; 42; 41; 42; 41; 40. КГР, м3/т; В 21 3,8; В 22 4,6; В 23 3,8; В 24 5,0; В 25 4,5. γ, т/м3; 4,2; 3,8; 4,0; 3,5; 3,55. φ; 13; 13; 13; 13; 15. α; 40; 38; 42; 38; 38. продолжение Глубина, м; Расстояние по вариантам, м. VI; VII; VIII; IX; X. 25; 360-410; 150-2 00; 100-140; 140-190; 340-390. 50; 170-230 380-440; 160-250; 120-180; 150-210 360-420; 350-410. 75; 180-250 360-420; 180-270; 100-180 330-370; 160-230 350-430; 120-180 360-420. 100; 140-260 340-400; 190-260 340-400; 120-190 340-390; 150-220 350-420; 140-210 350-390. 125; 170-250 320-340; 200-250 350-410; 160-220 350-400; 170-240 350-400; 170-250 350-380. 150; 190-260; 210-230 370-390; 180-210 330-380; 180-210 310-390; 180-240 320-360. 175; 210-280; 300-380; 300-360; 190-220 300-380; 200-270. 200; 230-290; 280-360; 270-340; 280-340; 240-320. 225; 240-290; 270-320; 260-300; 260-300; 240-290. 250; 250-290; 250-290; 250-290; 250-290; 250-290. 275; 260-300; 260-300; 260-300; 260-300; 260-300. 300; 270-310; 270-310; 270-310; 270-310; 270-310. окончание Другие данные. VI; VII; VIII; IX; X. КГР, м3/т; В 6 4,5; В 7 3,8; В 8 4,6; В 9 3,8; В 10 5,0. γ, т/м3; 3,55; 4,2; 3,8; 4,0; 3,5. φ; 15; 13; 13; 15; 13. α; 38; 40; 38; 42; 39. КГР, м3/т; В 16 4,8; В 17 3,8; В 18 4,6; В 19 3,8; В 20 5,0. γ, т/м3; 3,7; 4,2; 3,9; 3,9; 4,0. φ; 12; 12; 12; 12; 12. Α; 40; 38; 40; 40; 41. КГР, м3/т; В 26 3,8; В 27 4,6; В 28 3,8; В 29 5,0; В 30 4,5. γ, т/м3; 4,2; 3,8; 4,0; 3,5; 3,55. φ; 13; 13; 15; 13; 15. α; 40; 38; 42; 39; 38. |
| ПСК-3.3 способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию открытых горных работ, методы профилактики аварий и способы ликвидации их последствий |  |  |
| Знать | - основные определения и назначение вскрытия, системы разработки, технологии горных работ; - главные факторы, определяющие производительность карьера по руде и вскрыше; - принципы определения параметров карьеров, вскрытия, системы разработки и комплексной механизации открытых горных работ для различных горно-геологических условий разработки месторождений. | Тест: ВАРИАНТ №1 - Указать формулу расчета контурного коэффициента вскрыши: а) Кконт=V1−2+V2−3+V3−4V2−3;; б) Кконт=V2−3V1−2+V3−4;. в) Кконт=V2−3V1−2+V2−3+V3−4;; г) Кконт=V1−2+V3−4V2−3.. - Указать последовательность этапов при проектировании карьеров: - - Определение глубины и контуров карьера. - - Расчет технологических процессов горного производства. - - Расчет объемов руды и вскрыши в карьере. - - Обоснование производительности и срока службы карьера а) 1-2-3-4; б) 1-3-4-2; в) 3-1-2-4; г) 1-4-3-2; - Указать расчетную формулу коэффициента горной массы: а)Kгм=VQ⋅γ⋅α; б)Kгм=QV⋅γ⋅α; в)Kгм=V+QQ⋅γ⋅α; г)Kгм=V+QV⋅γ⋅α 4. На сколько изменится объем горной массы, если объем вскрыши увеличится с 8×106 м3 до 10×106 м3 , а объем полезного ископаемого уменьшится с 9×106 т до 6×106 т (γпи=3 т/м3): а) на 1×106 м3; б) на 2×106 м3; в) на 3×106 м3; г) на 4×106 м3; 5. Указать критерий графоаналитического метода выбора направления углубки: а) минимум нарастающего коэффициента вскрыши с начала разработки; б) минимум нарастающего коэффициента горной массы с начала разработки; в) минимум граничного коэффициента с начала разработки; 6. Указать соответствие исходных материалов и типов проектируемых месторождений для выполнения геометрического анализа карьерных полей для: 1 – вертикальные поперечные сечения; а) горизонтальные и пологопадающие залежи ПИ. 2 – погоризонтные планы; б) наклонные и крутопадающие залежи округлой формы. 3 – топографические планы; в) вытянутые наклонные или крутопадающие залежи. 7. Указать функциональную зависимость режима горных работ, представленную графиками: φ min φ max а) V=fH. б) V=fL. в) V=fQ. г) V=fH.. 8. Указать зависимость производственной мощности карьера по вскрыше: а) Пв=Ппи⋅Кслоеввск; б) Пв=Ппи⋅Ктеквск; в) Пв=Ппи⋅Кконтвск г) Пв=Ппи⋅Ксредвск. 9. Указать методы определения конечных контуров карьера: а) аналитический; б) аналитический. геометрический; ТЭО. графический; геометрический. графоаналитический; графоаналитический. в) аналитический; г) ТЭО. ТЭО; геометрический. графический; графический. графоаналитический; графоаналитический. 10. Указать функциональную зависимость календарного плана горных работ: а) V,Q=ft; б) V,Q=fH; в) V,Q=ft; г) V,Q=fH. 11. Во сколько раз изменится конечная глубина карьера крутопадающего месторождения, если граничный коэффициент увеличится с 8 м3/м3 до 10 м3/м3, а мощность рудного тела уменьшится с 100 м до 50 м, углы погашения бортов одинаковы: а) в 25раза; б) в 212раза; в) в 135раза; г) в 58раза; - Указать на какие контуры делятся карьер при проектировании: а) начальные, конечные, промежуточные; б) конечные, перспективные, промежуточные; в) начальные, перспективные, промежуточные; г) начальные, конечные, перспективные; 13. Контуры, по которым, согласно проекту, должны быть погашены горные работы. _______________(впишите определение). 14. Количество вскрышных пород, которые необходимо удалить из карьера для добычи единицы полезного ископаемого. _______________(впишите определение). 15. Отношение объема или веса горной массы к весу добытого полезного компонента. _______________(впишите определение). - ВАРИАНТ №2 1. Указать соответствие понятий коэффициентов вскрыши и их расчетных формул: 1 – контурный;; а)Kв=V−VГКРQ−QГКР. 2 – средний эксплуатационный;; б) Kв=VQ. 3 – средний промышленный;; в) Kв=ΔV1ΔQ1. 4 – слоевой.; г) Kв=ΔV2ΔQ2. - Указать формулу расчета скорости понижения горных работ: а) h=QвскSвск; б) h=VпиSпи; в) h=VвскSвск; г) h=QпиSпи; - Указать расчетную формулу коэффициента горной массы: а) Kгм=VQ⋅γ⋅α; б) Kгм=QV⋅γ⋅α; в) Kгм=V+QQ⋅γ⋅α г)Kгм=V+QV⋅γ⋅α 4. Указать зависимость производственной мощности карьера по горной массе: а) Пг.м.=Ппи1+Ктеквск; б) Пг.м.=Ппи1+Кслоеввск. в) Пг.м.=Ппи1+Кконтвск; г) Пг.м.=Ппи1+Ксредвск. 5. Указать методы определения конечных контуров карьера: а) аналитический; б) аналитический. геометрический; ТЭО. графический; геометрический. графоаналитический; графоаналитический. в) аналитический; г) ТЭО. ТЭО; геометрический. графический; графический. графоаналитический; графоаналитический. 6. Во сколько раз изменится конечная глубина карьера крутопадающего месторождения, если граничный коэффициент увеличится с 8 м3/м3 до 10 м3/м3, а мощность рудного тела уменьшится с 100 м до 50 м, углы погашения бортов одинаковы: а) в 25раза; б) в 212раза; в) в 135раза; г) в 58раза; 7. Указать функциональные зависимости режима горных работ: а) V,Q=fH; б) V,Q=fH; в) V,Q=fL; г) V,Q=fH. V,Q=ft; V,Q=fL; V,Q=ft; V,Q=ft. V=fQ; V=fQ; V=fQ; V,Q=fL. - Указать последовательность этапов при проектировании карьеров: - - Определение глубины и контуров карьера. - - Расчет технологических процессов горного производства. - - Расчет объемов руды и вскрыши в карьере. - - Обоснование производительности и срока службы карьера а) 1-2-3-4; б) 1-3-4-2; в) 3-1-2-4; г) 1-4-3-2; 9. Во сколько раз изменится площадь отвала, если объем вскрыши увеличился с 10·106 м3 до 15·106 м3, а высота с 40 м до 50 м: а) в 1,1 раза; б) в 1,2 раза; в) в 1,3 раза; г) в 1,4 раза. - Указать функциональную зависимость режима горных работ, представленную графиками: φ min φ max а) V=fH. б) V=fL. в) V=fQ. г) V=fH.. 11. На сколько изменится объем горной массы, если объем вскрыши увеличится с 8×106 м3 до 10×106 м3 , а объем полезного ископаемого уменьшится с 9×106 т до 6×106 т (γпи=3 т/м3): а) на 1×106 м3; б) на 2×106 м3; в) на 3×106 м3; г) на 4×106 м3; 12. Указать соответствие исходных материалов и типов проектируемых месторождений для выполнения геометрического анализа карьерных полей для: 1 – вертикальные поперечные сечения; а) горизонтальные и пологопадающие залежи ПИ. 2 – погоризонтные планы; б) наклонные и крутопадающие залежи округлой формы. 3 – топографические планы; в) вытянутые наклонные или крутопадающие залежи. 13. Количество горной массы, извлекаемое из карьера за определенный промежуток времени. _______________(впишите определение). 14. Функциональная зависимость объемов выемки ПИ и вскрыши от глубины карьера. _______________(впишите определение). 15. Контуры, по которым, согласно проекту, должны быть погашены горные работы. _______________(впишите определение). - ВАРИАНТ №3 1. Указать соответствие понятий параметров этапа: 1. – глубина этапа; 2. – ширина этапа; 3. – угол рабочего борта; 4. – высота временного борта.. - Указать зависимость интенсивности работ (П – подготовительные, Д – добычные, В - вскрышные): а) dВdt≥dДdt≥dПdt; б) dПdt≥dВdt≥dДdt; в) dВdt≥dПdt≥dДdt; г) dПdt≥dДdt≥dВdt. - Указать на какие контуры делятся карьер при проектировании: а) начальные, конечные, промежуточные; б) конечные, перспективные, промежуточные; в) начальные, перспективные, промежуточные; г) начальные, конечные, перспективные. - Указать расчетную формулу коэффициента горной массы: а) Kгм=VQ⋅γ⋅α; б) Kгм=QV⋅γ⋅α; в) Kгм=V+QQ⋅γ⋅α; г)Kгм=V+QV⋅γ⋅α. - Указать функциональную зависимость календарного плана горных работ: а) V,Q=ft; б) V,Q=fH; в) V,Q=ft; г) V,Q=fH. - Указать расчетную формулу граничного коэффициента вскрыши: а) Кгр=Сп−СоСв; б) Кгр=Со−СпСв; в) Кгр=СвСп−Со; г) Кгр=СвСо−Сп. 7. Во сколько раз изменится скорость продвигания забоя экскаватора ЭКГ-5А (Qэкс=1000 м3/см, нормальная заходка), если высота изменяется с 10 м до 12 м: а) в 23раза; б) в 56раза; б) в 115раза; б) в 112раза; 8. Указать функциональную зависимость режима горных работ, представленную графиками: φ min φ max а) V=fH. б) V=fL. в) V=fQ. г) V=fH.. 9. Указать все признаки рациональности и методы регулирования календарного плана вскрышных работ: а) текущий коэффициент вскрыши в каждый период должен быть минимальным и меньшим, чем в последующий период; б) ступенчатость графика; в) перенос вскрыши на более ранний период; г) перенос вскрыши на более поздний период; д) текущий коэффициент вскрыши в каждый период должен быть минимальным и меньшим, чем в предыдущем периоде. 10. Указать соответствие факторов, ограничивающих производственную мощность карьера и их зависимостей: 1 – провозная способность транспортных коммуникаций; а)Пг.м.=n⋅W. 2 – интенсивность развития горных работ; б) Пп.и.=Пalignlобогат.фабр.. 3 – потребность в данном виде сырья; в) Пп.и=Vугл.Sп..и.. 4 – запасы и норма амортизации; г) Пп.и.=QT. 11. Указать зависимость производственной мощности карьера по горной массе: а) Пг.м.=Ппи1+Ктеквск; б) Пг.м.=Ппи1+Кслоеввск. в) Пг.м.=Ппи1+Кконтвск; г) Пг.м.=Ппи1+Ксредвск. 12. Во сколько раз изменится конечная глубина карьера крутопадающего месторождения, если граничный коэффициент увеличится с 8 м3/м3 до 10 м3/м3, а мощность рудного тела уменьшится с 100 м до 50 м, углы погашения бортов одинаковы: а) в 25раза; б) в 212раза; в) в 135раза; г) в 58раза; 13. Разность между прибылью, которая была бы получена, если бы знали условие П и использовали стратегию В, и прибылью, которая была бы получена от стратегии А. _______________(впишите определение). 14. Контуры, по которым, согласно проекту, должны быть погашены горные работы. _______________(впишите определение). 15. Функциональная зависимость объемов выемки ПИ и вскрыши от времени отработки карьера. _______________(впишите определение). |
| Уметь | - определять главные параметры карьера и основные параметры системы разработки для заданных условий; - определять главные параметры карьера и основные параметры системы разработки для заданных условий; - обосновывать рациональный режим горных работ при разработке месторождения, осуществлять календарное планирование горных работ | Примерный перечень заданий: Определить специфические особенности проектирования горнодобывающих предприятий разрабатывающих различные виды твердого полезного ископаемого: - песчано-гравийные материалы; - угольные месторождения; - месторождения глины; - месторождения, разрабатываемые в суровых климатических условиях. Разработать перечень необходимых исходных данных для проектирования карьера на месторождении: - песчано-гравийных материалов; - угля; - глины; - железной руды. Определить конечную глубину карьера по заданным исходным данным Последовательность и особенности процедуры согласования проектной документации в РФ. Требования к оформлению проектной документации на открытую разработку месторождений полезных ископаемых. |
| Владеть | - навыками выбора способа вскрытия и системы разработки месторождения; - навыками определения параметров открытых горных работ, комплексной механизации горных работ по заданным исходным данным; - практическими навыками оптимизации режима горных работ и календарных планов разработки месторождений. | Примерный перечень тем разделов курсового проекта и выпускной квалификационной работы: - Определение главных параметров карьеров медных руд - Определение главных параметров карьеров железных руд - Определение главных параметров карьеров строительных горных пород - Определение главных параметров карьеров по добыче глины - Определение главных параметров карьеров известняка - Определение главных параметров карьеров доломита - Определение главных параметров карьеров угольных месторождений |
| ПСК-3.4 способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности |  |  |
| Знать | - основные стадии и этапы проектирования и согласования проектной документации; - основные виды и назначение проектной документации, особенности разработки проектов горнодобывающего предприятия; - состав и структуру проектной документации для различных видов ее дальнейшего согласования и использования. | Вопросы для подготовки к зачету: - Календарный план горных работ. Требования к календарному плану - Методика регулирования календарного плана вскрышных работ. Признаки рационального календарного плана - Регулирование календарных планов вскрышных и добычных работ - Проектирование этапов разработки глубоких карьеров - Экономическая эффективность поэтапной отработки - Конструкция временного борта и скорость понижения горных работ - Проектирование производственной мощности карьера - Факторы, определяющие производственную мощность - Экономические факторы производственной мощности - Основные элементы и параметры системы разработки - Основные показатели системы разработки - Геометрический анализ карьерных полей с вытянутыми, наклонными или крутопадающими залежами - Геометрический анализ карьера с наклонными и крутопадающими залежами округлой формы - Геометрический анализ карьерных полей с горизонтальными и пологопадающими залежами - Календарный план горных работ. Требования к календарному плану - Методика регулирования календарного плана вскрышных работ. Признаки рационального календарного плана - Регулирование календарных планов вскрышных и добычных работ - Проектирование этапов разработки глубоких карьеров - Экономическая эффективность поэтапной отработки - Конструкция временного борта и скорость понижения горных работ - Выбор месторасположения поверхностных сооружений. Рекультивация объектов открытых горных работ |
| Уметь | - определять необходимость разработки различных видов проектной документации; - осуществлять выбор программного обеспечения и компоновать проектную документацию для различных видов проектной документации; - разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности. | Примерный перечень заданий: Определить специфические особенности проектирования горнодобывающих предприятий разрабатывающих различные виды твердого полезного ископаемого: - песчано-гравийные материалы; - угольные месторождения; - месторождения глины; - месторождения, разрабатываемые в суровых климатических условиях. Уметь разрабатывать техническое задание на разработку проектной документации для заданных условий проектирования. Определить виды необходимой проектной документации по заданным условиям проектирования Последовательность и особенности процедуры согласования проектной документации в РФ. Требования к оформлению проектной документации на открытую разработку месторождений полезных ископаемых. |
| Владеть | - навыками сбора необходимых исходных данных для разработки отдельных разделов проекта; - навыками работы с нормативно-технической документацией при обосновании проектных решений; - навыками взаимодействия с разработчиками отдельных разделов проектной документации в плане предоставления и получения необходимых данных для проектирования. | Примерный перечень тем разделов курсового проекта и выпускной квалификационной работы: - Основные направления реконструкции карьера - Определение объемов горно-капитальных работ - Определение сроков строительства карьера - Обоснование производительности по полезному ископаемому - Обоснование производительности по вскрышным породам - Обоснование производительности по горной массе - Определение срока службы карьера |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Процессы открытых горных работ» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Показатели и критерии оценивания на зачёте:

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Кроме того, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Зачет с оценкой по данной дисциплине проводится в устной форме, включает 3 теоретических вопроса по пройденным материалам.

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Селюков, А.В. Проектирование карьеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Селюков. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2014. — 185 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69519. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Проектирование экономических и технических систем: Учебное пособие / А.М. Афонин, В.Е. Афонина, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. - М.: Форум, 2011. - 128 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-474-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/220424

2. Демченко И.И., Плотников И.С. Горные машины карьеров / И.И. Демченко, И.С. Плотников - Краснояр.: СФУ, 2015. - 252 с.: ISBN 978-5-7638-3218-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550516

3. Вокин, В.Н. Открытая геотехнология : практикум / В.Н. Вокин, Е.В. Кирюшина, М.Ю. Кадеров. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 132 с. - ISBN 978-5-7638-3852-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032119

4. Салихов, М.Г. Проектирование и организация работы карьера, камнедробильного, асфальтобетонного и цементобетонного заводов : учебно-методическое пособие / М.Г. Салихов. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 60 с. — ISBN 978-5-8158-1724-1. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92401.

в) Методические указания:

1. Бурмистров К.В., Доможиров Д.В., Заляднов В.Ю., Мельников И.Т. Определение главных параметров карьера при разработке вытянутых, крутопадающих и наклонных месторождений: Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине «Проектирование карьеров» для студентов специальности 130400.65 «Горное дело». Магнитогорск: МГТУ, 2013.

2. Бурмистров, К. В. Процессы открытых горных работ. Транспортирование горной массы. Карьерный автомобильный транспорт  : практикум / К. В. Бурмистров, А. В. Цыганов, Н. Г. Томилина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3752.pdf&show=dcatalogues/1/1527830/3752.pdf&view=true (дата обращения: 15.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

Программное обеспечение:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoind Security для бизнеса-Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 Д-1347-17 от 20.12.2017 Д-1481-16 от 25.11.2016 | 28.01.2020 21.03.2018 25.12.2017 |
| 7 Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, наука». – URL: http://edication.polpred.com/.

2.Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). -  URL: https://elibrary.ru/projest_risc.asp.

3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). - URL: https://scholar.google.ru/.

4. Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. -  URL: http://window.edu.ru/.

Интернет-ресурсы:

Горная энциклопедия http://www.mining-enc.ru/

Сайты посвященные Проектированию карьеров http://karyerproekt.narod.ru, http://dic.academic.ru; http://www.gornoe-delo.ru/; http://CyberLeninka.ru.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей. |
| Учебные аудитории для выполнения курсового проектирования, помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий. |