1 Цели освоения дисциплины

Целями изучения дисциплины «Управление состоянием массива» являются:

- приобретение теоретических и практических навыков разработки мероприятий по управлению геомеханическими процессами в прибортовом массиве и обеспечению устойчивости бортов карьеров и откосов отвалов;

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы подготовки специалиста

Дисциплина «Управление состоянием массива» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения таких дисциплин как: «Математика», «Физика», «Геология», «Геомеханика»: физико-механические свойства пород, условия равновесия и устойчивости откосов горных пород, роль структурного состояния пород на их прочность; основные закономерности развития деформаций откосов открытых выработок.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при освоение дисциплин: «Планирование открытых горных работ», «Проектирование карьеров».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Управление состоянием массива» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-9 владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений |  |
| Знать: | - физико-механические свойства и классификации горных пород и характеристики породных массивов - методы испытаний горных пород и строительных материалов - основные закономерности развития деформаций откосов открытых выработок |
| Уметь: | - Использовать справочную литературу для определения свойств горных пород и устойчивых параметров выработок - проводить испытания горных пород и строительных материалов при исследовании их физико-механических свойств, обосновывать параметры устойчивых выработок; -анализировать инженерно-геологические условия разработки месторождений, обосновывать параметры устойчивых откосов бортов и уступов карьеров, определять запас устойчивости откосов открытых горных выработок и отвалов |
| Владеть: | - современными методами исследования физико-механических свойств горных пород и строительных материалов; - геомеханическими методами обоснования высоты и угла откосов - современными методами оценки устойчивости откосов уступов и бортов карьеров; |
| ПК-7 умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты |  |
| Знать: | - условия применения известных способов проектирования карьеров, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию при минимуме вскрышных работ - условия использования инженерных способов укрепления уступов и упрочнения их пород - основные способы и дренажные схемы предохранения массива бортов от воды |
| Уметь: | - выполнять расчеты по укреплению уступов; - выполнять расчеты и обоснование схем укрепления уступов; - выполнять расчеты и обоснование схем укрепления уступов; параметров дренажных схем; |
| Владеть: | - методиками расчета укрепления уступов; - современными методами управления состоянием массива горных пород; - Навыками использования специализированных программных комплексов по управлению состоянием массива горных пород. |
| ПСК-3.4 способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности |  |
| Знать: | - Перечень нормативной документации по строительству, реконструкции и перевооружению объектов открытых горных работ - Нормативную документации по строительству, реконструкции и перевооружению объектов открытых горных работ; - Особенности оформления технической документации в соответствии с требованиями нормативной документации. |
| Уметь: | - Выбрать необходимый нормативный документ соответствующий разрабатываемой части проекта; - Разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ; - Разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности. |
| Владеть: | - Базой нормативной документации по строительству, реконструкции и перевооружению объектов открытых горных работ; - Навыками оформления отдельных частей проектной документации; - Навыками использования специализированных программных комплексов автоматизированного проектирования. |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 58,1 акад. часов;

–	аудиторная – 54 акад. часов;

–	внеаудиторная – 4,1 акад. часов

–	самостоятельная работа – 14,2 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа

| Раздел дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная раб. (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | Лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| - Раздел Введение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Цели и задачи дисциплины, связь со смежными дисциплинами | 5 | 0,5 |  | 0,5 |  | Подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос (собеседование | ОПК-9 зув; |
| 1.2. Современные тенденции развития отрасли | 5 | 0,5 |  | 0,5 |  | Подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос (собеседование) | ПК-7 зув; |
| Итоги по разделу |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| - Виды деформаций прибортового массива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Оползни бортов и отвалов | 5 | 4 |  | 2/1И | 1 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 зув; ПК-7 зув |
| 2.2 Деформации бортов под влиянием воды | 5 | 2 |  | 1 | 1 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 зув; ПК-7 зув |
| 2.3 Осыпи, просадки, осадки | 5 | 2 |  | 1 | 1 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 зув; ПК-7 зув |
| Итоги по разделу |  | 8 |  | 4/1И | 3 |  |  |  |
| - Конструкция бортов карьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Профиль и конструкция борта | 5 | 2 |  | 1 | 1 | Подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос (собеседование) | ПК-7 зув; |
| 3.2 Устойчивость бортов с учетом их криволинейности в плане | 5 | 4 |  | 2/1И | 1 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ПК-7 зув; |
| Итоги по разделу |  | 6 |  | 3/1И | 2 |  |  |  |
| - Обеспечение устойчивости прибортового массива и отвалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Обеспечение устойчивости при ведении буровзрывных работ | 5 | 2 |  | 1/1И | 1 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-9 зув; ПК-7 зув; |
| 4.2 Механические способы укрепления откосов | 5 | 2 |  | 1 | 1 | Подготовка к тестированию | Тестирование | ОПК-8 зув; ОПК-9 зув; |
| 4.3 Упрочнение массива | 5 | 2 |  | 1 | 1 | Подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-9 зув; ПК-7 зув; |
| 4.4 Способы обеспечения устойчивости отвалов | 5 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Итоги по разделу |  | 8 |  | 4/1И | 4 |  |  |  |
| - Гидрогеологические факторы устойчивости прибортового массива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Виды воды в горных породах | 5 | 2 |  | 1 | 1 | Подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-9 зув; ПК-7 зув; |
| 5.2 Основные представления о движении подземных вод | 5 | 2 |  | 1 | 1 | Подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-9 зув; ПК-7 зув; |
| 5.3 Расчеты водопритоков к карьерам и дренажным системам | 5 | 2 |  | 1/1И | 1 | Подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-9 зув; ПК-7 зув; |
| 5.4 Технические средства осушения прибортового массива | 5 | 2 |  | 1/1И | 2,2 | Подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-9 зув; ПК-7 зув; |
| Итоги по разделу |  | 8 |  | 4/2И | 5,2 |  |  |  |
| 6. Оформление разделов проектной документации по обоснованию устойчивости прибортового массива |  |  |  |  |  |  |  | ОПК-9 зув; ПК-7 зув; ПСК-3.4 зув |
| 6.1 Состав раздела обоснования устойчивости. Примеры оформления. | 5 | 4 |  | 1/1И |  |  |  | ПСК-3.4 зув |
| 6.2 Мероприятия по обеспечению устойчивости прибортового массива | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  | ПСК-3.4 зув |
| Итоги по разделу |  | 5 |  | 2/1И |  |  |  |  |
| Итого по дисциплине | 5 | 36 |  | 18/6И | 14,2 | Подготовка к экзамену | Экзамен |  |

1 И – Занятия проводятся в интерактивных формах (т.е. из 18 часов практических занятий 6 часов проводятся с использованием интерактивных методов)

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Управление состоянием массива» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных предоставлений по курсу «Управление состоянием массива» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информация, лекций-конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал изложенный и объясненный студентам на лекциях-информациях, подлежит самостоятельному осмыслению и запоминанию. Совокупность докладов по предварительно подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает всестороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятий используются работа в команде и традиционный семинар.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, и докладов для практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:

1. Виды деформаций прибортового массива

2. Конструкция бортов карьеров

3. Обеспечение устойчивости прибортового массива и отвалов

4. Гидрогеологические факторы устойчивости прибортового массива

5. Оформление разделов проектной документации по обоснованию устойчивости прибортового массива

Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену:

1. Оползни бортов карьевов

2. Деформация бортов карьеров под влиянием воды

3. Осыпи, просадки, осадки

4. Оползни отвалов

5. Конструкция борта карьера

6. Расчет параметров устойчивых бортов с учетом их криволинейности в плане

7. Обеспечение устойчивости при ведении БВР

8. Механические способы укрепления откосов

9. Упрочнение массива горных пород и  изоляция пород откосов

10. Методы обеспечения устойчивости отвалов

11. Виды воды в горных породах

12. Основные представления о движении подземных вод

13. Расчеты водопритоков к карьерам и дренажным системам

14. Технические средства осушения

Задания для самостоятельной работы

Тест  № 1

1 В течении какого времени может протекать оползень:

а) несколько минут

б) несколько часов

в) несколько суток

в) несколько лет

2 При контактных оползнях поверхность скольжения на большей части проходит по:

а) ослабленным контактам, представленным трещинами большого протяжения;

б) поверхностям древних оползней;

в) контактам слоев, имеющих меньшие значения сцепления и угла внутреннего трения чем породы, слагающие откос

3 Деформации обрушения характерны для:

| а) сыпучих пород; б) мягких связных пород; | в) скальных и полускальных трещиноватых пород. |
| --- | --- |

4 Основной причиной деформации оползня откосов является:

| а) наличие крупных тектонических трещин в скальных и полускальных породах; | б) увлажнение массива, сложенного мягкими связными породами; в) интенсивная трещиноватость. |
| --- | --- |

5 Интенсивность деформации осыпания уступа- это:

| а) скорость заполнения нижней площадки уступа продуктами осыпания; | б) скорость уменьшения ширины верхней площадки уступа за счет осыпания. |
| --- | --- |

6 Вынос частиц пород из приоткосного массива подземными водами – это деформация:

| а) фильтрационного оползня; б) оплывания; | в) механической суффозии. |
| --- | --- |

7 Отметье, что не является причиной деформации суффозии в откосах:

| а) несоответствие угла устойчивого откоса его высоте; б) трещиноватость пород; | в) трещинные подземные воды в скальных породах; г) подземные воды в слабо связных породах. |
| --- | --- |

8 Поверхность скольжения в откосе отвала при подошвенном оползне:

| а) частично проходит по телу отвала; | б) частично захватывает подошву отвала; в) не достигает подошвы отвала. |
| --- | --- |

9 Деформация «надподошвенного оползня» характерна для откосов:

| а) отвалов; б) бортов карьера; | в) уступов борта карьера. |
| --- | --- |

10 Деформация подошвенного оползня характерна для внешних отвалов:

| а) на глинистом основании; б) на слоистом наклонном основании; | в) на скальном наклонном основании. |
| --- | --- |

11 Возможной деформацией откоса отвала скальных пород на глинистом основании является:

| а) подошвенный оползень; б) подподошвенный оползень; | в) надподошвенный оползень. |
| --- | --- |

12 Какой вид деформаций характерен для открытого способа разработки

а) глубинный оползень

б) оползень изотропного массива

в) оплывина

г) поверхностная эрозия

Ключ к тестам

| 1 | а, б, в, г |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | а, б, в |  |
| 3 | в |  |
| 4 | б |  |
| 5 | б |  |
| 6 | в |  |
| 7 | а, б, в |  |
| 8 | б |  |
| 9 | а |  |
| 10 | б |  |
| 11 | б |  |
| 12 | а, б, в, г |  |

Тест № 2

Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем.

1. Результирующий угол откоса выпуклого профиля борта карьера и угол устойчивого плоского откоса для одних и тех же инженерно-геологических условий:

| а) равны; б) угол плоского откоса больше; | в) угол плоского откоса меньше. |
| --- | --- |

2. Причинами деформации суффозии в откосах являются:

| а) несоответствие угла устойчивого откоса его высоте; б) трещиноватость пород; | в) трещинные подземные воды в скальных породах; г) подземные воды в слабо связных породах. |
| --- | --- |

3. Деформации обрушения характерны для:

| а) сыпучих пород; б) мягких связных пород; | в) скальных и полускальных трещиноватых пород. |
| --- | --- |

4. Свайное укрепление уступов используют:

| а) для укрепления откосов глинистых пород; | б) для укрепления отдельных структурных блоков; в) для укрепления рыхлых пород. |
| --- | --- |

5. Необходимая дополнительная удерживающая сила , создаваемая механическим креплением откосов, определяется:

| а) ; б) ; | в) . |
| --- | --- |

6. Анкерное укрепление уступов нельзя использовать для:

| а) мягких и рыхлых пород; б) скальных средне трещиноватых пород; | в) полускальных слабо трещиноватых пород. |
| --- | --- |

7. Устойчивость вогнутых в плане бортов карьера по сравнению с устойчивостью прямолинейных в плане бортов:

| а) выше; б) одинаковая | в) ниже; |
| --- | --- |

8. Материалом для контрфорса служит:

| а) бетон; б) щебень' | в) галька; г) песок; д) глина. |
| --- | --- |

9. Снижение неблагоприятного воздействия взрыва на массив может достигатся:

| а)увеличением массы одновременно взрываемого заряда; | б) применением контурного взрывания наклонных скважин; | в) исключением замедлителей в схеме коммутации зарядов вв; |
| --- | --- | --- |

10. Быстросхватывающие цементы используется для упрочнения:

| а) сыпучих пород; б) мягких глинистых пород; | в) трещиноватых скальных пород. |
| --- | --- |

11. Пъезометрический уровень поверхности воды в скважинах характерен для:

| а) напорного пласта; б) безнапорного пласта; | в) напорного и безнапорного пластов. |
| --- | --- |

12. Силы сопротивления, возникающие при движении воды через горную породу характеризует:

| а) коэффициент водопроводимости; б) коэффициент уровнепроводности; | в) коэффициент фильтрации. |
| --- | --- |

13. Скважины пройденные из карьера для снятия высоких напоров в подошве карьера и в прибортовой зоне называются:

| а)самоизливающимися скважинами; | б) поглощающими скважинами. |
| --- | --- |

14. Для предохранения рабочего уступа и призабойного пространства от подземных вод используются:

| а) прибортовая дренажная траншея; б) контрфорс; | в) открытый водоотлив. |
| --- | --- |

Ключ к тестам

Тест  № 2

| Номер вопроса | Номер верного ответа | Расшифровка обозначений в формуле |
| --- | --- | --- |
| 1 | а |  |
| 2 | г |  |
| 3 | в |  |
| 4 | б |  |
| 5 | б | , - принятый и фактич. коэффициент запаса устойчивости откоса, - сумма действующих сдвигающих сил |
| 6 | а |  |
| 7 | а |  |
| 8 | б |  |
| 9 | б |  |
| 10 | в |  |
| 11 | а |  |
| 12 | в |  |
| 13 | а |  |
| 14 | а |  |

Тест  № 3

Указать верный ответ и дать расшифровку обозначений в нем.

1.  Деформация «надподошвенного оползня» характерна для откосов:

| а) отвалов; б) бортов карьера; | в) уступов борта карьера. |
| --- | --- |

2. Вынос частиц пород из приоткосного массива подземными водами – это деформация:

| а) фильтрационного оползня; б) оплывания; | в) механической суффозии. |
| --- | --- |

3. Поверхность скольжения в откосе отвала при подошвенном оползне:

| а) частично проходит ниже подошвы отвала; | б) частично захватывает подошву отвала; в) не достигает подошвы отвала. |
| --- | --- |

4. Возможной деформацией откоса отвала скальных пород на глинистом основании является:

| а) подошвенный оползень; б) подподошвенный оползень; | в) надподошвенный оползень. |
| --- | --- |

5. Основной причиной деформации оползня откосов является:

| а) наличие крупных тектонических трещин в скальных и полускальных породах; | б) увлажнение массива, сложенного мягкими связными породами; в) интенсивная трещиноватость. |
| --- | --- |

6. Наиболее выгодным с экономической точки зрения является борт с:

| а) прямолинейным профилем; б) вогнутым профилем. | в) выпуклым профилем; |
| --- | --- |

7. В большинстве случаев углы погашения борта карьера из условия размещения берм составляет:

| а) 30-40 градусов; б) 50-60 градусов; | в) 60-70 градусов. |
| --- | --- |

8. Свайное укрепление уступов используют для:

| а) чрезвычайно трещиноватых скальных пород; | б) слабо трещиноватых скальных пород; в) мягких связных пород. |
| --- | --- |

9. Анкерное укрепление уступов применяют для:

| а) слабо трещиноватых скальных пород с падением трещин в выработанное пространство; б) сыпучих пород; | в) сильно трещиноватых полускальных пород с падением трещин в выработанное пространство. |
| --- | --- |

10. Искуственные улавливающие бермы на бортах карьера используются для предотвращения:

| а) осадок; | б) оползней; | в) осыпания. |
| --- | --- | --- |

11. Контрфорсы используются для предохранения уступов от:

| а) оползания; | б) просадки; | в) осыпания. |
| --- | --- | --- |

12. Прочность чрезвычайно трещиноватых скальных пород можно увеличить за счет:

| а) битумизации; | б) силикатизации; | в) цементации. |
| --- | --- | --- |

13. Депрессионный уровень поверхности воды в скважинах характерен для:

| а) напорного пласта; б) безнапорного пласта; | в) напорного и безнапорного пластов. |
| --- | --- |

14. Силы сопротивления, возникающие при движении воды через горную породу характеризует:

| а) коэффициент водопроводимости; б) коэффициент уровнепроводности; | в) коэффициент фильтрации. |
| --- | --- |

Ключ к тестам

Тест  № 3

| 1 | а |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | в |  |
| 3 | б |  |
| 4 | б |  |
| 5 | б |  |
| 6 | в |  |
| 7 | а |  |
| 8 | б |  |
| 9 | а |  |
| 10 | в |  |
| 11 | а |  |
| 12 | б |  |
| 13 | б |  |
| 14 | в |  |

Задания и исходные данные для выполнения практических работ по дисциплине «Управление состоянием массива».

Задача №1

Рассчитать параметры и составить паспорт свайного укрепления на участке уступа длиной 120 м. Длина укрепляемого участка 150 м. Прочность бетона на срез 5 МПа. Прочностные свойства поверхности ослабления и плотность пород уточнить у преподавателя. Параметры уступа и поверхности ослабления показаны на рис.1.

8 м 1 2 β=350 20 м 700

Рис.1. Схема поперечного сечения уступа: 1- откос; 2 - поверхность ослабления

Задача №2

Рассчитать параметры и составить паспорт укрепления уступа контрфорсом. Высота уступа 10 м, угол откоса уступа 55°. Длина укрепляемого участка 250 м. Остальные исходные данные у преподавателя.

a

h

1/2h

d

b

QК

φА

3

1

2

Рис.2. Поперечное сечение уступа, укрепленного контрфорсом: 1 - линия скольжения в уступе; 2 - центр тяжести контрфорса; 3 - средняя ширина контрфорса

Задача №3

Рассчитать параметры контурной (кольцевой) дренажной завесы из вертикальных совершенных скважин, обеспечивающих достаточное понижение уровня грунтовых вод в центре системы до конца строительства карьера.

Начертить схему завесы в масштабе 1:2000.

Определить время от начала дренажа до достижения расчетного понижения.

Скважины расположены по контуру карьера на расстоянии 40 м от контура карьера. Осушенный водоносный пласт имеет вертикальную мощность 42 м. Исходные параметры для расчетов задаются преподавателем.

L

1

2

1

S

S0

R0

R

СУГВ

h0

a

н

Ву1

Ву2

L

1

2

1

S

S0

R0

R

СУГВ

h0

б

m

r0

h

H

HК

Рис.3. Схема кольцевой дренажной завесы

а) в безнапорных условиях; б) в напорных условиях: СУГВ -статический уровень подземных вод; 1 - диаметрально расположенные дренажные скважины кольцевой завесы; 2 - карьер на момент сдачи его в эксплуатацию

Задача №4

На обводненном рабочем уступе глинистых песков пройдена опережающая дренажная траншея. Требуется построить на поперечном сечении уступа конечное и промежуточные положения депрессионных кривых через время t, t1 и t2. Расчетные точки депрессионных кривых принять на расстоянии X1 от траншеи: Х1 = 0,3*Rt; Х2 = 0,5Rt; X = Rt

где Rt - расчетный радиус депрессионной воронки, м. Определить притоки воды на t1 -е, t2-e и t3-e сутки. Исходные условия задаются преподавателем.

Опережающая дренажная траншея на рабочем уступе предотвращает попадание подземных вод в область призмы скольжения уступа.

Наибольшая эффективность осушения достигается заглублением дна траншеи в подошву водоносного пласта (рис.4).

m

X

1

4

5

2

3

SX

hX

R

h

УГВ

Н

Рис.4. Схема осушения дренажной траншеей: 1 - опережающая дренажная траншея; 2,3 - депрессионные кривые до и после осушения;4- подошва водоносного пласта; 5 - кровля водоносного пласта в напорных условиях

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-9 владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений |  |  |
| Знать | - физико-механические свойства и классификации горных пород и характеристики породных массивов - методы испытаний горных пород и строительных материалов - основные закономерности развития деформаций откосов открытых выработок | Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену: 1. Оползни бортов карьевов 2. Деформация бортов карьеров под влиянием воды 3. Осыпи, просадки, осадки 4. Оползни отвалов Выполнение теста №1 |
| Уметь: | - Использовать справочную литературу для определения свойств горных пород и устойчивых параметров выработок - проводить испытания горных пород и строительных материалов при исследовании их физико-механических свойств, обосновывать параметры устойчивых выработок; -анализировать инженерно-геологические условия разработки месторождений, обосновывать параметры устойчивых откосов бортов и уступов карьеров, определять запас устойчивости откосов открытых горных выработок и отвалов | Рассчитать параметры и составить паспорт укрепления уступа контрфорсом. Высота уступа 10 м, угол откоса уступа 55°. Длина укрепляемого участка 250 м. Остальные исходные данные у преподавателя. a h 1/2h d b QК φА 3 1 2 Рис.1. Поперечное сечение уступа, укрепленного контрфорсом: 1 - линия скольжения в уступе; 2 - центр тяжести контрфорса; 3 - средняя ширина контрфорса |
| Владеть: | - современными методами исследования физико-механических свойств горных пород и строительных материалов; - геомеханическими методами обоснования высоты и угла откосов - современными методами оценки устойчивости откосов уступов и бортов карьеров; | Усреднение свойств пород в массиве Инженерные методы расчетов устойчивости откосов ориентированы на однородный массив пород. Поэтому для массива борта с различными литологическими разностями пород требуется определение средневзвешенных характеристикC, φ,γ. Для усреднения используют ориентировочно построенные откос борта и линию скольжения. Для этого принимают угол откоса борта αₒ= 35-45° [2, с. 61] и строят линию результирующего откоса ОА (рис. 2). От точки А откладывают горизонтальное расстояние от верхней бровки, примерно равное 0,25Н (точка В), и проводят плавную дугу ВО таким образом, чтобы касательные к ней в точках О и В составляли угол, равный величине. ʘ’=45°- φ2 (5) где φ- угол внутреннего трения тех пород, которые составляют большую часть массива, град. Для этого строят лучи Оо и Вв и восстанавливают к ним в точках О и В перпендикуляры. Точка пересечения перпендикуляров является центром дуги ОВ. Усредненное удельное сцепление где CI- удельное сцепление в массиве тех пород, которые соответствуют 1-м отрезкам построенной линии скольжения, МПа; lI- длина i-го участка линии скольжения, который соответствует 1-му типу пород, м; n - число разностей пород, пересекаемых линией скольжения. Удельный вес пород при горизонтальном и пологом залегании слоев усредняется в соответствии с их мощностью γi=1nmi*γii=1nmi где m ͥ - вертикальная мощность i-гo слоя пород, м; γ- удельный вес пород i-гo слоя, Н/м3; n - число слоев пород, попавших в призму скольжения ОАВ. Для усреднения угла внутреннего трения требуется призму ОАВ разделить вертикальными линиями, выходящими из точек пересечения кривой ОВ с контактами слоев пород (линии Сс и Dd). В результате ориентировочная призма скольжения разделена’ на вертикальные блоки: 1- DdB; 2 - CcDd; 3 - ОасС. Для каждого блока находят центр тяжести (точки 1,2,3) и проектируют их вертикально на линию скольжения (точки 1',2',3'). Для этих точек рассчитывают нормальные напряжения σi=γi*hi*cos2βi (8) где γiсредний удельный вес пород i-го блока H/м³ hi-высота i-го блока, замеренная по вертикале,проходящей через проекции центров тяжести 1’,2’,3’ м; βᵢ-угол наклона линии скольжения в i-й точке i-го блока Удельный вес пород в каждом блоке должен быть усреднённым, если в него поподают различные слои γi =γ=1mfγfi*γγ (9) где fᵢ, - площадь i-ro блока в поперечном сечении, м2; fγ- площадь, занимаемая у -й породой в i-м блоке, м2; γγ- удельный вес у-й породы, Н/м3;m m - число слоев пород, входящих в вертикальный i-й блок. Например, для второго блока γ=fcCdDfCDE*γ2+fcCdDfcEDd*γ1 (10) где γ1⁬⁬- глинистые породы, Н/м3; γ2- песчано-глинистые породы, Н/м3. Величина усредненного угла внутреннего трения φ=acrtgi=1nli*σi*tgφii=1nli*σi (10) |
| ПК-7 умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты |  |  |
| Знать: | - условия применения известных способов проектирования карьеров, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию при минимуме вскрышных работ - условия использования инженерных способов укрепления уступов и упрочнения их пород - основные способы и дренажные схемы предохранения массива бортов от воды | Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену: 1. Конструкция борта карьера 2. Расчет параметров устойчивых бортов с учетом их криволинейности в плане Выполнение теста №2 |
| Уметь: | - выполнять расчеты по укреплению уступов; - выполнять расчеты и обоснование схем укрепления уступов; - выполнять расчеты и обоснование схем укрепления уступов; параметров дренажных схем; | Рассчитать параметры и составить паспорт свайного укрепления на участке уступа длиной 120 м. Длина укрепляемого участка 150 м. Прочность бетона на срез 5 МПа. Прочностные свойства поверхности ослабления и плотность пород уточнить у преподавателя. Параметры уступа и поверхности ослабления показаны на рис.2. 8 м 1 2 β=350 20 м 700. Рис.2. Схема поперечного сечения уступа: 1- откос; 2 - поверхность ослабления |
| Владеть: | - методиками расчета укрепления уступов; - современными методами управления состоянием массива горных пород; - Навыками использования специализированных программных комплексов по управлению состоянием массива горных пород. | Определение оптимального угла результирующего откоса борта Между высотой откоса и его углом наклона к горизонтали существует связь, зависящая от свойств пород массива α=f H,C,γ,φ Эта зависимость представлена графически в нормативной документации. Для определения оптимального угла откоса требуется определить масштаб графика (относительную высоту откоса) H=HH90(p) где Н - высота откоса проектируемого борта, м; H90(p)- высота вертикального обнажения пород с учетом необходимого запаса устойчивости, м. Величина Н90(p) определяется расчетными свойствами усредненных пород Cp и φp: где KЗУ- коэффициент запаса устойчивости, принятый в соответствии со сроком службы откоса H90(p)=2Cpγ*ctg(45°-φ2) (14) |
| ПСК-3.4 способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности |  |  |
| Знать: | - Перечень нормативной документации по строительству, реконструкции и перевооружению объектов открытых горных работ - Нормативную документации по строительству, реконструкции и перевооружению объектов открытых горных работ; - Особенности оформления технической документации в соответствии с требованиями нормативной документации. | Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену: 1. Обеспечение устойчивости при ведении БВР 2. Механические способы укрепления откосов 3. Упрочнение массива горных пород и изоляция пород откосов 4. Методы обеспечения устойчивости отвалов 5. Виды воды в горных породах 6. Основные представления о движении подземных вод 7. Расчеты водопритоков к карьерам и дренажным системам 8. Технические средства осушения Выполнение теста №3 |
| Уметь: | - Выбрать необходимый нормативный документ соответствующий разрабатываемой части проекта; - Разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ; - Разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности. | Рассчитать параметры контурной (кольцевой) дренажной завесы из вертикальных совершенных скважин, обеспечивающих достаточное понижение уровня грунтовых вод в центре системы до конца строительства карьера. Начертить схему завесы в масштабе 1:2000. Определить время от начала дренажа до достижения расчетного понижения. Скважины расположены по контуру карьера на расстоянии 40 м от контура карьера. Осушенный водоносный пласт имеет вертикальную мощность 42 м. Исходные параметры для расчетов задаются преподавателем. L 1 2 1 S S0 R0 R СУГВ h0 a н Ву1 Ву2 L 1 2 1 S S0 R0 R СУГВ h0 б m r0 h H HК Рис.3. Схема кольцевой дренажной завесы а) в безнапорных условиях; б) в напорных условиях: СУГВ -статический уровень подземных вод; 1 - диаметрально расположенные дренажные скважины кольцевой завесы; 2 - карьер на момент сдачи его в эксплуатацию На обводненном рабочем уступе глинистых песков пройдена опережающая дренажная траншея. Требуется построить на поперечном сечении уступа конечное и промежуточные положения депрессионных кривых через время t, t1 и t2. Расчетные точки депрессионных кривых принять на расстоянии X1 от траншеи: Х1 = 0,3*Rt; Х2 = 0,5Rt; X = Rt где Rt - расчетный радиус депрессионной воронки, м. Определить притоки воды на t1 -е, t2-e и t3-e сутки. Исходные условия задаются преподавателем. Опережающая дренажная траншея на рабочем уступе предотвращает попадание подземных вод в область призмы скольжения уступа. Наибольшая эффективность осушения достигается заглублением дна траншеи в подошву водоносного пласта (рис.4). m X 1 4 5 2 3 SX hX R h УГВ Н Рис.4. Схема осушения дренажной траншеей: 1 - опережающая дренажная траншея; 2,3 - депрессионные кривые до и после осушения;4- подошва водоносного пласта; 5 - кровля водоносного пласта в напорных условиях |
| Владеть: | - Базой нормативной документации по строительству, реконструкции и перевооружению объектов открытых горных работ; - Навыками оформления отдельных частей проектной документации; - Навыками использования специализированных программных комплексов автоматизированного проектирования. | Расчёт сумм сдвигающих и удерживающих сил по наиболее вероятной линии скольжения: Удельный вес пород в вертикальном блоке определяется как средневзвешенная величина где γ1- и γ2- удельный вес пород, слагающих вертикальный блок призмы скольжения, МН/м3; S1 и S2 - площадь сечения блока, занимаемая соответствующими породами, м2; S - общая площадь сечения блока. Упрощенно можно определить γбл=q1*γ1+q2*γ2 (21) где q1 и q2 - приблизительная доля площади блока, занимаемая соответствующим типом пород, доли ед. Сила тяжести, МН Pi=bi*hi*γi (22) Угол сдвига β определяют замером угла между касательной в средней точке основания блока и горизонталью (см. рис. 8) Касательная сила является составляющей силы тяжести (см. рис. 8) и определяется Ti=Pi*sinβi (23) Нормальная составляющая силы тяжести Ni=Pi*cosβi (24) Сила трения Fri=Ni*tgφi (25) Угол внутреннего трения принимают тот, который соответствует породам в основании вертикального блока. Длина линии скольжения ℓ равна длине основания блока (см. рис. 8). Удельное сцепление, МПа, в каждом блоке определяют породы основания блока. Сила сцепления Fci=li*Ci (26) Удерживающими силами являются силы трения и сцепления i-1nFуд=i=1nFT+i-1nFc (27) Сдвигающими силами являются касательные Т. Суммы сил определяют суммированием расчётных величин соответствующих граф табл. 4. Тогда коэффициент запаса устойчивости борта Kзу=i=1nFT+i=1nFсi=1nTi (28) Где n-число расчётных вертикальных блоков в призме скольжения (n=10-12). |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Открытая разработка месторождений полезных ископаемых» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 3 теоретических вопроса.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля)

а) Основная литература:

1. Казикаев, Д.М., Козырев, А.А., Каспарьян, Э.В., Иофис, М.А. Управление геомеханическими процессами при разработке месторождений полезных ископаемых [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - М.: Издательство «Горная книга», 2016. - 490 с.: ил. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/101757/#1 — Загл. с экрана.

2. Кириченко, Ю.В. Геомеханика: инженерно-геологическое обеспечение управления состоянием массивов горных пород [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Кириченко, В.В. Ческидов, С.А. Пуневский. - М.: Изд. Дом МИСиС, 2017. - 90 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105287/#2 — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература:

1 Боровков, Ю.А. Управление состоянием массива пород при подземной геотехнологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2018. - 240 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/103066/#2 — Загл. с экрана.

в) Методические указания:

1. К.В. Бурмистров, В.Ю. Заляднов Управление состоянием массива: методические указания к практической работе по дисциплине «Управление состоянием массива» для студентов специальности 130400 «Горное дело», специализации №3 «Открытые горные работы». Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013, 18 с.

2. 9. Кузнецова Т.С. Основы геомеханики. Метод. указания по выполнению расчетно-графической работы по дисциплинам «Геомеханика», «Основы геомеханики». Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 29 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Програмное обеспечение:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 | 28.01.2020 |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

Интернет-ресурсы:

Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp – Загл. с экрана.

Поисковая система Академия Google (Google Scholar) [Электронный ресурс]. – URL: https://scholar.google.ru/ – Загл. с экрана.

Моделирование деформаций бортов и уступов карьеров методом конечно-дискретных элементов реализованным в компьютерной программе [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=WtVo1Uvl6lE&feature=youtu.be – Загл. с экрана.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |